ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №3 «Отделение электроэкстракции»

Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками

Ведомость предварительных нагрузок, включая динамические

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л3-НГ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0 Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

| Должность | Подпись, дата | Фамилия |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |
| Разработал |  |  |

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

| Ревизия | Дата | Содержание изменений | Разработал | Проверил |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 02.09.2026 | Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком. |  |  |

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-15, D-16.

# 1. Общие положения

## 1.1 Назначение документа

Документ содержит предварительные нагрузки от технологического оборудования Лота №3 «Отделение электроэкстракции» на строительные конструкции и фундаменты и требования к строительной части, необходимые для разработки конструктивных решений. Документ выполняет требования состава Базового инжиниринга «Планы строительных конструкций с нагрузками» и «Планы фундаментов с предварительными нагрузками, включая предварительные динамические нагрузки (с запасом)» (ТЗ на БИ ред. 4.1).

Текстовая часть включает ведомость предварительных нагрузок по оборудованию лота, раздел динамических нагрузок, требования к строительной части и перечень характеристик, уточняемых по техническим предложениям изготовителей. Графическая часть — планы на характерных отметках и разрезы с привязкой оборудования к разбивочным осям — выпускается в составе компоновочных решений лота; нагрузки настоящего документа наносятся на эти планы по узлам опирания в форме, приведённой в разделе 7.

Базис размещения — новое строительство корпуса 36 × 190 м смежно с участками комплекса (ТЗ ред. 4.1 п. 1.3). Приспособление существующего корпуса электрорафинирования меди металлургического цеха сохранено как резервный сценарий: корпус проектировался под ванны электрорафинирования, суммарная нагрузка сопоставима, но раскладка опор иная, поэтому поверочный расчёт несущих конструкций подванных отметок и подкрановых путей обязателен.

Источник: ИД ч.2 (табл. 4.2, п. 4.2.2, приложение В — строительное задание на отделение); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 1.3 — базис размещения, п. 2.9 — условия площадки); расчётная модель КВАНТ

Связанные документы выпуска по лоту:

— ОВЭ75-БИ-Л3-ПЗ — Пояснительная записка

— ОВЭ75-БИ-Л3-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)

— ОВЭ75-БИ-Л3-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками

— ОВЭ75-БИ-Л3-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)

— ОВЭ75-БИ-Л3-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

## 1.2 Стадия достоверности нагрузок

Нагрузки настоящего документа предварительные. На стадии Базового инжиниринга часть масс задана исходными данными Заказчика, часть получена расчётом по объёмам и плотностям, часть оценена по геометрии и аналогам, часть изготовителем не задана и определяется после выбора поставщика. Каждая строка ведомости относится к одной из четырёх категорий достоверности; порядок использования значений при проектировании приведён ниже.

| Категория | Признак | Использование в расчёте | Порядок уточнения |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Масса или нагрузка задана исходными данными Заказчика | Принимается в расчёт без изменения | Уточняется при выдаче конструкторской документации изготовителя |
| Б | Нагрузка получена расчётом по объёму, плотности и уровню заполнения | Принимается в расчёт как предварительная | Уточняется по фактическим плотностям и уровням заполнения на стадии БИ |
| В | Предварительная оценка Исполнителя по геометрии и аналогам; задана диапазоном | Принимается верхняя граница диапазона | Уточняется по опросным листам и техническим предложениям |
| Г | Характеристика изготовителем не задана | Резервируются место установки и предельная масса | Вносится по ТКП при выдаче строительного задания |

Общее правило выпуска: там, где значение задано диапазоном, в расчёт конструкций принимается верхняя граница диапазона; там, где значение не задано, в планах резервируются место установки и предельная масса, а расчёт выполняется повторно после получения данных изготовителя. Коэффициенты надёжности по нагрузке и сочетания принимаются по СП 20.13330: для оборудования с известной массой 1,05–1,2, для жидкости 1,2.

Записи в графах ведомости: «по ТКП изготовителя» — характеристика в исходных данных не задана и уточняется по техническому предложению; «определяется на стадии БИ» — значение дают расчёты и решения текущей стадии; знак «—» — характеристика к позиции не применима.

## 1.3 Нормативная база расчёта нагрузок

| Документ | Область применения в расчёте |
| --- | --- |
| СП 20.13330.2016 | Нагрузки и воздействия: сочетания, крановые динамические коэффициенты, снег V/ветер II районов |
| СП 14.13330.2018 | Строительство в сейсмических районах (6 баллов) |
| СП 28.13330.2017 | Химзащита фундаментов и подванных конструкций |
| ГОСТ 34467-2018 / ФНП № 461 | Краны мостовые: группы режимов, требования безопасности (номер ГОСТ уточняется) |
| СП 29.13330.2011 | Полы: уклоны, зумпфы, химстойкие покрытия |
| ГОСТ 961-89 | Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические |
| СП 72.13330.2016 | Производство и приёмка работ по антикоррозионной защите (скрытые слои) |
| ПУЭ (изд. 7), разд. 7.10 | Изоляция ванн от строительных конструкций, контроль блуждающих токов |

# 2. Климатические, сейсмические и температурные воздействия

Условия площадки — промышленная площадка в городе Мончегорске Мурманской области — общие для всех лотов комплекса и принимаются по Техническому заданию и исходным данным Заказчика.

| Воздействие, условие | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Снеговая нагрузка | V снеговой район, S₀ = 3,2 кПа | ТЗ п. 2.9.3–2.9.4 |
| Ветровая нагрузка | II ветровой район, W₀ = 0,30 кПа; зарегистрированный порыв 33 м/с | ТЗ п. 2.9.3–2.9.4 |
| Сейсмичность | 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п. 2.9.4 |
| Температура наружного воздуха | Наиболее холодная пятидневка −34 °C (обеспеченность 0,98) и −30 °C (0,92); наиболее холодные сутки −40 °C | ИД ч.1 |
| Отопительный период | 271 сут при средней температуре −4,5 °C | ИД ч.1 |
| Строительно-климатическая зона | IIА, субарктический климат | ИД ч.1 |
| Грунтовые условия | Особые условия (мерзлота, просадочность, карст) не выявлены; инженерно-геологические изыскания пятна застройки — в составе БИ | ТЗ п. 2.9.6 |

Снеговая и ветровая нагрузки учитываются при проверке покрытия, в том числе при устройстве новых проёмов под воздуховоды аспирации ванн. Сейсмическое воздействие 6 баллов учитывается антисейсмическими упорами опор ванн (требование строительного задания поставщика ванн) и проверкой по СП 14.13330.2018.

# 3. Ведомость предварительных нагрузок от технологического оборудования

Ведомость составлена по перечню основного и вспомогательного технологического оборудования лота. Массы приведены в тоннах: «пустого» — масса оборудования без заполнения, «рабочая» — масса в рабочем состоянии с материалом, раствором или водой. Статическая нагрузка приведена в единицах источника; при отсутствии данных изготовителя указан порядок уточнения. Графа динамической составляющей заполняется для всех позиций: для машин с вращающимися частями — с указанием частоты возмущения, для остальных — с указанием принятого коэффициента динамичности либо отсутствия динамики.

| Поз. | Наименование, тип | Отметка, место установки | Масса, т: пустого / рабочая | Тип опирания | Статическая нагрузка | Динамическая составляющая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электролиз |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электролизная ванна поз. 4.2.3 по ИД | Подванные конструкции зала; борт +1,0…+1,2 от пола; ряды по 45 ванн, шаг 1,40 м | Пустого: 8,7 (полимербетонный корпус ≈8,8 × 1,5 × 1,8 м) Рабочая: 41,0; при обслуживании до 51,4 (см. примечание 1) Источник: ИД ч.2 прил. В; расчёт КВАНТ | 4–6 опорных тумб с двухступенчатой электроизоляцией и антисейсмическими упорами | Эквивалентная 36 кПа (41,0 т на 11,37 м²); при обслуживании до 45 кПа; погонная 29,3 т/м ряда | Собственной нет; кратковременно 8,7 т от закорачивающей рамы на борта соседних ванн |
| 2 | Аноды из свинцового сплава Pb-Ca / Pb-Ag сплавы | В ваннах, подвес на бортах | Пустого: 5,525 на ванну (85 шт. по 65 кг) Рабочая: То же Источник: ИД ч.2 прил. В; расчёт | Через борта ванны на опорные тумбы | Учтены в рабочей массе ванны 41,0 т | Нет |
| 3 | Катодные матрицы (постоянные катоды) Система SPLIT | В ваннах, подвес на бортах | Пустого: ≈4,2–4,6 на ванну (84 шт. без осадка) Рабочая: 11,592 на ванну с наращённым металлом Источник: ИД ч.2 прил. В; расчёт | Через борта ванны на опорные тумбы | Учтены в рабочей массе ванны 41,0 т | При выгрузке комплекта нагрузка переходит на подкрановые конструкции; см. раздел 4 |
| 4 | Ошиновка ванн Конструкция с двойным контактом разработки Outotec или аналоги; кол-во: Комплект на 180 ванн | Межванновые сборные шины в зазорах 85 мм; шинные мосты по торцам серий | Пустого: По данным поставщика (медь, ≈42–47 тыс. мм² на серию) Рабочая: То же Источник: ИД ч.2 прил. В; расчёт | На борта ванн через изоляторы; мосты — на самостоятельных опорах | Передаётся на борта ванн и опоры мостов; значения по данным поставщика | Нет |
| 5 | Аспирационные укрытия ванн Бортовой отсос + легкосъёмный колпак; кол-во: 180 комплектов | Колпаки и бортовой отсос на ваннах; сборный воздуховод в межрядном пространстве | Пустого: По данным поставщика Рабочая: То же Источник: ИД ч.2 табл. 4.2; прил. В | Колпаки — на бортах ванн; воздуховод — на независимых стойках и подвесках | По данным поставщика; нагрузка воздуховода — на конструкции здания | Нет |
| Циркуляция электролита |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Циркуляционный бак (бак питания ванн) Бак с перегородкой; поз. 4.2.1 по ИД; кол-во: 2 (по числу серий) | Электролитное отделение, отметка ниже ванн для самотёчного слива; 2 × 300 м³ | Пустого: 25–40 в стальном исполнении (ориентировочно) Рабочая: ≈380–400 брутто каждый (300 м³ × 1,2 т/м³ и тара) Источник: ИД ч.2 табл. 4.2; расчёт КВАНТ | Отдельный фундамент; кислотоупорный поддон на 100 % объёма | ≈380–400 т на фундамент каждого бака; жёсткое требование к осадкам | Нет; заполнение и опорожнение — длительная переменная нагрузка |
| 7 | Холодильник электролита пластинчатый Пластинчатый теплообменник, охлаждение водой; поз. 4.2.2 по ИД; кол-во: 2 (по числу серий) | Электролитное отделение, 0,000 | Пустого: По данным изготовителя Рабочая: По данным изготовителя, с заполнением Источник: ИД ч.2 табл. 4.2 | Рама на фундаменте в поддоне | В объём БИ по лоту не входит; нагрузки — задание смежному проектировщику | Нет |
| Обработка катодов |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Роботизированная катодосдирочная машина (КСМ) кол-во: 1 | Торец зала у ворот склада готовой продукции, 0,000; зона 30–35 м | Пустого: По данным поставщика (станция сдирки — самый тяжёлый блок) Рабочая: По данным поставщика, с матрицами и промывными растворами Источник: ИД ч.2 табл. 4.2; прил. В | Рама на фундаменте; химстойкий пол с трапами; гидростанция 120 бар | По строительному заданию поставщика (прил. В, п. 15) | Циклические знакопеременные усилия манипуляторов и станции сдирки; см. раздел 4 |
| 9 | Оборудование формирования пакетов катодов кол-во: Комплект | Зона КСМ, 0,000; выход пакетного конвейера к передаточным воротам | Пустого: По данным поставщика Рабочая: Пакеты 1400–2000 кг (по заданию сбыта 2500 ± 50 кг) Источник: ИД ч.2 табл. 4.2 | Опоры на плиту пола через закладные детали | Нагрузка накопителя пакетов на плиту пола — по компоновке поставщика | Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно) |
| 10 | Оборудование автоматической изоляции кромок матриц кол-во: Комплект | Зона КСМ, 0,000 | Пустого: По данным поставщика Рабочая: По данным поставщика Источник: ИД ч.2 табл. 4.2 | Опоры на плиту пола | По данным поставщика | Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно) |
| Подъёмно-транспортное |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Специальные автоматические краны с системой позиционирования кол-во: 2 (по одному на серию/пролёт) | Подкрановые пути пролётов серий; отметки существующих путей +8,65…+10,60 | Пустого: Мост и тележка — по ТКП Рабочая: Груз до 11,6 плюс траверса 3–5; требуемая г/п ориентировочно 16–20 Источник: ИД ч.2 прил. В; расчёт; СП 20.13330 | Подкрановые балки и колонны; при использовании существующих путей — поверочный расчёт | Колёсные нагрузки — по ТКП крана | Группа режима не легче А6/М7; вертикальные и горизонтальные крановые; см. раздел 4 |
| 12 | Автоматизированная транспортировка пакетов катодной меди на СГП кол-во: Комплект | Трасса от зоны КСМ к воротам склада готовой продукции, 0,000 | Пустого: По данным поставщика Рабочая: С пакетом 1400–2500 кг Источник: ИД ч.2 табл. 4.2 | Опоры конвейера на плиту пола через закладные детали | Собственный вес трассы и пакетов — по данным поставщика | Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно) |
| Реагенты (вне табл. 4.2) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ёмкости приготовления, хранения и дозирования коллоидной добавки кол-во: 2 (поочерёдно работающие) | Узел реагентов электролитного отделения, 0,000, в поддоне | Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: С заполнением на 12 ч работы каждой ёмкости Источник: ИД ч.2 табл. 4.2 | Опоры на плиту пола в поддоне; тихоходные рамные мешалки | По ТКП и объёму заполнения | Тихоходные мешалки; коэффициент 1,1–1,2 (предварительно) |
| Питание током (не в БИ) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Выпрямители | Существующая преобразовательная подстанция у торца зала | Пустого: По данным изготовителя Рабочая: По данным изготовителя Источник: ТЗ п. 5.3 | Существующие фундаменты подстанции | В объём БИ по лоту не входит; нагрузки — задание смежному проектировщику | Нет |

Все значения ведомости предварительные и подлежат подтверждению по опросным листам и техническим предложениям изготовителей; коэффициенты, отмеченные как предварительные, приняты решением стадии БИ до получения паспортных данных.

## 3.1 Примечания к ведомости

1. Состав рабочей массы ванны 41,0 т: корпус 8,7 + электролит 14,9 + аноды 5,525 + катоды с наращённым металлом 11,592 + остаток шлама 0,25. Объём электролита при уровне 1340 мм: 8,485 × 1,155 × 1,34 = 13,13 м³ за вычетом вытеснения электродами (катоды 0,27 м³, аноды 0,46 м³) — 12,4 м³ при плотности 1,2 т/м³.

2. Расчётный случай обслуживания: 41,0 + 10,0 (сборка подъёмной и закорачивающей рам) + 0,4 (персонал) = 51,4 т. Закорачивающая рама 8,7 т опирается на борта соседних ванн.

3. Удельные нагрузки 36 и 45 кПа приведены для сопоставления с несущей способностью перекрытий. Фактическая передача — сосредоточенная, через опорные тумбы с электроизоляцией; точечные нагрузки и их разложение по осям выдаёт поставщик ванн в строительном задании.

4. Суммарная нагрузка: серия из 90 ванн около 3690 т, отделение из 180 ванн около 7380 т без рам и кранов. Значения используются для оценки воздействия на основание и сопоставления с несущей способностью существующего корпуса.

## 3.2 Прочие нагрузки и воздействия

В таблице приведены нагрузки, не отнесённые к отдельным единицам оборудования: нагрузки от трубопроводов и газоходов, крановые, полезные нагрузки перекрытий, монтажные и ремонтные воздействия.

| № | Воздействие | Место приложения | Предварительное значение | Учёт в расчёте | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная нагрузка от ванн на здание | Подванные конструкции электролизного зала | Серия 90 ванн ≈3690 т; отделение 180 ванн ≈7380 т | Оценка суммарного воздействия на основание и сопоставление с несущей способностью корпуса | Расчёт КВАНТ |
| 2 | Эксплуатационные добавки к нагрузке ванны | Борта и опоры ванн | Персонал 0,4 т; опирание рамы позиционирования крана 0,3 т | Учитываются в расчётном случае обслуживания | ИД ч.2 прил. В |
| 3 | Коэффициенты надёжности по нагрузке | Все расчётные сочетания | γf = 1,05–1,2 для оборудования с известной массой; γf = 1,2 для жидкости | Сочетания по СП 20.13330 | Решение БИ |
| 4 | Нагрузка на подкрановые конструкции | Подкрановые пути пролётов серий | Груз до 11,6 т плюс траверса 3–5 т; г/п ориентировочно 16–20 т | Обязателен поверочный расчёт существующих путей и колонн при модернизации кранов | ИД ч.2 прил. В; расчёт |
| 5 | Монтажные нагрузки | Монтажные проёмы торца зала, трасса подачи ванн | Ванна 8,7 т; сборка рам 10,0 т; циркуляционный бак — секциями либо по месту | Подъём ванн траверсой за штатные точки; перекос недопустим | ИД ч.2 прил. В |
| 6 | Нагрузки на покрытие при новых проёмах | Покрытие зала в местах прохода воздуховодов аспирации | Снеговая 3,2 кПа, ветровая 0,30 кПа | Проверка покрытия при устройстве новых проёмов | ТЗ п. 2.9.3–2.9.4 |

## 3.3 Сводка определяющих нагрузок лота

| Показатель | Предварительное значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Ванна в работе | 41,0 т | ИД ч.2 прил. В; расчёт |
| Ванна при обслуживании | До 51,4 т | ИД ч.2 прил. В |
| Эквивалентная удельная нагрузка | 36 кПа в эксплуатации; до 45 кПа при обслуживании | Расчёт КВАНТ |
| Погонная нагрузка ряда | 29,3 т на метр | Расчёт КВАНТ |
| Серия из 90 ванн | ≈3690 т | Расчёт КВАНТ |
| Отделение из 180 ванн | ≈7380 т (без рам и кранов) | Расчёт КВАНТ |
| Циркуляционный бак | ≈380–400 т брутто на фундамент | Расчёт КВАНТ |

# 4. Динамические нагрузки

Машин с неуравновешенными вращающимися массами в отделении нет. Определяющие динамические воздействия — крановые нагрузки при высокой интенсивности циклов обслуживания ванн и циклические усилия катодосдирочной машины; дополнительно учитывается кратковременная нагрузка от перестановки закорачивающей рамы.

| № | Машина, воздействие | Частота возмущения | Масса, т | Характер воздействия | Предварительное требование к фундаменту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальные автоматические краны 2 шт. | Циклы подъёма и торможения; около 28 обслуживаний ванн в сутки | Груз до 11,6 плюс траверса 3–5 | Вертикальные динамические воздействия на подкрановые балки; горизонтальные поперечные — от торможения тележки с грузом на гибком подвесе; продольные — от торможения моста | Группа режима работы не легче А6/М7; коэффициенты по СП 20.13330 по группе режима; обязателен поверочный расчёт существующих путей и колонн Источник: ИД ч.2 прил. В; расчёт |
| 2 | Катодосдирочная машина 1 шт. | Производительность 105–120 матриц/ч | По данным поставщика | Циклические знакопеременные усилия манипуляторов и станции сдирки | Требования к жёсткости основания и динамические коэффициенты — по строительному заданию поставщика (прил. В, п. 15) Источник: ИД ч.2 табл. 4.2 |
| 3 | Перестановка закорачивающей рамы По циклу обслуживания | Кратковременное воздействие | 8,7 (рама) | Кратковременная сосредоточенная нагрузка на борта двух соседних ванн | Учтена в прочности бортов ванн; на конструкции передаётся через опорные тумбы Источник: ИД ч.2 прил. В |
| 4 | Мешалки узла реагентов 2 шт. | Тихоходные приводы | По ТКП | Малые динамические добавки к статической нагрузке | Коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно) Источник: Решение БИ |

Коэффициенты динамичности, массы фундаментных блоков и границы отстройки частот, приведённые выше, предварительные: они приняты решением стадии БИ до получения паспортных динамических данных изготовителей и подлежат подтверждению расчётом амплитуд после выбора машин.

# 5. Требования к строительной части

Требования настоящего раздела выдаются строительному разделу как задание. Они определяют конструктивные элементы, без которых приведённые нагрузки не могут быть восприняты либо оборудование не может быть смонтировано и обслужено.

Подванные конструкции

Под рядами ванн выполняется непрерывный кислотоупорный пол-поддон с бортиком и зумпфами; в проходах и по трассе переноса матриц краном — полы с уклонами к сливным карманам. Подванное пространство вмещает рельсы мобильного нутч-фильтра, систему отвода избыточного раствора на гибкой подводке и сливные карманы.

Кислотозащита

Среда — электролит 112–120 кг/м³ серной кислоты при 50 °C и аэрозоль кислоты; по СП 28.13330 это сильноагрессивная среда для бетона и арматуры. Принимается принцип двух барьеров: первичная защита — бетоны повышенной плотности и водонепроницаемости; вторичная — непроницаемый подслой (химстойкая мембрана или оклеечная изоляция) и износостойкое покрытие: кислотоупорная керамическая плитка по ГОСТ 961-89 на химстойких замазках в зонах механических воздействий, монолитные винилэфирные покрытия в проходах. Термостойкость материалов — до 50 °C по электролиту, в зоне катодосдирочной машины до 90–115 °C.

Поддоны и объёмы защиты

Поддоны выполняются на 100 % объёма наибольшей ёмкости (для циркуляционного бака — 300 м³); зона катодосдирочной машины — химстойкий пол с трапами и оборотом промывных вод. Ориентировочный объём защищаемых полов для нового корпуса — около 7,8 тыс. м² (зал 36 × 190 м и электролитный пристрой 24 × 42 м) плюс зумпфы, карманы, фундаменты ванн и поддоны баков.

Электрокоррозионная безопасность

Постоянный ток серий 42,45 кА — источник блуждающих токов через проливы и конструкции. Мероприятия: двухступенчатая электроизоляция опор ванн, электрические разрывы трубопроводов на подаче и приёме, изолирующие стыки закладных рельсов нутч-фильтра, периодический контроль сопротивления изоляции ванн и серий. Секционирование арматурных сеток подванной плиты и контроль потенциалов определяются на стадии БИ совместно со строительным разделом.

Фундаменты бакового хозяйства

Циркуляционные баки 2 × 300 м³ — отдельные фундаменты с жёстким требованием к неравномерности осадок и кислотоупорным поддоном на полный объём. Все фундаменты — с химзащитой по СП 28.13330; производство и приёмка работ по защите — по СП 72.13330 с пооперационными актами на скрытые слои.

# 6. Характеристики, уточняемые по техническим предложениям изготовителей

Позиции ведомости с записью «по ТКП изготовителя» уточняются в следующем порядке: опросный лист с обязательным перечнем запрашиваемых характеристик — техническое предложение изготовителя — строительное задание с окончательными нагрузками на узлы опирания — поверочный расчёт конструкций и фундаментов. Перечень характеристик, включаемых в опросные листы, приведён ниже.

| Группа данных | Запрашиваемые характеристики |
| --- | --- |
| Массы | Масса пустого аппарата или машины, масса в рабочем состоянии, масса при гидроиспытании и при монтаже; масса наибольшей неразъёмной части |
| Геометрия опирания | Схема и число опор, координаты опор относительно осей, тип опорного узла (лапы, юбка, рама), координаты центра тяжести |
| Разложение нагрузок | Распределение нагрузок по опорам с разложением по осям X, Y, Z для режимов: монтаж, гидроиспытание, нормальная работа, аварийная загрузка |
| Коэффициенты | Коэффициенты надёжности по нагрузке и коэффициенты динамичности, принятые изготовителем |
| Динамические данные | Частоты вращения и вынуждающих сил, неуравновешенные силы и моменты, класс балансировки роторов, допускаемые амплитуды колебаний опор |
| Требования к основанию | Требования к жёсткости основания, допускаемые осадки и их неравномерность, допускаемые уклоны и перекосы |
| Анкеровка | Схема фундаментных болтов и закладных деталей, усилия затяжки, требования к подливке |
| Температурные условия | Тепловые перемещения опорных узлов, требования к подвижным опорам и компенсаторам |

До получения этих данных нагрузки настоящего документа используются как предварительные: конструктивные решения принимаются по верхней границе диапазонов, а в планах резервируются место установки, монтажные проёмы и предельная масса оборудования.

# 7. Форма представления нагрузок на планах

На планах строительных конструкций и фундаментов для каждого узла опирания оборудования приводится таблица нагрузок следующего состава. Форма единая для всех лотов выпуска; значения заполняются по ведомости настоящего документа и уточняются по мере получения данных изготовителей.

| Графа | Содержание |
| --- | --- |
| N пост. | Постоянная вертикальная нагрузка — собственный вес оборудования, футеровки и опорных конструкций |
| N длит. | Длительная вертикальная нагрузка от заполнения: материал, раствор, вода, пылевые отложения |
| N кратк. | Кратковременная нагрузка: обслуживание, ремонтные операции, монтажные и испытательные режимы |
| F дин. | Динамическая составляющая: амплитуда и частота вынуждающей силы, допускаемая амплитуда колебаний опоры |
| M | Момент от эксцентриситетов конусов, патрубков и присоединяемых трубопроводов |
| H | Горизонтальные усилия: тормозные, температурные, ветровые и сейсмические |
| Привязка | Привязка узла к осям и отметкам, схема фундаментных болтов и закладных деталей |

Дополнительно на планах указываются: привязка оборудования к разбивочным осям и отметкам, габариты опорных конструкций, зоны обслуживания и монтажные проёмы, границы конструктивно самостоятельных блоков и деформационных швов.

# 8. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует данных Заказчика, изысканий, обследования либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи строительного задания.

Определяется на стадии БИ: Поверочный расчёт существующих конструкций существующего корпуса электрорафинирования (1971 г.) под новую раскладку опор ванн и модернизированные краны — по результатам обследования

Определяется на стадии БИ: Строительные задания поставщиков (ванны, катодосдирочная машина, краны): точечные нагрузки, коэффициенты надёжности и динамики — прил. В, п. 15

Определяется на стадии БИ: Масса и центр тяжести траверсы-бороны с поддоном — по данным поставщика кранового оборудования

Определяется на стадии БИ: Карта проливов и высота защиты колонн/стен по зонам — разрабатывается в БИ

Определяется на стадии БИ: Выбор конкретной системы покрытий — по испытаниям образцов в рабочем электролите (50 °С) на стадии БИ

Определяется на стадии БИ: Мероприятия по блуждающим токам в арматуре подванной плиты (секционирование, контроль потенциалов) — совместно со строительным разделом

Определяется на стадии БИ: Массы моста и тележки специальных кранов, масса станции сдирки катодосдирочной машины — по техническим предложениям поставщиков

Определяется на стадии БИ: Конструктив циркуляционных баков (стальные секции заводской поставки либо бетонные корпуса по месту) и, соответственно, масса пустого аппарата