| КВАНТ рабочие материалы проекта | ОВЭ-75 · АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год · шифр КГМК.ОВЭ-75 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ-ОВЭ75-11

Кран мостовой специальный (автоматический)

Лот №3 · Электроэкстракция · участок: Подъёмно-транспортное · сформирован 27.08.2026

ЧЕРНОВИК — для запроса ТКП Не является выпущенной документацией. Значения — из ИД/ТЗ Заказчика и решений БИ (equipment.json, bi_lot*.json); жёлтые поля «уточняется по ТКП» заполняет поставщик в составе технико-коммерческого предложения.

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Специальные автоматические краны с системой позиционирования | 2 (по одному на серию/пролёт) | Закуп / модернизация |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 358 дней/год, 8585 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Назначение | Съём/установка колпаков, выгрузка катодов (1/3 ванны с равномерным шагом), транспортировка в КСМ и обратно, пошаговая установка матриц; ручной режим — замена анодов и чистка ванн от шлама | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Количество | 2 (по одному на серию/пролёт) | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Грузоподъёмность / режим работы | 2 шт.; Q ≈ 16–20 т; режим ≥ А6/М7; оснастка 316L; ИК-контроль КЗ | ИД ч.2 п. 4.2.2; расчёт нагрузок |
| Нагрузки (груз + траверса) | груз до 11,6 т (84 матрицы) + траверса 3–5 т; Q ориентировочно 16–20 т; ≈28 обслуживаний/сут | ИД ч.2 прил. В, п. 4.1.2; расчёт |
| Материал оснастки | Металлические элементы и оснастка — нерж. сталь 316L или аналог | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Автоматика / функции | График выгрузки формируется в зависимости от плана-задания и токовой нагрузки; комплектуются бороной и поддоном для сбора проливов; рекомендуется система ИК-датчиков контроля контактного хозяйства и КЗ в ваннах | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Пролёт корпуса (справочно) | 2 × 8,645 = 17,29 м + проходы 1,8/1,4/1,5 м = 21,99 ≤ 22,0 м — помещается | расчёт; ИД п. 4.2.2; прил. В |
| Разграничение поставки | спецоснащение и автоматика — Лот №3; базовые краны — модернизация существующих ЦЭМ | ТЗ п. 5.3; ИД п. 4.2.2 |
| Испытания | освидетельствование ФНП № 461: статика 125 %, динамика 110 % грузоподъёмности | ФНП № 461 |
| Примечание перечня | Рекомендуется использовать существующее подъёмно-транспортное оборудование ЦЭМ после модернизации (при необходимости) | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Статус позиции | Закуп / модернизация | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Пролёт крана, высота подъёма, скорости | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |
| Точность позиционирования | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика (требование АСУ — автоматический график выгрузки) |

Жёлтым выделено «уточняется по ТКП» — заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД/ТЗ) и решения БИ КВАНТ.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (жёлтые поля) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

Источники данных: equipment.json (перечень по ИД/ТЗ) и bi_lot3.json (инженерные решения БИ); сборка — ove/tools/build_specs.py, 27.08.2026.