| КВАНТ рабочие материалы проекта | ОВЭ-75 · АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год · шифр КГМК.ОВЭ-75 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ-ОВЭ75-01

Печь кипящего слоя (КС)

Лот №1 · Цех обжига · участок: Обжиг · сформирован 01.09.2026

ЧЕРНОВИК — для запроса ТКП Не является выпущенной документацией. Значения — из ИД/ТЗ Заказчика и решений БИ (equipment.json, bi_lot*.json); жёлтые поля «уточняется по ТКП» заполняет поставщик в составе технико-коммерческого предложения.

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Печь кипящего слоя (КС) · Характеристики по ИД ч.1 табл. 23 | 1 | Изготовление |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Назначение | Окислительный обжиг шихты на основе медного концентрата ОРФ | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Производительность по шихте | Производительность 10–16 т/ч | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Количество | 1 | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Геометрия аппарата | Ø6000/8390 мм, H=9200 мм, подина 28,27 м², 583 сопла | ИД табл. 23 п.214-217 |
| Температура слоя / время пребывания | 930 °C / 9 ч; единовременно 139 т | ИД табл. 23 п.230, 232-233 |
| Единовременная загрузка | Единомоментное количество огарка в печи — 139,0 т | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Дутьё (осн./вспом. вариант) | 11 342 нм³/ч, 52,0 % O₂, 25 °C / 19 146 нм³/ч, 30,8 % O₂, 455,3 °C | ИД табл. 23 п.197-200, 223-225 |
| Удельная производительность подины | 13,113 т/(м²·сут) по шихте; 2,626 т/(м²·сут) по сере | ИД табл. 23 п.218-219 |
| Тепловой эффект окисления шихты | 2,3783 ГДж/т; 36,74 / 48,71 ГДж/ч в слое | ИД табл. 23 п.238-239 |
| Материальное исполнение | Корпус — углеродистая сталь, листовой асбест, шамотный кирпич; подина — жаропрочная сталь и бетон | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Масса (оценка) | 200–230 т конструкция+футеровка (уточняется КД) | оценка Исполнителя по геометрии ИД табл. 23 п.214-216 |
| Сушка футеровки | первичная 10–30 сут; после капремонта 3–5 сут (цикл 29–31 сут) | ИД разд. 6; кривая — проект футеровки (стадия БИ) |
| Статус позиции | Изготовление | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Комплектность поставки (сопла, футеровка, КИП, ЗИП) | уточняется по ТКП | состав поставки — по ТКП изготовителя |
| Масса и членение поставочных блоков | уточняется по ТКП | по ТКП изготовителя (габариты доставки) |
| Срок изготовления и поставки | уточняется по ТКП | по ТКП изготовителя |
| Закладная (цифровизация): гильзы термопар слоя | 8–10 закладных гильз на двух уровнях и четырёх радиусах; включить в задание на проект футеровки до его заказа — установка после кладки невозможна | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/1 |
| Закладная (цифровизация): гильзы термопар кладки | 12–18 закладных гильз по 2–3 поясам с кабельными выводами; в объём изготовителя печи и проект футеровки | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/4 |
| Закладная (цифровизация): резервные точки отбора давления | резервные импульсные точки давления слоя и газовой коробки с непрерывной продувкой воздухом КИП 0,3–0,5 МПа; сигналы — на каналы АЦП с опросом не ниже 100 Гц | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/1 |
| Закладная (цифровизация): площадки под акселерометры | две обработанные площадки на корпусе печи под вибропреобразователи; выполняются при изготовлении, врезка в работающую печь исключена | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/1 |

Жёлтым выделено «уточняется по ТКП» — заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД/ТЗ) и решения БИ КВАНТ.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (жёлтые поля) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

Источники данных: equipment.json (перечень по ИД/ТЗ) и bi_lot1.json (инженерные решения БИ); сборка — ove/tools/build_specs.py, 01.09.2026.