| КВАНТ рабочие материалы проекта | ОВЭ-75 · АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год · шифр КГМК.ОВЭ-75 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ-ОВЭ75-06

Воздуходувка дутьевая

Лот №1 · Цех обжига · участок: Обжиг · сформирован 01.09.2026

ЧЕРНОВИК — для запроса ТКП Не является выпущенной документацией. Значения — из ИД/ТЗ Заказчика и решений БИ (equipment.json, bi_lot*.json); жёлтые поля «уточняется по ТКП» заполняет поставщик в составе технико-коммерческого предложения.

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Воздуходувка дутьевая | по ТЗ на БИ, п. 3.4 | Закуп |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Назначение | Создание псевдоожиженного слоя в печи КС | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Производительность / давление | Технологический воздух 6655 нм³/ч (25 °С) / 12 612 нм³/ч (455,3 °С); давление 0,09–0,12 МПа | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Количество | по ТЗ на БИ, п. 3.4 | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Мощность привода (оценка) | ≈220 кВт (осн.) / ≈410 кВт (вспом.) на валу при 0,09–0,12 МПа изб. (π ≈ 2,0; L1-EL) — уточняется выбором машины | расчёт КВАНТ, блок L1-EL; ИД табл. 23 п.197-199, 226-228 |
| Годовой расход технологического воздуха | 52,708 / 99,887 млн нм³/год (739,6 / 1401,7 нм³/т) | ИД табл. 26 |
| Резерв под фундамент | блок 6×4 м, до 60 т — до выбора машины | решение БИ (машина не выбрана — см. открытые вопросы) |
| Материальное исполнение | уточняется по ТКП | нет в ИД/перечне — запросить в ТКП |
| Статус позиции | Закуп | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Тип машины (центробежная/винтовая), рабочие/резервные | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |
| Схема регулирования производительности | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |
| Шумовые характеристики и виброизоляция | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |
| Закладная (цифровизация): площадки под вибродатчики | обработанные площадки и шпильки под акселерометры на всех подшипниковых опорах (заводская комплектация); подтверждение класса балансировки G6.3 при приёмке | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/11 |
| Закладная (цифровизация): частотно-регулируемый привод | ЧРП как точный орган контура соотношения кислород/воздух — уставка расхода отрабатывается приводом без дросселирования | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/31 |
| Закладная (цифровизация): раздел «мониторинг состояния» | встроенные датчики вибрации и температуры подшипников, наработка, счётчики пусков, токи привода — выдача значений (не битовых статусов) по Modbus TCP; карта регистров — в документации поставщика | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/35 |

Жёлтым выделено «уточняется по ТКП» — заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД/ТЗ) и решения БИ КВАНТ.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (жёлтые поля) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

Источники данных: equipment.json (перечень по ИД/ТЗ) и bi_lot1.json (инженерные решения БИ); сборка — ove/tools/build_specs.py, 01.09.2026.