| КВАНТ рабочие материалы проекта | ОВЭ-75 · АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год · шифр КГМК.ОВЭ-75 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ-ОВЭ75-13

Роботизированная катодосдирочная машина (КСМ)

Лот №3 · Электроэкстракция · участок: Обработка катодов · сформирован 01.09.2026

ЧЕРНОВИК — для запроса ТКП Не является выпущенной документацией. Значения — из ИД/ТЗ Заказчика и решений БИ (equipment.json, bi_lot*.json); жёлтые поля «уточняется по ТКП» заполняет поставщик в составе технико-коммерческого предложения.

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Роботизированная катодосдирочная машина (КСМ) · Референс — поставка Outotec: роботы KUKA KR 300 (подающий) и KR 180 (выгружающий) | 1 | Закуп |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 358 дней/год, 8585 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Назначение | Полный цикл обработки катодов: промывка, отделение осадка от матриц, оптический контроль и разбраковка, пакетирование, автоматический пробоотбор | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Количество | 1 | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Производительность / мощность | 1 к-т; 120 матриц/ч; 125/105 кВт; гидравлика 120 бар, пневматика 6 бар | ИД ч.2 табл. 4.2 (референс КСМ) |
| Такт обработки и промывка | 120 матриц/ч принято (расчёт 105); промывка 2 стадии; SPLIT без сращивания нижней кромки | ИД ч.2 табл. 4.2, п. 4.2.2; ТЗ п. 5.3 |
| Энергоносители и вода | Установленная мощность 125 кВт, потребляемая 105 кВт; 380 В 50 Гц, управление 220 В; гидравлика 120 бар, пневматика 6 бар; охлаждающая вода 1,5 бар, ≤30 °С, 25 л/мин; промывка I ст. 25 м³/ч 60–80 °С, II ст. 4 м³/ч 90–115 °С | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Материальное исполнение | Конструкционная и нержавеющая сталь, ПВХ, полипропилен | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Обязательные требования перечня | Обязательно: разделение двух пластин без сращивания по нижней кромке; электронный реестр парка матриц; «перфорация» пакета профилированием листов; пакеты 1400–2000 кг (по сбыту — 2500 ± 50 кг, увязка тремя коррозионностойкими лентами) | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Точность позиционирования | до 1 мм | ИД ч.2 табл. 4.2 |
| Правки к ИД (привести в листе) | шаг 95 мм (не 100), пакет 2500 ± 50 кг (не 1400–2000) | ИД ч.2 прил. В; требование сбыта |
| Стык с Лотом №4 (СГП) | ворота СГП; 2500 ± 50 кг × ≈3,2 пакета/ч; «перфорация» = грузозахваты СГП | ТЗ v4.1 (границы, требования к КСМ); расчёт |
| Позиция длительного цикла | ванны (180 шт., оснастка форм), КСМ, спецкраны, парк электродов, АСУ | решение БИ; ТЗ v4.1 (состав) |
| Заводские испытания (FAT) | прогон полного цикла на «холодных» матрицах; подтверждение производительности 120 матриц/ч и точности позиционирования до 1 мм | решения БИ (bi_lot3, раздел испытаний) |
| Статус позиции | Закуп | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Закладная (цифровизация): посты машинного зрения | два поста контроля осадка (после промывки и на укладке) с отбраковкой листа в отдельную стопу до формирования пакета; резерв 2 м выходного конвейера с закладными и питанием под отдельный пост | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 12 |
| Закладная (цифровизация): контакты и идентификация матриц | узел щёточной очистки контактных штанг матриц с контролем чистоты машинным зрением; машиночитаемая идентификация каждой матрицы (лазерная маркировка или RFID); передача кодов дефектов значениями с координатами «лист — матрица — ванна» | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 пп. 12, 13, 16 |
| Закладная (цифровизация): уставка массы пакета | приём внешней управляемой уставки целевой массы пакета, диапазон 2450–2500 кг | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.4 п. 26 |
| Закладная (цифровизация): мониторинг состояния | вибрация и температуры подшипников, наработка, счётчики пусков, токи приводов; выдача значениями (не битовыми статусами) по Modbus TCP; карта регистров — в составе документации поставщика | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.6 п. 35 |
| Закладная (цифровизация): реперные точки в КД | геодезические реперные марки и контрольные точки в КД машины; таблица монтажных допусков с методом контроля | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.7 п. 43 |
| Комплектность и сроки | уточняется по ТКП | состав поставки, членение на поставочные блоки, срок изготовления (ориентир 12–18 мес) и программа FAT — по ТКП изготовителя |

Жёлтым выделено «уточняется по ТКП» — заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД/ТЗ) и решения БИ КВАНТ.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (жёлтые поля) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

Источники данных: equipment.json (перечень по ИД/ТЗ) и bi_lot3.json (инженерные решения БИ); сборка — ove/tools/build_specs.py, 01.09.2026.