| КВАНТ рабочие материалы проекта | ОВЭ-75 · АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год · шифр КГМК.ОВЭ-75 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ-ОВЭ75-12

Штабелёр (система автоматического складирования)

Лот №4 · Склад готовой продукции · участок: Складирование · сформирован 01.09.2026

ЧЕРНОВИК — для запроса ТКП Не является выпущенной документацией. Значения — из ИД/ТЗ Заказчика и решений БИ (equipment.json, bi_lot*.json); жёлтые поля «уточняется по ТКП» заполняет поставщик в составе технико-коммерческого предложения.

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Система автоматического складирования с подсистемами позиционирования | Комплект | Закуп |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | Согласуется при разработке БИ | ТЗ, карточка лота |
| Количество / грузоподъёмность | 3 шт. (2+1) г/п 3,2–5 т, электрические, с позиционированием; ≈220 циклов/сут | расчёт БИ |
| Назначение (в составе системы складирования) | Приёмка пакетов с выходного конвейера КСМ, размещение по партиям, отгрузка — всё в автоматическом режиме | ТЗ п.6.3 |
| Алгоритм работы / АСУ | Алгоритм размещения стоп катодов автопогрузчиками-штабелёрами по размеченным линиям с памятью «что и где стоит» | ТЗ п.6.3 |
| Функции АСУ по ТЗ | Роботы, набор партий, разбраковка, автоматическое взвешивание, отбор на сверловку, алгоритм размещения стоп с памятью | ТЗ (пред. ред.) п. 6.4 (в v4.1 — п. 7.x, сверить по перечню границ Лота №4 v4.1) |
| Груз — пакет катодов | 2500 ± 50 кг; ≈56–64 листа × 38–45 кг (при номинале 280 А/м² — ≈54 листа); 1,0×1,0 м в плане; высота ≈0,42–0,50 м | ИД п. 1.3.11; ИД табл. 3.1; расчёт БИ |
| Темп работы | 30 000 пакетов/год; 84 пакета/сут; 3,5 пакета/ч (пик до 7) | расчёт БИ от 75 000 т/год |
| Ярусность хранения | 2 яруса базово (высота стопы ≈0,9–1,1 м); 3 яруса — по результатам обследования пола | решение БИ |
| Нагрузка на пол (колесо) | Колесо ≈3,5–4,5 тс — расчёт плиты на сосредоточенную нагрузку | оценка БИ (уточнить по ТКП) |
| Масса машины | Штабелёр 8–11 т — заезд своим ходом, ворота ≥3,5 м | оценка БИ (раздел «Нагрузки на полы») |
| Требование к полу | Просвет ≤4 мм под 2-м рейкой (базово); жёстче — по ТКП системы позиционирования | СП 71.13330; решение БИ |
| Статус позиции | Закуп | ТЗ п.6.3 |
| Тип АКБ, время работы/заряда, зарядная инфраструктура | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |
| Система позиционирования (тип, точность) | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |
| Закладная (цифровизация): ровность пола | Класс ровности — по СП 29.13330 и требованиям изготовителя машин; фиксируется в задании на корпус ДО заказа плиты пола; поставщику — подтвердить допуски плоскостности и локальных уклонов | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.4 п. 25 |
| Закладная (цифровизация): зарядная и проезды | Зарядная литий-ионных батарей на 2–3 поста, питание I категории; проезды 3,5–4,0 м — проверка на манёвр машины с пакетом 1×1 м | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.4 п. 25 |
| Закладная (цифровизация): беспроводная сеть | Сплошное покрытие зоны работы сетью IEEE 802.11 с резервом каналов 30 %; поставщику — подтвердить требования машины к сети (роуминг, задержки) | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.4 п. 25; Прил. №5 |
| Закладная (цифровизация): мониторинг состояния | Выдача значений, а не битовых статусов: токи приводов, температура и заряд АКБ, наработка, счётчики пусков; карта Modbus-регистров — в документации поставщика | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.6 п. 35 |
| Закладная (цифровизация): прослеживаемость | Подтверждение взятия/постановки пакета сканированием QR-этикетки; передача события со сквозным ключом пакет — адрес склада — партия — вагон в систему склада | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.6 п. 38 |

Жёлтым выделено «уточняется по ТКП» — заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД/ТЗ) и решения БИ КВАНТ.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (жёлтые поля) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

Источники данных: equipment.json (перечень по ИД/ТЗ) и bi_lot4.json (инженерные решения БИ); сборка — ove/tools/build_specs.py, 01.09.2026.