| КВАНТ рабочие материалы проекта | ОВЭ-75 · АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год · шифр КГМК.ОВЭ-75 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ-ОВЭ75-10

Ванна электролизная

Лот №3 · Электроэкстракция · участок: Электролиз · сформирован 02.09.2026

ЧЕРНОВИК — для запроса ТКП Не является выпущенной документацией. Значения — из исходных данных и технического задания Заказчика и решений Базового инжиниринга; поля с пометкой «уточняется по ТКП» заполняет поставщик в составе технико-коммерческого предложения.

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3 | Электролизная ванна · Полимербетонные ванны Unicell или аналоги; характеристики по проекту ДЕЛЬТА (ИД ч.2, приложение В) | 180 (2 серии × 90); расчётно 163 шт., коэфф. запаса 1,104 | Закуп |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 358 дней/год, 8585 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Тип / референс | Полимербетонные ванны Unicell или аналоги; характеристики по проекту ДЕЛЬТА (ИД ч.2, приложение В) | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3; поз. 4.2.3 |
| Количество | 180 шт. = 2 серии × 90 (2 ряда по 45), запас 10 % (расчётно 163 шт.) | ИД ч.2 п. 4.2.2 |
| Габариты / электроды | Внутренние габариты 8485 × 1155 × 1650 мм (Д×Ш×В); 84 катода, 85 анодов | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3; поз. 4.2.3 |
| Материал | Полимербетон (монолитный винилэфирный композит) | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3; поз. 4.2.3 |
| Ток серии / плотность тока | 47,04 кА (280 А/м²) / 42,45 кА (252,7 А/м²) | ИД ч.2 табл. 4.2; расчёт |
| Напряжение ванны / серии | 2,05 В ном (макс 2,5; проектное 2,71) / 190 В ном (макс ≈225 В) | ИД ч.2 табл. 3.1; прил. В |
| Площадь осаждения | S = 84 × 2,0 = 168 м² | ИД ч.2 табл. 3.1 |
| Производительность | I факт = 42,45 кА; D расч = 280,0 А/м², D факт = 252,7 А/м²; производительность 49,49 кг/ч на ванну, 8066,1 кг/ч всего | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3; поз. 4.2.3 |
| Первичная загрузка электродов | аноды 15 300 шт. (Pb–Ca–Sn); матрицы 15 120 шт. (316L, SPLIT) | ИД ч.2 табл. 8.5; расчёт 180 × 85 / 180 × 84 |
| Температурный коридор электролита | 50 ± 2 °С; макс 55 °С; кристаллизация солей ниже 30–40 °С | ИД ч.2 табл. 3.1, п. 4.2.1, прил. В |
| Рабочая среда | H2SO4 112–120 кг/м³, 50 °С — сильноагрессивная для ж/б по СП 28.13330 | ИД ч.2 табл. 3.1; СП 28.13330.2017 |
| Масса ванны в работе | 41,0 т (8,7 + 14,9 эл-лит + 5,525 анодов + 11,592 катодов + 0,25 шлам) | ИД ч.2 прил. В; расчёт |
| Монтажная единица | 8,7 т, ≈8,8 × 1,5 × 1,8 м, 180 шт. | ИД ч.2 прил. В |
| Аспирация / конструктив | Конструкция интегрирована с аспирацией: бортовой отсос + легкосъёмный колпак. Дно с уклоном к центру, донная пробка для выгрузки шлама. Чистка от свинцового шлама обычно не чаще 1 раза в год. | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3; поз. 4.2.3 |
| Испытания | гидроиспытание + МКЭ-подтверждение; изоляция до заливки (ПУЭ 7.10) | ИД ч.2 прил. В; ПУЭ 7.10 |
| Статус позиции | Закуп | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3; поз. 4.2.3 |
| Срок службы и гарантии химстойкости полимербетона | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |
| Закладная (цифровизация): испытательные клеммы и перемычки | Испытательные клеммы контроля изоляции на секциях 10–15 ванн; измерительные перемычки с шунтами на электрических разрывах трубопроводной обвязки — в комплекте ванн и обвязки, исполнение кислотостойкое | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 19; ПУЭ (изд. 7) разд. 7.10 |
| Закладная (цифровизация): точки милливольтового замера | Штатные безопасные точки замера напряжения пары электродов на межванновой ошиновке; высота до 1700 мм, доступ без лесов и стремянок; изоляция цепей на полное напряжение серии 225 В | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 18; Прил. №5 |
| Закладная (цифровизация): идентификация ванн | Кислотостойкая NFC/QR-метка на каждой из 180 ванн вне зоны брызг электролита; крепёж кислотостойкий, без открытого металла | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 18 |
| Закладная (цифровизация): реперные марки и монтажные допуски | Геодезические реперные марки и контрольные точки в КД ванны; допуск выставки бортов смежных ванн ±2 мм — таблицей допусков с методом контроля в КД поставщика | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.7 п. 43; ГОСТ Р 51872 |
| Закладная (цифровизация): узлы контроля изоляции серии | уточняется по ТКП | точки подключения устройства непрерывного контроля изоляции и локализации утечек (225 В пост. тока) — согласовать с изготовителем в ТКП |

Заливкой отмечены поля «уточняется по ТКП» — их заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (исходные данные, техническое задание) и решения Базового инжиниринга.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (поля «уточняется по ТКП») и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

Источники данных: перечень оборудования по исходным данным и техническому заданию Заказчика; инженерные решения Базового инжиниринга по Лот №3 · Электроэкстракция.