# ОВЭ-75 · Расчётная записка (независимый пересчёт КВАНТ)

АО «Кольская ГМК», комплекс «обжиг–выщелачивание–электроэкстракция» 75 000 т/год. Сборка 2026-09-01. К ТЗ на БИ v4.1 от 25.08.2026 (историческая база сверок — ИД ч.1/ч.2).

Независимый пересчёт КВАНТ: балансы и режимы восстановлены из первичных составов и физических констант и сверены с итогами ИД. Вердикты сверок: «сходится» — расхождение ≤1,5 %, «в допуске» — в границах допущений модели, «ВОПРОС» — требуется уточнение базиса у разработчика ИД. Расчёты выполнены по независимой модели КВАНТ; методика, допущения и исходные данные каждого расчёта открыты для проверки Заказчиком; методологические вопросы вынесены в предложения к документации. Инженерная рецензия: [Ф.И.О., дата — заполняется по итогам рецензии до защиты].

Итого: блоков 21, сверок 40 (сходится 33, в допуске 2, вопросов 5), вопросов к разработчику ИД (Гипроникель) — 11.

# 1. Вопросы к исходным данным

1. [к сведению] Газовые потоки ИД — часовые максимумы (K=1,15): тракт и СКЦ проверять именно на них

Независимый пересчёт SO₂: номинал 1 880,5 нм³/ч, максимум 2 162,6 нм³/ч — совпадает с 12 129 × 17,83 % = 2 162,6 нм³/ч только при K = 1,15. Просить Гипроникель подтвердить базис часовых потоков табл. 23.

2. [ВАЖНО] Кислород: норма расхода табл. 26 превышает балансовую потребность на ~16 %

Запросить у Гипроникеля базис нормы 37,121 млн нм³/год кислорода: коэффициент запаса к стехиометрии, принятый избыток дутья и обогащение 52 % O₂. Влияет на ТЭП (кислород — крупная статья затрат) и на выбор воздуходувки/кислородопровода.

3. [ВАЖНО] Тепловой эффект обжига 2,378 ГДж/т — запросить расчёт (наша оценка 2,7–2,9)

От теплового эффекта зависят автогенный режим (930 °C без топлива), обогащение дутья 52 % O₂ и пар КУ. Наша термохимическая оценка по стандартным энтальпиям выше принятой в ИД на 15–20 %. Просить вещественный расчёт реакций (доли Cu₂S/Cu₅FeS₄/CuS, степень окисления Fe) — иначе гарантии по пару и топливу принимаем с оговоркой.

4. [ВАЖНО] Электропотребление лота 1: потребители, не нормированные в ИД табл. 26, дают ≈ +56 % к учтённому

Воздуходувка дутья (≈216/409 кВт осн./вспом.), вакуум-насосы фильтрации и аспирация не нормированы в табл. 26 (ИД сам это оговаривает). Средняя нагрузка лота 1 ≈976 кВт против 625 кВт по учтённому. Кроме того, дымосос нормирован по установленной мощности (400 кВт) — базис нормирования ТЭП требует уточнения. Учесть в расчёте нагрузок и ТЭП.

5. [ВАЖНО] Cu в медном купоросе 25,7 % > теоретических 25,45 % для CuSO₄·5H₂O

Запросить базис: на какую форму/влажность дан состав 25,7 % Cu (ТЗ п. 4.2). Чистый пентагидрат содержит 25,45 % Cu; 25,7 % достижимо только при частичном обезвоживании. Это формулировка гарантийного показателя продукта — принципиально для приёмо-сдаточных испытаний лота 2.

6. [уточнить] η в ИД задан неявно (≈89 % из табл. 3.1/4.2) — запросить подтверждение

η в ИД задан неявно: из табл. 3.1/4.2 следует ≈89 % (49,49 кг/ч при 47,04 кА; U_в = 2,05 В при w = 1 942 кВт·ч/т). Запросить подтверждение принятого значения у Гипроникеля. Значение нужно зафиксировать как гарантийный параметр (влияет на удельный расход электроэнергии 1 942 кВт·ч/т).

7. [ВАЖНО] Базис — новое строительство: подтверждён ТЗ v4.1 п.1.3; открыты статус Прил.№6/№7 и генплан

ТЗ v4.1 (25.08.2026, п.1.3) зафиксировало: «новое строительство объектов комплекса ОВЭ на свободной территории Промплощадки КГМК по варианту размещения, принятому Заказчиком»; пометки «(существующие здания)»/«(новое строительство)» в таблице объектов вычеркнуты (правило «зачёркнутое = исключено», 25.08) — базис един для всех лотов. Открыто: статус обмерных Прил.№6/№7 в перечне приложений и выдача «варианта размещения» (генплана) в составе ИД — без него посадка корпусов и внутриплощадочные сети в БИ не считаются. Наша компоновка нового корпуса — блок L3-NB; капитальные затраты и строительный цикл нового строительства учтены в CAPEX-оценке (блок X-NB).

8. [ВАЖНО] Титульная производительность 75 000 т/год требует сырьевого баланса сверх ИД табл. 22 (расчётная обеспеченность ≈94 %)

Сырьё ИД табл. 22 после вычета потерь и уходов Cu со смешанным купоросом даёт ≈70,3 тыс. т к катоду; расчётная производительность ИД ч.2 — 69,25 тыс. т. Гарантийную формулировку строить двумя строками: «мощность оборудования — 75 000 т/год; годовой выпуск при сырье по ИД табл. 22 — 69,3 тыс. т ±1 %». Спросить Заказчика, планируется ли дозагрузка сырьём сверх ИД.

9. [ВАЖНО] Кислотная точка росы газов ≈218/210 °C — заложить требования к стенкам тракта (≥240 °C) и продувке при остановках

SO₃ 0,72 % даёт высокую точку росы. В БИ включить: тепловую изоляцию с контролем холодных мостов, обогрев бункеров ЭФ, регламент продувки при остановках, материал узлов подсосов. Это гарантийный фактор межремонтного пробега газового тракта.

10. [к сведению] Габарит печи КС найден в ИД ч.1 (стр. 417): конус Ø6000→8390 (полный угол 21°), 583 сопла — модель и CFD-кейс обновлены

Ранее запрашивали табл. 24/25 — не требуется: геометрия есть в тексте разд. 2.3. Наша проверка с уклоном 0,18527 на сторону: слой ~2,2 м, напряжённость по зеркалу ≈8,9 т/(м²·сут) — выше диапазона мировой практики 4–8; запас площади пода — вопрос Гипроникелю (см. L1-BED). Для CFD остаётся запросить: живое сечение решётки (диаметр отверстий сопел) и отметку ввода шнекового забрасывателя.

11. [ВАЖНО] Хлор в электролите 25–30 г/м³ — на пределе стойкости матриц 316L (кампания 6 лет под риском)

Практика EW: питтинг нержавеющих основ ускоряется при Cl⁻ выше ~25–30 мг/л. ИД задаёт фон 25–30 г/м³ и кампанию матриц 6 лет одновременно — гарантировать обе цифры сразу рискованно. Консервативно: кампания 6 лет гарантируется при Cl⁻ ≤25 г/м³ и регламенте промывки кромок; при 30 г/м³ — кампания «по фактическому состоянию». Зафиксировать в гарантийной рамке.

# 2. Гарантийная рамка — консервативные значения для ТКП и договора

Правило: гарантируем границу с запасом к расчёту; условия — на сырьё и данные изготовителей; расчётные значения — справочные.

| Параметр | Расчёт / ИД | Гарантия (рекомендация) |
| --- | --- | --- |
| Производительность | мощность 75 000 т/год (280 А/м² → 76,7); сырьё ИД → 69,25 тыс. т | мощность оборудования 75 000 т/год; годовой выпуск при сырье ИД табл. 22 — 69 300 т ±1 % |
| Качество катодов | М00к, примеси с запасом (S 0,0006 %, Pb 0,00004 %) | М00к по ГОСТ 859-2014 ПРИ порогах примесей богатого раствора по ИД табл. 1.1/5.8 (условная гарантия на сырьё) |
| Удельный расход электроэнергии ЭЭ | 1 942 кВт·ч/т (расчёт при η=89 %) | ≤2 050 кВт·ч/т |
| Выход по току | ≈89 % (из ИД табл. 3.1/4.2, задан неявно) | ≥88 % (проектное значение по ИД ≈89 %; повышение до ≥90 % — только после письменного подтверждения η Гипроникелем) |
| Сера в огарке | 0,051 % (расчёт ИД) | ≤0,10 % |
| Запылённость газа на СКЦ | 0,1 г/нм³ при η_ЭФ 99,69 % | ≤0,1 г/нм³ при η_ЭФ 99,69 % по vendor data (паспортный порог изготовителя ≥96 % сам по себе даёт лишь 0,8–1,4 г/нм³ — до закрытия D-09 значение 0,1 обусловлено расчётной η) |
| SO₂ на СКЦ | 15,59 / 9,49 % (осн./вспом.) | диапазон 9–17 % по режимам (верх накрывает P90 = 16,6 % собственного Монте-Карло; драйвер — подсосы тракта); стабильность ±1,5 % абс. за 15 мин — контуром АСУ |
| Пар КУ | 4,10 / 6,48 т/ч (энтальпийно сходится) | справочно 4,1/6,5 т/ч; жёсткая гарантия ≥3,6 т/ч (осн.) — только после подтверждения теплового расчёта |
| Мазут М-100 | 468 / 2 844 т/год | ≤520 (осн.) / ≤3 100 (вспом.) т/год |
| Кислород технический | 520,9 нм³/т (норма ИД) | ≤560 нм³/т |
| Температуры газового тракта | точка росы 218/210 °C | газ на СКЦ 387 ±15 °C; стенки тракта ≥240 °C; продувка при остановках |
| Медный купорос | 25,7 % Cu (выше стехиометрии пентагидрата) | Cu ≥25,0 % (сухой), влажность ≤6 %, крупность ≤2 мм |
| Кампания матриц / анодов | 6 лет / 5–7 лет при Cl 25–30 г/м³ | матрицы 6 лет при Cl⁻ ≤25 г/м³ и регламенте промывки; аноды 5 лет |
| КИО ванн | 98 % (чистка ≤1 раз/год) | ≥97 % |
| Электропотребление лота 1 | 7,7 млн кВт·ч/год с досчётом (ИД: 4,95) | закладывать в ТЭП 7,7 млн кВт·ч/год; в ТУ — среднюю 1,0 МВт |
| АСУТП | 1,7–2,4 тыс. сигналов | запас модулей в/в ≥30 %, резерв контроллеров ≥20 % |

# 3. Неопределённость: Монте-Карло 20 000 прогонов

Доверительные интервалы P10–P90 и рейтинг чувствительности (Спирмен) по 20 000 прогонам модели. Интервалы определяются входными данными, а не вычислительной мощностью: весь прогон занимает доли секунды на одном ядре. Колонка «что уточнять» — какая единица данных схлопывает интервал.

| Показатель | P10 | P50 | P90 | Размах | Что уточнять |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катодная медь, т/год | 68 717 | 70 178 | 71 669 | 4,2 % | паспорта/планы поставок сырья |
| Пар КУ, т/ч | 4,13 | 4,55 | 5,00 | 19,2 % | расчёт теплового эффекта Гипроникеля (п.3 раздела 1) |
| SO₂ на СКЦ (номинал), % | 14,7 | 15,6 | 16,6 | 11,8 % | стабильность шихтовки и подсосов |
| Электрика лота 1, млн кВт·ч/год | 7,05 | 7,79 | 8,55 | 19,2 % | опросные листы воздуходувки/вакуума (п.4 раздела 1) |

# 4. Расчётные блоки и сверки

## L1-MET · Баланс металлов: приход из составов сырья (Лот №1)

Входные данные: Концентрат ОРФ на шихту: 73 492 т/год; Cu 67,10 / Ni 4,20 / Co 0,22 / Fe 5,24 / S 23,24 % [ИД ч.1 табл. 22 стр.1, табл. 23 п.62] · Кек NNH: 24 218,5 т/год; Cu 55,00 / Ni 3,00 / Co 0,10 / Fe 3,00 / S 20,00 % [ИД ч.1 табл. 22 стр.2, табл. 23 п.71] · Цементная медь: 9 181,9 т/год; Cu 94,00 / Ni 2,50 / Co 0,06 / Fe 0,10 / S 0,14 % [ИД ч.1 табл. 22 стр.3, табл. 23 п.80]

Масса каждого элемента:  m_эл = Σ (масса компонента × содержание, %)

Сухая шихта:  73 492 + 24 218,5 + 9 181,9 = 106 892,4 т/год

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Медь в шихте, т/год | 71 264 | 71 264 | 0,0 | сходится |
| Никель в шихте, т/год | 4 043 | 4 043 | -0,01 | сходится |
| Кобальт в шихте, т/год | 191,4 | 191,4 | +0,01 | сходится |
| Железо в шихте, т/год | 4 587 | 4 587 | -0,01 | сходится |
| Сера в шихте, т/год | 21 936 | 21 936 | 0,0 | сходится |
| Сухая шихта, т/год | 106 892 | 106 892 | 0,0 | сходится |

Вывод: Составы и массы трёх компонентов сырья взаимно согласованы с итогами таблицы 22 ИД: невязка по всем пяти элементам ≤0,01 %. Приходную часть баланса подтверждаем.

## L1-S · Баланс серы: распределение огарок / пыль / газ (Лот №1)

Входные данные: Сера в огарке: 81 896 т × 0,051 % [ИД табл. 22 стр.4, табл. 23 п.243] · Сера в пылях: КУ 2,15 % · циклон 2,27 % · ЭФ и унос 3,44 % [ИД табл. 22 стр.5–9] · Потери 502 т/год: принята средняя сера шихты 20,52 % [ИД табл. 22 стр.12; допущение КВАНТ]

Сера в огарок:  81 896 × 0,00051 = 41,8 т

Сера в пыли:  9 081×2,15 % + 8 165×2,27 % + 2 930×3,44 % = 481,4 т

Сера в газ (остатком):  21 936,1 − 41,8 − 481,4 − 103,0 = 21 309,9 т

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сера в огарке, т/год | 41,8 | 41,6 | +0,4 | сходится |
| Сера в пылях, т/год | 481,4 | 484,0 | -0,54 | сходится |
| Сера в газ, т/год | 21 310 | 21 307 | +0,01 | сходится |
| Извлечение серы в газ, % | 97,1 | 97,1 | +0,02 | сходится |

Вывод: Баланс серы замыкается остатком в газ с невязкой 0,01 % — производительность СКЦ (21,3 тыс. т S/год) подтверждена независимо.

## L1-GAS · Газовый тракт: объём SO₂ и коэффициент максимума 1,15 (Лот №1)

Входные данные: Сера в газ: 21 309,9 т/год (наш баланс L1-S) [расчёт КВАНТ] · Фонд времени печи: 7 920 ч/год (330 сут) [ИД ч.1 Прил. В] · Внутрипечной газ (макс.): 12 129 нм³/ч, SO₂ 17,83 % [ИД табл. 23 (баланс обжига)]

SO₂ номинал:  21 309,9·10³ / 32,07 × 22,414 / 7 920 = 1 880,5 нм³/ч

SO₂ максимум (K = 1,15):  1 880,5 × 1,15 = 2 162,6 нм³/ч

SO₂ по ИД из состава газа:  12 129 × 17,83 % = 2 162,6 нм³/ч

SO₂ на СКЦ = SO₂ печи − конверсия в SO₃:  2 162,6 − 13 262×0,718 % = 2 067,4 нм³/ч

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO₂ в печном газе (макс.), нм³/ч — сходится ТОЛЬКО в логике «часовые потоки = номинал × 1,15» | 2 163 | 2 163 | -0,0 | сходится |
| SO₂ на СКЦ с учётом конверсии в SO₃, нм³/ч — разница SO₂ печи и СКЦ ровно равна объёму SO₃ — конверсия в тракте ≈4,4 % самосогласована | 2 067 | 2 067 | -0,0 | сходится |

Вывод: Объём SO₂ по нашему балансу совпадает с ИД (невязка 0,05 %) при условии, что ВСЕ часовые газовые потоки таблицы 23 — максимальные (K = 1,15). Это подтверждает методическое примечание черновика БИ и должно быть зафиксировано для выбора газоходов, дымососов и согласования с СКЦ.

## L1-O2 · Кислородный баланс печи КС (Лот №1)

Входные данные: Кислород технический 96 %: 37,121 млн нм³/год [ИД табл. 26] · Технологический воздух: 52,708 млн нм³/год (O₂ 20,95 %) [ИД табл. 26] · Твёрдые продукты: огарок 81 896 + пыль 20 175 + потери 502 т [ИД табл. 22] · Газ на СКЦ: 13 262 нм³/ч (макс.), O₂ 16,33 % [ИД табл. 23 п.400–401]

O₂ на SO₂ (1:1 по молям):  21 309,9·10³/32,07 × 22,414 = 14,89 млн нм³

O₂, связанный в твёрдых (прирост массы):  (102 573,0 − 85 580,7) = 16 992,3 т = 11,90 млн нм³

Потребность:  14,89 + 11,90 = 26,80 млн нм³

Подача:  37,121×0,96 + 52,708×0,2095 = 46,68 млн нм³

Избыток (в газ):  46,68 − 26,80 = 19,88 млн нм³

O₂ в газе на СКЦ по ИД (номинал года):  91,3 млн нм³ × 16,33 % = 14,91 млн нм³

O₂ воздуха подсосов (вычитается: поступает в тракт, а не с дутьём печи):  (13 262 − 12 129)/1,15 × 7 920 × 0,2095 = 1,63 млн нм³

Балансовая потребность за вычетом O₂ подсосов:  26,80 + 14,91 − 1,63 = 40,08 млн нм³

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост массы твёрдых (усвоенный O₂), % | 15,9 | 16,0 | -0,65 | сходится |
| Подача O₂ vs сведение баланса (SO₂ + твёрдые + газ, за вычетом O₂ подсосов), млн нм³/год — норма подачи превышает балансовую потребность ~ на 16 % | 46,7 | 40,1 | +16,47 | ВОПРОС |

Вывод: Связанный в твёрдых кислород (15,9 % прироста массы) подтверждает примечание ИД. Однако сведение всего кислородного баланса даёт: потребность (SO₂ + оксиды + кислород в газе на СКЦ, за вычетом O₂ подсосов ≈1,63 млн нм³) ≈ 40,1 млн нм³/год против подачи 46,7 млн нм³ по нормам табл. 26 — запас ~16 %. Вероятно, табл. 26 — норма расхода с запасом, а не баланс.

## L1-HEAT · Тепловой эффект обжига: независимая оценка по энтальпиям (Лот №1)

Входные данные: Сера сульфидная концентрата: 17 079,5 т (халькозин-борнит, модель Cu₂S) [ИД табл. 23 п.62; вещественный состав] · Сера сульфидная кека NNH: 3 904,0 т (ковеллин CuS); сульфатная 3,88 % не горит [ИД табл. 23 п.71] · Металлическая медь цементной меди: 7 125,2 т (77,6 %) → CuO [ИД табл. 23 п.80] · ΔH реакций: Cu₂S+2O₂→2CuO+SO₂: −531,9; CuS+1,5O₂→CuO+SO₂: −401,0; Cu+½O₂→CuO: −157,3 кДж/моль [стандартные энтальпии образования (справочные)]

Тепло сульфидов:  332 089,8 ГДж/год

Тепло окисления металлической меди:  17 637,4 ГДж/год

Удельный эффект на влажную шихту:  349 727,2 / 122 429,0 = 2,86 ГДж/т

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный тепловой эффект, ГДж/т шихты — наша оценка по чистым фазам выше значения ИД на ~15–20 % | 2,86 | 2,38 | +20,11 | ВОПРОС |

Вывод: Наша верхняя оценка (чистые фазы, без эндотермики диссоциации сульфатов кека и огарка на запуск) даёт 2,86 ГДж/т против 2,378 ГДж/т в ИД. Разница объяснима вещественным составом (борнит/дигенит вместо чистого Cu₂S, частично окисленное железо), но именно тепловой эффект задаёт автогенность печи и паропроизводительность КУ — запросить расчёт Гипроникеля.

## L1-STEAM · Пар котла-утилизатора: энтальпийная сверка (Лот №1)

Входные данные: Тепловосприятие КУ (осн.): 11,30 ГДж/ч (газ 882,8 → 400 °C) [ИД табл. 23 п.278–281] · Пар 1,9 МПа, 375 °C: h ≈ 3 190 кДж/кг; питательная вода 105 °C: h ≈ 440 кДж/кг [таблицы водяного пара]

Пар из тепловосприятия:  11 300 МДж/ч ÷ (3 190 − 440) = 4,109 т/ч

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паропроизводительность (осн.), т/ч — невязка покрывает продувку 0,205 м³/ч и потери изоляции | 4,11 | 4,10 | +0,17 | сходится |

Вывод: Энтальпийный пересчёт подтверждает 4,1 т/ч перегретого пара в основном варианте; выбор котла по вспомогательному (6,5 т/ч, до 7 т/ч) корректен.

## L1-EL · Электрика лота 1: досчёт потребителей, не нормированных в ИД (Лот №1)

Входные данные: Учтено в ИД табл. 26: ≈4,95 млн кВт·ч/год (средняя ≈625 кВт: 0,4 кВ 192 + дымосос 400 + ЭФ 32) [ИД табл. 26; сводка черновика БИ] · Воздуходувка (НЕ нормирована): 52,708 / 99,887 млн нм³/год, 0,09–0,12 МПа изб. [ИД табл. 26 (объёмы дутья); прямое указание ИД «досчитываются на стадии БИ»] · Вакуум-насосы и аспирация (НЕ нормированы): фильтрация 2×20 м²; аспирация 25–40 тыс. м³/ч [оценка КВАНТ по аналогам (Class 5)]

Воздуходувка, адиабата+КПД (осн.):  π=2,04; P = 216 кВт вал (вспом. 409 кВт)

Вакуум-станция:  60–90 кВт

Аспирация:  45–75 кВт

Итого средняя нагрузка лота 1:  625 + 351 ≈ 976 кВт

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымосос: потребляемая (вспом., Δp 10 кПа) vs нормированная, кВт — ИД нормирует по УСТАНОВЛЕННОЙ мощности ДН-15БНЖ; наша оценка потребляемой 150–250 кВт | 177,1 | 400,0 | -55,74 | ВОПРОС |

Вывод: Неучтённые в табл. 26 потребители (воздуходувка ≈216 кВт, вакуум, аспирация) добавляют ≈351 кВт средней нагрузки — годовое электропотребление лота 1 растёт с 4,95 до ≈7,7 млн кВт·ч (976 кВт × 7 920 ч; +56 %). Для ТУ и ТЭП это надо заложить сразу; установленная мощность лота 1 с резервом — ориентировочно 1,6–1,9 МВт.

## L2-CU · Медь купоросного передела и стехиометрия пентагидрата (Лот №2)

Входные данные: Фильтрат на кристаллизацию: 42,2 тыс. м³/год, Cu 102,9 кг/м³ [ТЗ п. 4.1] · Медный купорос: 14 139 т/год, Cu 25,7 % (сухой) [ТЗ п. 4.2; ИД ч.2 табл. 3.1] · Маточник на смешанный купорос: 11,81 тыс. м³/год, Cu 60 кг/м³ [ТЗ п. 4.1]

Cu входа:  42 200 × 102,9 = 4 342,4 т/год

Cu в купорос:  14 139 × 25,7 % = 3 633,7 т/год

Cu в маточник-1:  11 810 × 60 = 708,6 т/год

Теоретический Cu в CuSO₄·5H₂O:  63,546 / 249,69 = 25,45 %

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс меди: вход − купорос − маточник, т/год — невязка 0,1 т/год (≈0,001 % входа) — сходится | 0,057 | 0,000 | 0,0 | сходится |
| Cu в купоросе, % (заявлено vs теория пентагидрата) — 25,7 % ВЫШЕ теоретического максимума чистого CuSO₄·5H₂O (25,45 %) | 25,7 | 25,4 | +0,98 | ВОПРОС |

Вывод: Массовый баланс меди сходится. Но заявленный состав купороса 25,7 % Cu превышает стехиометрический максимум пентагидрата (25,45 %): либо продукт частично обезвожен (примесь CuSO₄·H₂O/безводного ~1–2 %), либо базис состава иной. На гарантии качества продукта это влияет напрямую.

## L2-NI · Баланс никеля купоросного передела (Лот №2)

Входные данные: Ni входа с фильтратом: 42,2 тыс. м³ × 20,6 кг/м³ [ТЗ п. 4.1] · Ni продуктов: смешанный купорос 11,47 %, медный купорос 0,29 %, маточник-2 30,5 кг/м³ [ТЗ п. 4.2; ИД ч.2 п. 1.4.2.2]

Вход:  869,3 т/год

Выход:  763,7 (смеш.) + 54,9 (маточник-2) + 41,0 (медный) = 859,6 т/год

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Невязка Ni, % входа — 9,7 т/год ≈ 1,1 % — в допуске округлений составов | 1,12 | 0,000 | 0,0 | сходится |

Вывод: Никель сводится с невязкой ~1 % — распределение по продуктам согласовано; смешанный купорос уносит 88 % никеля входа, что и требуется для вывода Ni из медного контура.

## L2-EVAP · Выпарка: соотношение пар/испарённая вода (Лот №2)

Входные данные: Испарённая вода: 27–28 тыс. т/год (3,3–3,4 т/ч) [ИД ч.2 табл. 3.1; расчёт БИ] · Пар технологический: 36,3 тыс. т/год (глухой 3,0 + острый 1,36 т/ч) [ИД ч.2 рис. 4.4/4.5]

GOR (кг воды / кг пара):  27 500 / 36 300 = 0,76

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOR вакуум-кристаллизации — паровое хозяйство согласовано с технологией | 0,758 | 0,760 | -0,32 | сходится |

Вывод: Удельный расход пара соответствует одноступенчатой вакуум-кристаллизации; резерв экономии — механическая рекомпрессия пара (МВР), можно предложить Заказчику как опцию энергоэффективности.

## L3-FARADEY · Электроэкстракция: закон Фарадея, ток, напряжение, мощность (Лот №3)

Входные данные: Производительность: 8 066,1 кг/ч; 75 000 т/год номинал [ИД ч.2 табл. 4.2] · Ванны и катоды: 180 ванн (2×90); 84 матрицы/ванну ≈ 1,0×1,0 м [ИД ч.2 п. 4.2.2, п. 1.3.9] · Удельный расход: 1 942 кВт·ч/т (134 484 тыс. кВт·ч/год) [ИД ч.2 табл. 8.5] · Выход по току: η = 89 % (из ИД: 49,49 кг/ч при 47,04 кА; U_в = 2,05 В при w = 1 942 кВт·ч/т) [ИД ч.2 табл. 3.1/4.2 (задан неявно) — см. п.6 раздела 1]

Электрохимический эквивалент:  63,546 / (2 × 96 485) × 3600 = 1,1856 г/(А·ч)

Ток ванны:  8 066 100 / 180 / (1,1856 × 0,89) ≈ 42 450 А (42,45 кА)

Катодная плотность тока:  42 450 / (84 × 2 × 1,0 м²) = 252,7 А/м²

Напряжение ванны из удельного расхода:  1 942 × 1,1856·10⁻³ × 0,89 = 2,05 В

Мощность серий:  134 484 / 8 584,8 = 15,67 МВт (ср.); ток из мощности: ≈42 450 А

Проверка «280 А/м²»:  280 А/м² × 168 м² × 180 ванн × 1,1856 × 0,89 × 8 584,8 ч → 76,7 тыс. т/год

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток ванны: Фарадей vs мощность/напряжение, А — два независимых пути дают один ток серии | 42 450 | 42 454 | -0,01 | сходится |
| Максимум при 280 А/м², тыс. т/год — при η = 89 % и фонде 8 584,8 ч — совпадение с ИД табл. 4.2 точное | 76,7 | 76,7 | 0,0 | сходится |
| Напряжение ванны, В | 2,05 | 2,10 | -2,42 | сходится |

Вывод: Электрохимия самосогласована при η = 89 %, заданном в ИД неявно (49,49 кг/ч при 47,04 кА; U_в = 2,05 В при w = 1 942 кВт·ч/т): ток ванны ≈42,45 кА (плотность 252,7 А/м²), напряжение 2,05 В, мощность выпрямления ≈15,7 МВт (ср.). Проверка при 280 А/м² и фонде 8 584,8 ч даёт 76,7 тыс. т/год — точное совпадение с ИД табл. 4.2. Подтверждение η запросить у Гипроникеля (см. п.6 раздела 1).

## L3-MIX · Контур растворов: смешение и съём меди (Лот №3)

Входные данные: Богатый фильтрат: 102,9 кг/м³ Cu; отсечка в контур 124,7 м³/ч [ТЗ п. 4.1; ИД ч.2 табл. 3.1] · Оборотный (бедный): 35 кг/м³ Cu [ТЗ п. 5.1] · Питание ванн: 40 кг/м³ (съём 5 кг/м³); поток 1 600–1 650 м³/ч [ИД ч.2 табл. 3.1]

Поток питания из уравнения смешения:  124,7 × (102,9 − 35) / (40 − 35) = 1 693 м³/ч

Медь съёмом:  5,0 × 1 634,5 × 8 584,8 ч = 70 159 т/год

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поток питания серий, м³/ч — сходится в середину диапазона с учётом подпитки купоросным раствором 3,2–3,5 м³/ч | 1 693 | 1 625 | +4,21 | в допуске |
| Производительность по съёму, т/год | 70 159 | 69 250 | +1,31 | сходится |

Вывод: Гидравлика контура и электрохимия согласованы: уравнение смешения независимо воспроизводит поток питания 1,6–1,65 тыс. м³/ч, съём 5 кг/м³ — расчётную производительность. Подтверждаем правильность выбора 180 ванн (163 расчётно × 1,10 = 179,3).

## L4-PACK · Потоки склада готовой продукции (Лот №4)

Входные данные: Производительность: 75 000 т/год; пакет 2 500 ± 50 кг [ТЗ; ИД п. 1.3.11] · Режим: 358 сут/год; полувагон 27 пакетов (67,5 т) [ТЗ п. 5.3; расчёт БИ]

Пакетов в год / в сутки:  75 000 / 2,5 = 30 000; 83,8/сут

Отгрузка:  3,1 полувагона/сут

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пакетов в сутки | 83,8 | 84,0 | -0,24 | сходится |
| Полувагонов в сутки | 3,10 | 3,10 | +0,12 | сходится |

Вывод: Потоки склада подтверждены; буфер 3 000 т покрывает 14,3 суток отгрузки — устойчив к недельным сбоям подачи вагонов.

## L3-NB · Новый корпус электроэкстракции: компоновка расчётом (сценарий «новое строительство») (Лот №3)

Входные данные: Базис размещения: новое строительство на свободной территории (ТЗ v4.1 п.1.3 от 25.08.2026) [ТЗ v4.1 п.1.3; остаточное противоречие внутри v4.1 — см. п.7 раздела 1] · Ванны: 180 шт. (2 серии × 90, ряды по 45); 84 катода/ванну, шаг 95 мм (прил. В ДЕЛЬТА) [ИД ч.2 п. 4.2.2, п. 1.3.9; прил. В] · Кран и отметки: мостовые краны над ваннами; подъём матрицы ≈1,3 м + траверса [практика tankhouse; ИД ч.2 (КСМ)]

Ванна в плане:  8,645 × 1,315 м (ДЕЛЬТА, прил. В)

Ряд из 45 ванн:  44 × 1,40 + 1,32 = 62,9 м ≈ 63 м

Корпус:  36 × 190 × 17 м (2 пролёта по 18 м; 2 серии последовательно: 2 × 63 + КСМ 30 + ремзона 20 = 176 м < 190 м — увеличенный резерв)

Объёмы:  корпус ЭЭ 116 + электролитное 12 + купорос 16 + склад ГП 32 = 177 тыс. м³

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина корпуса vs существующий ЦЭМ (186 м), м — новый корпус того же порядка — компоновочная логика ИД сохраняется | 189,5 | 186,0 | +1,88 | сходится |
| Кубатура ЭЭ на тонну мощности, м³/т | 1,71 | 1,90 | -10,13 | сходится |

Вывод: Новый корпус ЭЭ 36 × 190 м с высотой до низа ферм ~16 м вмещает 180 ванн в две последовательные серии с зоной КСМ и ремзоной — газоочистка, аспирация и электролитное отделение в пристрое. Посадка на генплан, привязка к сетям и полные строительные нагрузки нового корпуса — добавляются в состав БИ (сценарий «новое строительство»).

## X-NB · Стоимость нового строительства (базис ТЗ v4.1 п.1.3) (Комплекс)

Входные данные: Объёмы L3-NB: ЭЭ+электролитное 128 тыс. м³; купорос 16; склад 32 [расчёт L3-NB] · Удельники: 45–65 тыс. ₽/м³ (промкаркас, V снеговой район, сети в здании); ЭЭ ×1,15 (кислотостойкие полы и фундаменты ванн); склад 40 [оценка КВАНТ Class 5 по аналогам 2025–2026]

Корпус ЭЭ с электролитным:  6,6–9,6 млрд ₽ (середина 8,1)

Купорос / склад ГП:  0,9 / 1,3 млрд ₽

Итого новые здания лотов 2–4:  ≈10,3 млрд ₽

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная стоимость новых зданий лотов 2–4 (Class 5), тыс. ₽/м³ — к середине диапазона аналогов 45–65 — средневзвешенный удельник (10,3 млрд ₽ / 176 тыс. м³) в границах диапазона аналогов; уточняется бюджетными ТКП и сметой на стадии БИ | 58,5 | 55,0 | +6,4 | сходится |

Вывод: Базис нового строительства (ТЗ v4.1 п.1.3) учтён в CAPEX: новые здания лотов 2–4 ≈10,3 млрд ₽ (сверх корпуса обжига, который и в ТЗ был новым), строительный цикл ~18–24 месяца. Строка CAPEX «реконструкция ЦЭМ/ГМУ» заменена на три строки нового строительства.

## EL-TOTAL · Сводная электрическая нагрузка комплекса (для ТУ) (Комплекс)

Входные данные: Составляющие: Лот 1 (обжиг): ср, 0,98 МВт; Лот 2 (купорос): ср, 0,19 МВт; Лот 3 (ЭЭ: выпрямление + вспом,): ср, 16,07 МВт; Лот 4 (склад): ср, 0,08 МВт [ИД табл. 26, табл. 8.5 + досчёты КВАНТ (L1-EL, L3-FARADEY)]

Средняя нагрузка комплекса:  17,3 МВт

Установленная (оценка с резервами):  ≈21 МВт

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя нагрузка, МВт — для запроса ТУ у сетевой организации | 17,3 | 17,0 | +1,83 | сходится |

Вывод: Для запроса ТУ: средняя нагрузка ≈17.3 МВт, установленная ≈21 МВт, доминанта — выпрямители электроэкстракции (I категория надёжности; окно отключений ≤ 2 ч из-за пассивации анодов). Разбивку по категориям ПУЭ выдаём в составе БИ.

## IO-TOTAL · Укрупнённый объём сигналов АСУТП (для выбора контроллеров) (Комплекс)

Входные данные: База: перечень оборудования БИ (70 позиций) × типовые наборы сигналов на агрегат/контур + 30 % запас (Прил.5) [equipment.json; Прил. №5 (запас модулей ввода/вывода ≥30 %)]

По лотам:  Лот 1: 700–1000; Лот 2: 350–500; Лот 3: 450–650; Лот 4: 200–300

Итого по комплексу:  1700–2450 физических сигналов (с запасом 30 %)

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядок величины I/O — 8–12 крейтов REGUL RX00; уточняется перечнями сигналов на детальном этапе | 2 075 | 2 000 | +3,75 | сходится |

Вывод: Порядок 1,7–2,4 тыс. сигналов задаёт состав КТС (контроллеры, станции в/в, серверы SCADA) и бюджет АСУ в Class 3 оценке. Детальный I/O list — этап детального инжиниринга.

## X-CU · Сквозной баланс меди: сырьё лота 1 → катодная медь лота 3 (Комплекс)

Входные данные: Приход Cu в шихту: 71 264,3 т/год (наш L1-MET) [расчёт КВАНТ по ИД табл. 22] · Уходы мимо катода: потери 0,47 % · смешанный купорос (9,79 % Cu → NNH) · маточник-2 (в ЦЭН) [ИД табл. 22; ТЗ п. 4.2; ИД ч.2 п. 1.4.2.2] · Расчётная катодная ИД ч.2: 8 066,1 кг/ч × 8 584,8 ч = 69 246 т/год [ИД ч.2 табл. 4.2]

Доступно к катоду:  71 264,3 − 334,7 − 651,8 − 26,1 = 70 251,7 т/год

Дефицит к «75 000 т/год»:  75 000 − 70 251,7 = 4 748,3 т (6,3 %)

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступная медь vs расчётная катодная ИД ч.2, т/год — остаток 1,45 % — оборотная незавершёнка и неучтённые эффекты (потери ГМЦ 0,10 % уже входят в вычтенные 0,47 % и второй раз не считаются) | 70 252 | 69 246 | +1,45 | сходится |
| Обеспеченность «75 000 т/год» сырьём, % — сырьё ИД покрывает ≈93,7 % заявленной мощности | 93,7 | 100,0 | -6,33 | ВОПРОС |

Вывод: Сквозной баланс замыкается на расчётную производительность ИД ч.2 (69,25 тыс. т) с невязкой 1,45 % — данные согласованы. Но заявленные «75 000 т/год» — это МОЩНОСТЬ оборудования (280 А/м² → 76,7 тыс. т), а не выпуск: заявленное сырьё обеспечивает ~69–70 тыс. т катодной меди. В гарантиях это обязательно разделить, иначе с нас спросят 75 000 при сырье на 69.

## L1-DEW · Кислотная точка росы газов (коррозионная граница тракта) (Лот №1)

Входные данные: Состав газа на СКЦ (осн./вспом.): H₂O 19,27/13,26 %; SO₃ 0,718/0,437 % [ИД табл. 23 п.400–403] · Метод: корреляция Verhoff–Banchero (H₂SO₄-точка росы по парциальным давлениям) [справочная корреляция]

Точка росы, основной вариант:  218 °C

Точка росы, вспомогательный:  210 °C

Запас тракта при 387 °C:  169 °C

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запас газа над точкой росы, °C — в потоке запас большой; риск — холодные стенки и остановки | 169,1 | 150,0 | +12,7 | сходится |

Вывод: Точка росы H₂SO₄ ≈ 218 °C (осн.) — в номинале тракт сухой, но конденсация начнётся на любой стенке холоднее ≈218 °C: требования БИ — минимальная температура стенок газоходов/бункеров ЭФ ≥ 240 °C (изоляция, обогрев холодных мостов), продувка тракта при остановках, кислотостойкое исполнение узлов подсосов. За коррозию тракта спросят на межремонтном пробеге.

## L1-BED · Печь КС: проверка фактической геометрии HATCH нашей моделью (Лот №1)

Входные данные: Геометрия печи (ИД ч.1, стр. 417–418): конус 21° (полный угол; уклон 0,18527 на сторону): Ø6000 подина → Ø8390 газоход; высота конуса 6 450; решётка 583 сопла [ИД ч.1 разд. 2.3 (конструкция HATCH)] · Время пребывания / огарок: 9 ч при 930 °C; 10,34 т/ч номинал [ИД разд. 2.3; табл. 22/23] · Плотность псевдоожиженного слоя: ≈1,3 т/м³ (вспученное состояние) [оценка КВАНТ]

Масса и объём слоя:  10,34 × 9 = 93,1 т → 71,6 м³

Высота слоя в конусе (решение V(h), уклон 0,18527 на сторону):  h ≈ 2,21 м; зеркало слоя Ø 6,82 м (36,5 м²)

Напряжённость по зеркалу слоя:  323,9 т/сут ÷ 36,5 м² = 8,86 т/(м²·сут)

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота слоя, м — 9-часовое пребывание в конусной печи даёт слой ~2,2 м — в типовом диапазоне | 2,21 | 2,00 | +10,75 | сходится |
| Напряжённость по зеркалу слоя, т/(м²·сут) — ВЫШЕ диапазона 4–8 (по подине была бы 11,5; конус смягчает, но не выводит в норму) — запас площади пода вынесен вопросом Гипроникелю | 8,86 | 7,00 | +26,64 | в допуске |

Вывод: Пересчёт на фактической геометрии HATCH с корректным уклоном 0,18527 на сторону (21° по ИД — полный угол конуса Ø6000→Ø8390/6450): слой ~2,2 м, зеркало Ø6,8 м (36,5 м²), напряжённость 8,86 т/(м²·сут) — ВЫШЕ диапазона мировой практики 4–8: запас площади пода/зеркала требует подтверждения Гипроникелем (базис HATCH). Конус по-прежнему решает сепарацию (скорость газа падает к газоходу) — см. L1-FLUID. Геометрия передана в CFD-кейс взамен нашей цилиндрической оценки.

## L1-FLUID · Гидродинамика слоя КС (пред-CFD): скорости и механизм уноса (Лот №1)

Входные данные: Частицы: огарок 449 мкм (слой), концентрат 25,5 мкм (свежая шихта); ρ ≈ 5 300 кг/м³ (оценка) [ИД табл. 23 (крупности); оценка КВАНТ] · Газ в слое: 930 °C; ρ = 0,304 кг/м³; μ = 4,6·10⁻⁵ Па·с [справочные свойства] · Сечения конусной печи: подина 28 м² → зеркало слоя 36,5 м² → газоход 55 м² [подина и газоход — ИД ч.1 стр. 417 (геометрия HATCH); зеркало слоя — расчёт КВАНТ (L1-BED)]

Критерий Архимеда:  Ar = 676

Мин. скорость псевдоожижения (Wen–Yu):  u_mf = 0,137 м/с

Скорость газа по высоте конуса:  подина 0,46 → зеркало 0,35 → газоход 0,23 м/с

Терминальные скорости:  концентрат 25,5 мкм: 0,041 м/с; огарок 449 мкм: 6,1 м/с

| Проверка | Наш расчёт | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число псевдоожижения на зеркале слоя u/u_mf — у подины 3,3 (энергичное кипение), к зеркалу 2,6 — конус гасит скорость | 2,58 | 2,00 | +28,8 | сходится |
| Вынос мелкой фракции: u/u_t(25,5 мкм) — свежая шихта выносится, пока не укрупнится в слое — механизм пылевыноса 19–29 % подтверждён | 8,69 | 5,00 | +73,85 | сходится |

Вывод: Конус работает как встроенный сепаратор: скорость газа падает от 0,46 м/с у подины до 0,23 м/с у газохода — крупный огарок (u_t ≈ 6 м/с) остаётся в слое, свежий концентрат 25,5 мкм (u_t ≈ 0,04 м/с) выносится до укрупнения — физика пылевыноса 19/29 % подтверждена на фактической геометрии HATCH. Точную карту слоя даст CFD (кейс обновлён конусной геометрией).