| КВАНТ рабочие материалы проекта | ОВЭ-75 · АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год · шифр КГМК.ОВЭ-75 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ-ОВЭ75-03

Циклоны (одиночный циклон газоочистки)

Лот №1 · Цех обжига · участок: Газоочистка · сформирован 01.09.2026

ЧЕРНОВИК — для запроса ТКП Не является выпущенной документацией. Значения — из ИД/ТЗ Заказчика и решений БИ (equipment.json, bi_lot*.json); жёлтые поля «уточняется по ТКП» заполняет поставщик в составе технико-коммерческого предложения.

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Одиночный циклон · СЦН-50-1800×1УП | 1 | Закуп |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Типоразмер | СЦН-50-1800×1УП | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Назначение | Очистка газа от пыли | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Производительность по газу | До 32 000 м³/ч | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Количество | 1 | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Материальное исполнение | Сталь 12Х18Н10Т | ИД ч.1 табл. 24; марка нормализована (в ИД опечатка «12Х1812Т») |
| Эффективность в цепочке газоочистки | КУ (η 45 %) → циклон СЦН-50 (73,6 %) → ЭФ УГТ1-20-4 (99,7 %) → ДН-15БНЖ; суммарно 99,95 % | ИД разд. 2.5; табл. 23 п.292, 328, 372, 399 |
| Высота / бункер пылесборника | 6 100 мм (+ бункер 8,5 м³) | ИД табл. 23 п.301-302 |
| Бункер и НЗП по перечню | Объём бункера пылесборника 8,5 м³; НЗП в газоходе «КУ – циклон» 50 т | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Масса, монтаж | 1,189 т, H=6,1 м — единым блоком | ИД табл. 23 п.302, 312 |
| Статус позиции | Закуп | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Гидравлическое сопротивление | уточняется по ТКП | подтвердить в ТКП (ориентир ИД: 868/2232 Па осн./вспом.) |
| Опоры, теплоизоляция, обогрев бункера | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |

Жёлтым выделено «уточняется по ТКП» — заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД/ТЗ) и решения БИ КВАНТ.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (жёлтые поля) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

Источники данных: equipment.json (перечень по ИД/ТЗ) и bi_lot1.json (инженерные решения БИ); сборка — ove/tools/build_specs.py, 01.09.2026.