| КВАНТ рабочие материалы проекта | ОВЭ-75 · АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год · шифр КГМК.ОВЭ-75 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ-ОВЭ75-08

Выпарной аппарат (испаритель)

Лот №2 · Участок купоросов · участок: Кристаллизация медного купороса · сформирован 01.09.2026

ЧЕРНОВИК — для запроса ТКП Не является выпущенной документацией. Значения — из ИД/ТЗ Заказчика и решений БИ (equipment.json, bi_lot*.json); жёлтые поля «уточняется по ТКП» заполняет поставщик в составе технико-коммерческого предложения.

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Испаритель I ступени (выпарной аппарат) · УУСС: испаритель EV-2 с выносным нагревателем | 1 (1 нитка) | Закуп |
| 4.1.2 | Испаритель II ступени (выпарной аппарат) · УУСС: испаритель EV-2 с принудительной циркуляцией, под доп. разрежением | 1 | Закуп |
| 4.1.23 | Испаритель I ступени | 1 | Закуп |
| 4.1.24 | Испаритель II ступени | 1 | Закуп |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 345 дней/год, 8322 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Состав и количество | 4 шт.: 2 × (D 2,0 м; 34,5 м³) и 2 × (D 1,3 м; 8,9 м³); напряжённость парового пространства 22 800/22 000 м³/(м²·ч), потоки пара 49 417 / 23 032 / 17 647 / 5530 м³/ч | ИД рис. 4.4/4.5; табл. 4.1 |
| Назначение | Вакуумная кристаллизация медного (нитка 1) и смешанного медно-никелевого (нитка 2) купоросов, I/II ступени | ИД ч.2 разд. 4.1; поз. 4.1.1–4.1.24 |
| Материальное исполнение | 904L или аналог — все аппараты и трубопроводы растворного тракта | ИД разд. 4.2.1 |
| Требование к материалу | Основное оборудование выпарки/кристаллизации — 904L или аналог; 316L исключена для горячих концентрированных растворов | ИД ч.2 разд. 4.2.1 |
| Температуры ступеней | I ступень 40 °C, II ступень 20 °C (обе нитки) | ИД ч.2 разд. 4.1.4 |
| Давления (разрежения) | I ступень 0,06–0,08 атм; II ступень 0,013–0,02 атм; конденсаторы 0,075 атм | ИД ч.2 табл. 3.1, 4.1, рис. 4.4/4.5 |
| Греющий пар | нитка 1 — 2,1 т/ч; нитка 2 — 0,85–0,95 т/ч (глухой, 0,6 МПа) | ИД табл. 3.1; п. 1.3.13 |
| Коэффициент теплопередачи (требуемый) | ≈160–175 Вт/(м²·К) при полном ΔT (119 К) — запас поверхности ×5–7 на инкрустацию | расчёт БИ |
| Крупность кристаллов / влажность | не более 2,0 мм; влажность после центрифуг 4–6 % | ИД ч.2 табл. 3.1 |
| Нагрузка от заполненного аппарата (нитка 1) | ≈550–650 кН/аппарат (45 т содержимого + корпус) | расчёт БИ по V=34,5 м³, ρ=1,3 т/м³ |
| Нагрузка от заполненного аппарата (нитка 2) | ≈160–200 кН/аппарат | расчёт БИ по V=8,9 м³ |
| Монтажная единица | испаритель нитки 1 целиком: 8–15 т (без содержимого; по ОЛ уточняется) | оценка БИ (см. «Компоновка») |
| Контроль материала | ПМИ химсостава, МКК по ГОСТ 6032, НК швов; ферроксил-контроль свободного железа после монтажа | ИД разд. 4.2.1; практика CRA (ASTM A380/A967 — справочно) |
| Пробное давление паровых полостей | ≥1,25 × 0,6 МПа с поправкой [σ]20/[σ]t (по расчёту на прочность) | ГОСТ 34233.1-2017; ФНП № 536 |
| Статус позиции | Закуп | ИД ч.2 табл. 4.1; ТЗ п.4.4; поз. 4.1.1 |
| Циркуляционные насосы, сепараторы, КИП в комплекте | уточняется по ТКП | состав комплектной поставки — по ТКП |
| Закладная (цифровизация): байпасы под плотномеры маточника | Байпасные петли осветлённого маточника с отсечной арматурой на обеих нитках и обеих ступенях (4 компл.); смачиваемые части 904L; замена прибора без останова нитки | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.3 п. 21; Прил. №5 |
| Закладная (цифровизация): контроль зарастания подогревателей | Пары термосопротивлений (класс допуска А) до и после каждого подогревателя; индивидуальный расходомер греющего пара на каждый подогреватель; гильзы кислотостойкие | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.3 п. 22 |
| Закладная (цифровизация): петли гранулометрии и смотровые штуцеры | Фланцевые байпасные петли с отсечной арматурой (проток 0,5–2 м³/ч) на контурах циркуляции обеих ступеней обеих ниток под проточную ячейку; смотровые штуцеры со стёклами; питание 230 В и сетевые порты на этажерке | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 9 |
| Закладная (цифровизация): регулируемая отсечка и арматура пара | Диапазон отсечки на выпарку — регулируемый (не фиксированное значение); регулирующие клапаны греющего пара с позиционерами вместо отсечных; резервные гильзы температур по высоте аппарата; байпасные пробоотборные линии Ду25 с площадками под будущий поточный анализатор | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 пп. 7, 10 |

Жёлтым выделено «уточняется по ТКП» — заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД/ТЗ) и решения БИ КВАНТ.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (жёлтые поля) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

Источники данных: equipment.json (перечень по ИД/ТЗ) и bi_lot2.json (инженерные решения БИ); сборка — ove/tools/build_specs.py, 01.09.2026.