ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №1 «Цех обжига»

Опросные листы основного оборудования (альбом)

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л1-ОЛ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0 Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

| Должность | Подпись, дата | Фамилия |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |
| Разработал |  |  |

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

| Ревизия | Дата | Содержание изменений | Разработал | Проверил |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 02.09.2026 | Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком. |  |  |

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-21.

# Назначение альбома

Альбом содержит опросные листы основного технологического оборудования Лота №1 «Цех обжига» и выпускается в составе Базового инжиниринга по пункту состава D-21 технического задания (комплект опросных листов на основное технологическое оборудование). Опросные листы предназначены для запроса технико-коммерческих предложений (ТКП) изготовителей и поставщиков оборудования и служат исходным документом для бюджетной оценки стоимости комплектной поставки лота.

Каждый опросный лист содержит: перечень позиций перечня оборудования, закрываемых листом; таблицу технических характеристик с указанием источника каждого значения — исходные данные Заказчика (ИД ч.1/ч.2), техническое задание на БИ (ред. 4.1) и решения Базового инжиниринга; строки закладных решений для последующей цифровизации (признак «Закладная (цифровизация)»); состав ответа поставщика.

Значения в графе «Значение» являются исходными требованиями к оборудованию. Поля, выделенные цветом, с записью «уточняется по ТКП» заполняет изготовитель. Значения с пометкой «оценка» или «ориентир» предварительные и подлежат подтверждению изготовителем в составе ТКП.

| Лот | Лот №1 «Цех обжига» |
| --- | --- |
| Пункт состава БИ | D-21 — опросные листы основного оборудования |
| Опросных листов в альбоме | 7 (ОЛ-ОВЭ75-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07) |
| Нумерация листов | Сквозная по комплексу ОВЭ-75; номер листа сохраняется во всех документах БИ |
| Основание | ТЗ на БИ ред. 4.1 от 25.08.2026 с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2); решения Базового инжиниринга по лоту |

## Требования лота к опросным листам

Требования, общие для всех листов альбома; в скобках — источник требования.

— В опросные листы вносятся параметры двух вариантов обжига (основной и вспомогательный) как два расчётных режима: газовый тракт, котёл-утилизатор и дымососы выбираются по вспомогательному варианту (больший объём газа — 21 830 нм³/ч, 5 426 Па), кислородный узел — по основному (4 687 нм³/ч O₂). (ИД ч.1 табл. 23 п. 198, 357, 398; решение БИ)

— Для динамических машин (дымососы, воздуходувка) в ответе изготовителя требуются паспортные динамические нагрузки и класс балансировки ротора. (решение БИ)

— Для электрофильтров — гарантия остаточной запылённости не более 0,1 г/нм³ при расходе 21 830 нм³/ч; для рукавных фильтров аспирации — не более 10 мг/нм³. (ИД ч.1 табл. 23; решение БИ)

— Все средства измерений в составе поставки — внесённые в Государственный реестр средств измерений, с первичной поверкой. (ТЗ на БИ ред. 4.1, Приложение №5)

— Обязательная оценка соответствия оборудования по ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 032/2013 фиксируется в листе. (ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013)

# Порядок заполнения изготовителем

1. Проверить исходные требования в графе «Значение» и подтвердить их выполнение. Отступления от требований приводятся явно — в графе «Значение» соответствующей строки либо отдельным перечнем отклонений с обоснованием; ответ без указания отклонений считается подтверждением требований.

2. Заполнить поля, выделенные цветом («уточняется по ТКП»), фактическими данными предлагаемого оборудования: тип и типоразмер, характеристики, материалы, массы, габариты, комплектность, сроки.

3. По строкам с признаком «Закладная (цифровизация)» подтвердить включение в объём поставки либо указать отступления; закладные решения не изменяют принятую технологию и гарантии по производительности.

4. Приложить документы, перечисленные в разделе «Состав ответа поставщика» каждого листа: ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки; чертёж общего вида и массогабаритные характеристики; членение на поставочные блоки; подтверждение материального исполнения; объём шеф-монтажа, пусконаладки и ЗИП; референс-лист аналогичных поставок.

5. Единицы измерения — СИ. Нумерация, наименования и порядок строк листа изменению не подлежат; дополнительные данные приводятся отдельными строками в конце таблицы характеристик.

6. Заполненный лист возвращается вместе с ТКП; лист с незаполненными выделенными полями считается неполным ответом.

# Состав альбома

| № ОЛ | Оборудование | Участок | Кол-во по перечню | Позиции перечня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЛ-ОВЭ75-01 | Печь кипящего слоя (КС) | Обжиг | 1 | — |
| ОЛ-ОВЭ75-02 | Котёл-утилизатор | Газоочистка | 1 | — |
| ОЛ-ОВЭ75-03 | Циклоны (одиночный циклон газоочистки) | Газоочистка | 1 | — |
| ОЛ-ОВЭ75-04 | Электрофильтр сухой | Газоочистка | 2 | — |
| ОЛ-ОВЭ75-05 | Дымосос | Газоочистка | 2 | — |
| ОЛ-ОВЭ75-06 | Воздуходувка дутьевая | Обжиг | по ТЗ на БИ, п. 3.4 | — |
| ОЛ-ОВЭ75-07 | Вакуум-фильтр барабанный | Фильтрация концентрата | Уточняется в БИ | — |

Количество и позиции — по перечню основного оборудования лота (ИД ч.1 табл. 24, ИД ч.2 табл. 4.1 и 4.2, ТЗ на БИ ред. 4.1); «—» — позиция без номера в исходных данных.

# Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-01. Печь кипящего слоя (КС)

Лот №1 «Цех обжига», участок «Обжиг»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Печь кипящего слоя (КС) · Характеристики по ИД ч.1 табл. 23 | 1 | Изготовление |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Назначение | Окислительный обжиг шихты на основе медного концентрата ОРФ | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Производительность по шихте | Производительность 10–16 т/ч | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Количество | 1 | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Геометрия аппарата | Ø6000/8390 мм, H=9200 мм, подина 28,27 м², 583 сопла | ИД табл. 23 п.214-217 |
| Температура слоя / время пребывания | 930 °C / 9 ч; единовременно 139 т | ИД табл. 23 п.230, 232-233 |
| Единовременная загрузка | Единомоментное количество огарка в печи — 139,0 т | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Дутьё (осн./вспом. вариант) | 11 342 нм³/ч, 52,0 % O₂, 25 °C / 19 146 нм³/ч, 30,8 % O₂, 455,3 °C | ИД табл. 23 п.197-200, 223-225 |
| Удельная производительность подины | 13,113 т/(м²·сут) по шихте; 2,626 т/(м²·сут) по сере | ИД табл. 23 п.218-219 |
| Тепловой эффект окисления шихты | 2,3783 ГДж/т; 36,74 / 48,71 ГДж/ч в слое | ИД табл. 23 п.238-239 |
| Материальное исполнение | Корпус — углеродистая сталь, листовой асбест, шамотный кирпич; подина — жаропрочная сталь и бетон | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Масса (оценка) | 200–230 т конструкция+футеровка (уточняется КД) | оценка Исполнителя по геометрии ИД табл. 23 п.214-216 |
| Сушка футеровки | первичная 10–30 сут; после капремонта 3–5 сут (цикл 29–31 сут) | ИД разд. 6; кривая — проект футеровки (стадия БИ) |
| Статус позиции | Изготовление | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Комплектность поставки (сопла, футеровка, КИП, ЗИП) | уточняется по ТКП | состав поставки — по ТКП изготовителя |
| Масса и членение поставочных блоков | уточняется по ТКП | по ТКП изготовителя (габариты доставки) |
| Срок изготовления и поставки | уточняется по ТКП | по ТКП изготовителя |
| Закладная (цифровизация): гильзы термопар слоя | 8–10 закладных гильз на двух уровнях и четырёх радиусах; включить в задание на проект футеровки до его заказа — установка после кладки невозможна | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/1 |
| Закладная (цифровизация): гильзы термопар кладки | 12–18 закладных гильз по 2–3 поясам с кабельными выводами; в объём изготовителя печи и проект футеровки | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/4 |
| Закладная (цифровизация): резервные точки отбора давления | резервные импульсные точки давления слоя и газовой коробки с непрерывной продувкой воздухом КИП 0,3–0,5 МПа; сигналы — на каналы АЦП с опросом не ниже 100 Гц | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/1 |
| Закладная (цифровизация): площадки под акселерометры | две обработанные площадки на корпусе печи под вибропреобразователи; выполняются при изготовлении, врезка в работающую печь исключена | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/1 |

Поля, выделенные цветом («уточняется по ТКП»), заполняет изготовитель; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД ч.1/ч.2, ТЗ на БИ) и решения Базового инжиниринга.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (поля, выделенные цветом) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

# Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-02. Котёл-утилизатор

Лот №1 «Цех обжига», участок «Газоочистка»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Котёл-утилизатор | 1 | Перепроектируется |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Назначение | Охлаждение и рекуперация тепла отходящего газа, улавливание «грубой» пыли | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Расход газа / параметры пара | До 30 000 нм³/ч; пар 1,9 МПа, 375 °С | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Количество | 1 | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Тепловосприятие (осн./вспом.) | 11,30 / 17,845 ГДж/ч; газ 882,8→400 °C | ИД табл. 23 п.278-281 |
| Паропроизводительность | 4,102 / 6,476 т/ч (1,9 МПа, 375 °C), сходимость с энтальпийным расчётом ≤0,2 % | ИД табл. 23 п.282; проверочный расчёт Исполнителя |
| Годовая выдача пара (до РОУ) | 1,9 МПа, 375 °C; 4,102/6,476 т/ч (32 488/51 290 т/год) | ИД разд. 2.5; табл. 23 п.267-268, 282; табл. 26 |
| Питательная вода (ХОВ) | 4,31 / 6,80 т/ч, 105 °C | ИД табл. 26; табл. 23 п.269 |
| Бункер пылесборника / НЗП | Объём бункера пылесборника 15 м³; НЗП в газоходе «печь КС – КУ» 50 т пыли | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Материальное исполнение | Углеродистая сталь | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Гидроиспытание (ориентир) | 1,25 × 1,9 МПа ≈ 2,38 МПа, до изоляции и обмуровки | ФНП № 536; окончательно — расчёт завода-изготовителя |
| Статус позиции | Перепроектируется | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Поверхности нагрева и компоновка (радиация/конвекция/экономайзер) | уточняется по ТКП | расчёт завода-изготовителя — по ТКП |
| Способ очистки поверхностей нагрева | уточняется по ТКП | подтвердить в ТКП (ориентир ИД: мехобстукивание, термоволновая) |
| Масса и членение поставочных блоков | уточняется по ТКП | по ТКП изготовителя |
| Закладная (цифровизация): узлы учёта тепла | теплосчётчики пара КУ (вихревой расходомер с коррекцией по давлению и температуре), питательной воды и конденсата; предусмотреть прямые участки и штуцера в обвязке | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/33 |
| Закладная (цифровизация): бобышки поверхностных термопар | 4–6 привариваемых бобышек под поверхностные термопары (тепловой баланс печи и КУ в реальном времени); установка в период строительства | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/5 |
| Закладная (цифровизация): обвязка РОУ | тройники и отсечная арматура байпаса под будущую противодавленческую машину 150–300 кВт; площадка 6×4 м с фундаментом, трасса 0,4 кВ и ячейка 0,4 кВ; РОУ остаётся 100 % резервом | Реестр идей ред. 2.0, п. 2/14 |

Поля, выделенные цветом («уточняется по ТКП»), заполняет изготовитель; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД ч.1/ч.2, ТЗ на БИ) и решения Базового инжиниринга.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (поля, выделенные цветом) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

# Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-03. Циклоны (одиночный циклон газоочистки)

Лот №1 «Цех обжига», участок «Газоочистка»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Одиночный циклон · СЦН-50-1800×1УП | 1 | Закуп |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Типоразмер | СЦН-50-1800×1УП | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Назначение | Очистка газа от пыли | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Производительность по газу | До 32 000 м³/ч | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Количество | 1 | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Материальное исполнение | Сталь 12Х18Н10Т | ИД ч.1 табл. 24; марка нормализована (в ИД опечатка «12Х1812Т») |
| Эффективность в цепочке газоочистки | КУ (η 45 %) → циклон СЦН-50 (73,6 %) → ЭФ УГТ1-20-4 (99,7 %) → ДН-15БНЖ; суммарно 99,95 % | ИД разд. 2.5; табл. 23 п.292, 328, 372, 399 |
| Высота / бункер пылесборника | 6 100 мм (+ бункер 8,5 м³) | ИД табл. 23 п.301-302 |
| Бункер и НЗП по перечню | Объём бункера пылесборника 8,5 м³; НЗП в газоходе «КУ – циклон» 50 т | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Масса, монтаж | 1,189 т, H=6,1 м — единым блоком | ИД табл. 23 п.302, 312 |
| Статус позиции | Закуп | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Гидравлическое сопротивление | уточняется по ТКП | подтвердить в ТКП (ориентир ИД: 868/2232 Па осн./вспом.) |
| Опоры, теплоизоляция, обогрев бункера | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |

Поля, выделенные цветом («уточняется по ТКП»), заполняет изготовитель; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД ч.1/ч.2, ТЗ на БИ) и решения Базового инжиниринга.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (поля, выделенные цветом) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

# Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-04. Электрофильтр сухой

Лот №1 «Цех обжига», участок «Газоочистка»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Сухой электрофильтр · УГТ1-20-4 | 2 | Закуп |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Типоразмер | УГТ1-20-4 | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Назначение | Очистка газа от пыли | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Производительность / электропитание | До 57 600 м³/ч; электропитание 80 кВ | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Количество | 2 шт. (1 резерв), по 72,6 т | ИД табл. 23 п.331, 355 |
| Материальное исполнение | Сталь 12Х18Н10Т | ИД ч.1 табл. 24; марка нормализована (в ИД опечатка «12Х1812Т») |
| Габаритные размеры | 18 110 × 4 790 × 18 695 мм, 2 шт. | ИД табл. 23 п.354 |
| Остаточная запылённость (гарантия) | ≤0,1 г/нм³ (≤100 мг/нм³) | ИД разд. 2.5; табл. 23 п.402 |
| Эффективность в цепочке газоочистки | КУ (η 45 %) → циклон СЦН-50 (73,6 %) → ЭФ УГТ1-20-4 (99,7 %) → ДН-15БНЖ; суммарно 99,95 % | ИД разд. 2.5; табл. 23 п.292, 328, 372, 399 |
| Мощность агрегатов питания | 0,4×80 кВ | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Годовой расход электроэнергии | 253 440 кВт·ч/год (3,556 кВт·ч/т Cu) | ИД табл. 26 |
| Блокировки / защита от точки росы | блокировка полей при T<320 °C (запас ≈100 °C к расчётной точке росы H₂SO₄ 221/209 °C — расчётная записка КВАНТ) и max пыли | решение БИ; ИД табл. 23 п.275 (SO₃ 0,75 %) |
| Условия включения полей | только при T газа >320 °C (точка росы 221/209 °C) | решение БИ; расчётная записка КВАНТ |
| Монтажные массы | ЭФ 72,6 т (секциями по 15–20 т) | ИД табл. 23 п.354-355; разбивка — оценка Исполнителя |
| Бункеры / НЗП | Объём бункера пылесборника 10 м³; НЗП в газоходе «циклон – ЭФ» 10 т | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Статус позиции | Закуп | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Число и длина полей, тип агрегатов питания | уточняется по ТКП | подтвердить в ТКП (ориентир ИД: 4 поля по 2500 мм, ОПМД-400 до 80 кВ) |
| Система встряхивания и обогрев бункеров | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |
| Закладная (цифровизация): агрегаты питания | микропроцессорные контроллеры с полупериодным режимом и цифровым интерфейсом; поосная телеметрия напряжения, тока и частоты искрений (12–16 сигналов на аппарат) по Modbus TCP | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/6 |
| Закладная (цифровизация): регистрация ВАХ полей | выдача вольт-амперных характеристик полей и счётчиков искрений в АСУТП для автоматического сравнения с эталонными характеристиками, снимаемыми на пусконаладке | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/4 |
| Закладная (цифровизация): контроль холодных точек | приварные бобышки под 12–20 поверхностных термопар на бункерах и изоляторных коробках, управляемый обогрев бункеров комплектно с аппаратом; 2–3 штуцера Ду50 под зонды скорости коррозии на прилегающих участках газохода | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/8 |

Поля, выделенные цветом («уточняется по ТКП»), заполняет изготовитель; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД ч.1/ч.2, ТЗ на БИ) и решения Базового инжиниринга.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (поля, выделенные цветом) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

# Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-05. Дымосос

Лот №1 «Цех обжига», участок «Газоочистка»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Дымосос · ДН-15БНЖ | 2 | Закуп |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Типоразмер | ДН-15БНЖ | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Назначение | Перемещение газа по газовому тракту, подача очищенного газа в СКЦ | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Производительность по газу | До 78 000 м³/ч | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Количество / комплектация | 2 шт. (1 резерв), 400 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин | ИД табл. 23 п.380-392 |
| Материальное исполнение | Сталь 12Х18Н10Т | ИД ч.1 табл. 24; марка нормализована (в ИД опечатка «12Х1812Т») |
| Привод | 400 кВт, 6000 В | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Динамика (частота возмущения, масса агрегата) | 25 Гц (1500 об/мин), агрегат 5,64 т | ИД табл. 23 п.391-392, 397 |
| Массы дымососа / двигателя | 3,32 т / 2,32 т | ИД табл. 23 п.392, 397 |
| Температура перемещаемого газа | 387 °C | ИД табл. 23 п.403 |
| Годовой расход электроэнергии | 3 168 000 кВт·ч/год (44,454 кВт·ч/т Cu) | ИД табл. 26 |
| Статус позиции | Закуп | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Полное давление (напор) | уточняется по ТКП | подтвердить в ТКП (ориентир ИД: 1650–7800 Па) |
| Регулирование производительности | уточняется по ТКП | рекомендован ЧРП — подтвердить схему регулирования в ТКП |
| Класс балансировки ротора | уточняется по ТКП | по ТКП изготовителя |
| Закладная (цифровизация): площадки под вибродатчики | обработанные площадки и шпильки под акселерометры на всех подшипниковых опорах (заводская комплектация); два канала на опору — горизонтальное и вертикальное направления | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/11 |
| Закладная (цифровизация): частотно-регулируемый привод | ЧРП — обязательное решение вместо направляющего аппарата (нормировано 400 кВт при потребных 150–250 кВт; экономия 0,7–1,2 ГВт·ч/год); регулирование по разрежению | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/31 |
| Закладная (цифровизация): токовая диагностика двигателя | измерительные трансформаторы тока фидера 6 кВ под токосигнатурный анализ двигателя 400 кВт — требование в задание на КРУ 6 кВ | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/11 |
| Закладная (цифровизация): раздел «мониторинг состояния» | выдача значений (не битовых статусов) вибрации, температур подшипников, наработки, счётчиков пусков и токов по Modbus TCP; карта регистров — в составе документации поставщика | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/35 |

Поля, выделенные цветом («уточняется по ТКП»), заполняет изготовитель; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД ч.1/ч.2, ТЗ на БИ) и решения Базового инжиниринга.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (поля, выделенные цветом) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

# Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-06. Воздуходувка дутьевая

Лот №1 «Цех обжига», участок «Обжиг»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Воздуходувка дутьевая | по ТЗ на БИ, п. 3.4 | Закуп |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Назначение | Создание псевдоожиженного слоя в печи КС | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Производительность / давление | Технологический воздух 6655 нм³/ч (25 °С) / 12 612 нм³/ч (455,3 °С); давление 0,09–0,12 МПа | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Количество | по ТЗ на БИ, п. 3.4 | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Мощность привода (оценка) | ≈220 кВт (осн.) / ≈410 кВт (вспом.) на валу при 0,09–0,12 МПа изб. (π ≈ 2,0; L1-EL) — уточняется выбором машины | расчёт КВАНТ, блок L1-EL; ИД табл. 23 п.197-199, 226-228 |
| Годовой расход технологического воздуха | 52,708 / 99,887 млн нм³/год (739,6 / 1401,7 нм³/т) | ИД табл. 26 |
| Резерв под фундамент | блок 6×4 м, до 60 т — до выбора машины | решение БИ (машина не выбрана — см. открытые вопросы) |
| Материальное исполнение | уточняется по ТКП | нет в ИД/перечне — запросить в ТКП |
| Статус позиции | Закуп | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Тип машины (центробежная/винтовая), рабочие/резервные | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |
| Схема регулирования производительности | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |
| Шумовые характеристики и виброизоляция | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |
| Закладная (цифровизация): площадки под вибродатчики | обработанные площадки и шпильки под акселерометры на всех подшипниковых опорах (заводская комплектация); подтверждение класса балансировки G6.3 при приёмке | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/11 |
| Закладная (цифровизация): частотно-регулируемый привод | ЧРП как точный орган контура соотношения кислород/воздух — уставка расхода отрабатывается приводом без дросселирования | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/31 |
| Закладная (цифровизация): раздел «мониторинг состояния» | встроенные датчики вибрации и температуры подшипников, наработка, счётчики пусков, токи привода — выдача значений (не битовых статусов) по Modbus TCP; карта регистров — в документации поставщика | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/35 |

Поля, выделенные цветом («уточняется по ТКП»), заполняет изготовитель; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД ч.1/ч.2, ТЗ на БИ) и решения Базового инжиниринга.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (поля, выделенные цветом) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

# Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-07. Вакуум-фильтр барабанный

Лот №1 «Цех обжига», участок «Фильтрация концентрата»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Барабанные вакуум-фильтры для пульпы медного концентрата | Уточняется в БИ | Закуп |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Назначение | Обезвоживание пульпы сгущённого медного концентрата ОРФ (влажность кека 10 %) с системой вакуумирования, отвода фильтрата и выгрузки кека в шнековый смеситель | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Поверхность фильтрации / показатели | 2 × 32 м² (расчётно 29,4 м²), 300 кг/(м²·ч), кек 10 % влаги, 9,8 т/ч | ИД табл. 23 п.50-54, 46-49 |
| Количество | 2 × 32 м² барабанные | ИД табл. 23 п.52-54 |
| Питание (пульпа концентрата) | 73 492 т/год сух. (до 10,621 т/ч), влажность 10 % | ИД табл. 22 стр.1; табл. 23 п.62, 193; ТЗ п.3.1.1 |
| Требование к параметрам | По ТЗ на БИ п. 3.4 | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Материальное исполнение | уточняется по ТКП | нет в ИД/перечне — запросить в ТКП |
| Статус позиции | Закуп | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Вакуумная система (насосы, ресивер, гидрозатвор) | уточняется по ТКП | тип и число вакуум-насосов, объём ресивера — по ТКП поставщика фильтров |
| Фильтроткань и регенерация полотна | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |
| Система отдувки кека и промывки | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |
| Закладная (цифровизация): мониторинг состояния динамического оборудования | Для приводов и вакуум-насосов свыше 30 кВт — раздел «мониторинг состояния»: вибрация, температура подшипников, ток как значения (не биты); карта Modbus-регистров — в документации поставщика | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 пп. 7, 14 |
| Закладная (цифровизация): пробоотборные линии фильтрата | Байпасные пробоотборные линии Ду25 с отсечной арматурой и площадками обслуживания — под будущий поточный анализатор; пробоотборный штуцер на границе узла | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 10 |
| Закладная (цифровизация): приборный учёт узла | Расходомер фильтрата и вакуумметры — в перечень сигналов АСУ; теги узла — в секундный архив хранилища технологических данных | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.3 п. 21; разд. 2 пп. 6, 7 |

Поля, выделенные цветом («уточняется по ТКП»), заполняет изготовитель; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД ч.1/ч.2, ТЗ на БИ) и решения Базового инжиниринга.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (поля, выделенные цветом) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

# Открытые позиции

Позиции, значения которых определяются по технико-коммерческим предложениям изготовителей либо на последующих этапах стадии БИ.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-01 (Печь кипящего слоя (КС)) — Комплектность поставки (сопла, футеровка, КИП, ЗИП); Масса и членение поставочных блоков; Срок изготовления и поставки: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-02 (Котёл-утилизатор) — Поверхности нагрева и компоновка (радиация/конвекция/экономайзер); Способ очистки поверхностей нагрева; Масса и членение поставочных блоков: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-03 (Циклоны (одиночный циклон газоочистки)) — Гидравлическое сопротивление; Опоры, теплоизоляция, обогрев бункера: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-04 (Электрофильтр сухой) — Число и длина полей, тип агрегатов питания; Система встряхивания и обогрев бункеров: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-05 (Дымосос) — Полное давление (напор); Регулирование производительности; Класс балансировки ротора: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-06 (Воздуходувка дутьевая) — Материальное исполнение; Тип машины (центробежная/винтовая), рабочие/резервные; Схема регулирования производительности; Шумовые характеристики и виброизоляция: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-07 (Вакуум-фильтр барабанный) — Материальное исполнение; Вакуумная система (насосы, ресивер, гидрозатвор); Фильтроткань и регенерация полотна; Система отдувки кека и промывки: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: По оценке Исполнителя комплект опросных листов Лота №1 составляет 35–45 позиций технологического, электротехнического и КИП-оборудования (по одному листу на позицию основного перечня). В настоящую ревизию включены листы на основное технологическое оборудование; листы на остальные позиции перечня, электротехническое и КИП-оборудование — определяется на стадии БИ (следующая ревизия альбома).

Источник: состав по ИД ч.1 табл. 24Б; оценка Исполнителя

Определяется на стадии БИ: Формы опросных листов Заказчика: листы настоящей ревизии выполнены по форме Исполнителя; переоформление по формам АО «Кольская ГМК» — после их получения от Заказчика.

Определяется на стадии БИ: Сроки изготовления оборудования длительного цикла (печь КС 12–18 мес, котёл-утилизатор 12–16 мес, электрофильтры 10–14 мес — оценка Исполнителя) подтверждаются по ТКП изготовителей.

Определяется на стадии БИ: Перечень изготовителей и поставщиков для рассылки листов, сроки ответа и порядок сравнения ТКП — по реестру запросов бюджетных ТКП (документ ОВЭ75-БИ-ОБ-ТКП).

Определяется на стадии БИ: Итоговая редакция листов — после согласования с Заказчиком перечня основного оборудования лота и получения замечаний к настоящей ревизии.