ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №2 «Участок купороса»

Опросные листы основного оборудования (альбом)

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л2-ОЛ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0 Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

| Должность | Подпись, дата | Фамилия |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |
| Разработал |  |  |

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

| Ревизия | Дата | Содержание изменений | Разработал | Проверил |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 02.09.2026 | Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком. |  |  |

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-21.

# Назначение альбома

Альбом содержит опросные листы основного технологического оборудования Лота №2 «Участок купороса» и выпускается в составе Базового инжиниринга по пункту состава D-21 технического задания (комплект опросных листов на основное технологическое оборудование). Опросные листы предназначены для запроса технико-коммерческих предложений (ТКП) изготовителей и поставщиков оборудования и служат исходным документом для бюджетной оценки стоимости комплектной поставки лота.

Каждый опросный лист содержит: перечень позиций перечня оборудования, закрываемых листом; таблицу технических характеристик с указанием источника каждого значения — исходные данные Заказчика (ИД ч.1/ч.2), техническое задание на БИ (ред. 4.1) и решения Базового инжиниринга; строки закладных решений для последующей цифровизации (признак «Закладная (цифровизация)»); состав ответа поставщика.

Значения в графе «Значение» являются исходными требованиями к оборудованию. Поля, выделенные цветом, с записью «уточняется по ТКП» заполняет изготовитель. Значения с пометкой «оценка» или «ориентир» предварительные и подлежат подтверждению изготовителем в составе ТКП.

| Лот | Лот №2 «Участок купороса» |
| --- | --- |
| Пункт состава БИ | D-21 — опросные листы основного оборудования |
| Опросных листов в альбоме | 2 (ОЛ-ОВЭ75-08, 09) |
| Нумерация листов | Сквозная по комплексу ОВЭ-75; номер листа сохраняется во всех документах БИ |
| Основание | ТЗ на БИ ред. 4.1 от 25.08.2026 с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2); решения Базового инжиниринга по лоту |

## Требования лота к опросным листам

Требования, общие для всех листов альбома; в скобках — источник требования.

— Материальное исполнение поверхностей, контактирующих с растворами купоросов, — сталь 904L (UNS N08904) или согласованный аналог равной стойкости (тип 06ХН28МДТ). В ответе указываются нормативные документы поставки, входной контроль химического состава, стойкость сварных соединений к межкристаллитной коррозии по ГОСТ 6032, присадочные материалы с содержанием Mo и Cu не ниже основного металла, карта швов и объём неразрушающего контроля. Замена материала без согласования — основание для отклонения ТКП. (решение БИ (обоснование материального исполнения); ИД ч.2)

— В листах указываются среды и составы растворов (в том числе хлорид-ион 20–35 г/м³), режимы вакуума, требования к сварке и контролю. (ИД ч.2 разд. 4.1; решение БИ)

— Технологические гарантии в составе ТКП: производительность по купоросам 1,70 и 0,80 т/ч, остаточная влажность кристаллогидрата 4–6 %, содержание никеля в медном купоросе не более 0,29 %, удельные расходы пара, стойкость материала. (ИД ч.2; решение БИ (порядок формирования стоимости поставки))

# Порядок заполнения изготовителем

1. Проверить исходные требования в графе «Значение» и подтвердить их выполнение. Отступления от требований приводятся явно — в графе «Значение» соответствующей строки либо отдельным перечнем отклонений с обоснованием; ответ без указания отклонений считается подтверждением требований.

2. Заполнить поля, выделенные цветом («уточняется по ТКП»), фактическими данными предлагаемого оборудования: тип и типоразмер, характеристики, материалы, массы, габариты, комплектность, сроки.

3. По строкам с признаком «Закладная (цифровизация)» подтвердить включение в объём поставки либо указать отступления; закладные решения не изменяют принятую технологию и гарантии по производительности.

4. Приложить документы, перечисленные в разделе «Состав ответа поставщика» каждого листа: ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки; чертёж общего вида и массогабаритные характеристики; членение на поставочные блоки; подтверждение материального исполнения; объём шеф-монтажа, пусконаладки и ЗИП; референс-лист аналогичных поставок.

5. Единицы измерения — СИ. Нумерация, наименования и порядок строк листа изменению не подлежат; дополнительные данные приводятся отдельными строками в конце таблицы характеристик.

6. Заполненный лист возвращается вместе с ТКП; лист с незаполненными выделенными полями считается неполным ответом.

# Состав альбома

| № ОЛ | Оборудование | Участок | Кол-во по перечню | Позиции перечня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЛ-ОВЭ75-08 | Выпарной аппарат (испаритель) | Кристаллизация медного купороса | 1 (1 нитка); 1 | 4.1.1, 4.1.2, 4.1.23, 4.1.24 |
| ОЛ-ОВЭ75-09 | Центрифуга фильтрующая (пульсирующая) | Кристаллизация медного купороса | 4 (2 + 2) | 4.1.6, 4.1.28 |

Количество и позиции — по перечню основного оборудования лота (ИД ч.1 табл. 24, ИД ч.2 табл. 4.1 и 4.2, ТЗ на БИ ред. 4.1); «—» — позиция без номера в исходных данных.

# Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-08. Выпарной аппарат (испаритель)

Лот №2 «Участок купороса», участок «Кристаллизация медного купороса»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Испаритель I ступени (выпарной аппарат) · УУСС: испаритель EV-2 с выносным нагревателем | 1 (1 нитка) | Закуп |
| 4.1.2 | Испаритель II ступени (выпарной аппарат) · УУСС: испаритель EV-2 с принудительной циркуляцией, под доп. разрежением | 1 | Закуп |
| 4.1.23 | Испаритель I ступени | 1 | Закуп |
| 4.1.24 | Испаритель II ступени | 1 | Закуп |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 345 дней/год, 8322 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Состав и количество | 4 шт.: 2 × (D 2,0 м; 34,5 м³) и 2 × (D 1,3 м; 8,9 м³); напряжённость парового пространства 22 800/22 000 м³/(м²·ч), потоки пара 49 417 / 23 032 / 17 647 / 5530 м³/ч | ИД рис. 4.4/4.5; табл. 4.1 |
| Назначение | Вакуумная кристаллизация медного (нитка 1) и смешанного медно-никелевого (нитка 2) купоросов, I/II ступени | ИД ч.2 разд. 4.1; поз. 4.1.1–4.1.24 |
| Материальное исполнение | 904L или аналог — все аппараты и трубопроводы растворного тракта | ИД разд. 4.2.1 |
| Требование к материалу | Основное оборудование выпарки/кристаллизации — 904L или аналог; 316L исключена для горячих концентрированных растворов | ИД ч.2 разд. 4.2.1 |
| Температуры ступеней | I ступень 40 °C, II ступень 20 °C (обе нитки) | ИД ч.2 разд. 4.1.4 |
| Давления (разрежения) | I ступень 0,06–0,08 атм; II ступень 0,013–0,02 атм; конденсаторы 0,075 атм | ИД ч.2 табл. 3.1, 4.1, рис. 4.4/4.5 |
| Греющий пар | нитка 1 — 2,1 т/ч; нитка 2 — 0,85–0,95 т/ч (глухой, 0,6 МПа) | ИД табл. 3.1; п. 1.3.13 |
| Коэффициент теплопередачи (требуемый) | ≈160–175 Вт/(м²·К) при полном ΔT (119 К) — запас поверхности ×5–7 на инкрустацию | расчёт БИ |
| Крупность кристаллов / влажность | не более 2,0 мм; влажность после центрифуг 4–6 % | ИД ч.2 табл. 3.1 |
| Нагрузка от заполненного аппарата (нитка 1) | ≈550–650 кН/аппарат (45 т содержимого + корпус) | расчёт БИ по V=34,5 м³, ρ=1,3 т/м³ |
| Нагрузка от заполненного аппарата (нитка 2) | ≈160–200 кН/аппарат | расчёт БИ по V=8,9 м³ |
| Монтажная единица | испаритель нитки 1 целиком: 8–15 т (без содержимого; по ОЛ уточняется) | оценка БИ (см. «Компоновка») |
| Контроль материала | ПМИ химсостава, МКК по ГОСТ 6032, НК швов; ферроксил-контроль свободного железа после монтажа | ИД разд. 4.2.1; практика CRA (ASTM A380/A967 — справочно) |
| Пробное давление паровых полостей | ≥1,25 × 0,6 МПа с поправкой на отношение допускаемых напряжений при 20 °C и при расчётной температуре (по расчёту на прочность) | ГОСТ 34233.1-2017; ФНП № 536 |
| Статус позиции | Закуп | ИД ч.2 табл. 4.1; ТЗ п.4.4; поз. 4.1.1 |
| Циркуляционные насосы, сепараторы, КИП в комплекте | уточняется по ТКП | состав комплектной поставки — по ТКП |
| Закладная (цифровизация): байпасы под плотномеры маточника | Байпасные петли осветлённого маточника с отсечной арматурой на обеих нитках и обеих ступенях (4 компл.); смачиваемые части 904L; замена прибора без останова нитки | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.3 п. 21; Прил. №5 |
| Закладная (цифровизация): контроль зарастания подогревателей | Пары термосопротивлений (класс допуска А) до и после каждого подогревателя; индивидуальный расходомер греющего пара на каждый подогреватель; гильзы кислотостойкие | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.3 п. 22 |
| Закладная (цифровизация): петли гранулометрии и смотровые штуцеры | Фланцевые байпасные петли с отсечной арматурой (проток 0,5–2 м³/ч) на контурах циркуляции обеих ступеней обеих ниток под проточную ячейку; смотровые штуцеры со стёклами; питание 230 В и сетевые порты на этажерке | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 9 |
| Закладная (цифровизация): регулируемая отсечка и арматура пара | Диапазон отсечки на выпарку — регулируемый (не фиксированное значение); регулирующие клапаны греющего пара с позиционерами вместо отсечных; резервные гильзы температур по высоте аппарата; байпасные пробоотборные линии Ду25 с площадками под будущий поточный анализатор | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 пп. 7, 10 |

Поля, выделенные цветом («уточняется по ТКП»), заполняет изготовитель; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД ч.1/ч.2, ТЗ на БИ) и решения Базового инжиниринга.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (поля, выделенные цветом) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

# Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-09. Центрифуга фильтрующая (пульсирующая)

Лот №2 «Участок купороса», участок «Кристаллизация медного купороса»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.6 | Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга · Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой | 2 | Закуп |
| 4.1.28 | Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга · Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой | 2 | Закуп |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 345 дней/год, 8322 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Тип | Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой | ИД ч.2 табл. 4.1; ТЗ п.4.4; поз. 4.1.6 |
| Количество / производительность | 2 × 2,5 т/ч + 2 × 1,5 т/ч, пульсирующие, 1800 об/мин | ИД табл. 4.1, рис. 4.4/4.5 |
| Назначение (I стадия) | Обезвоживание кристаллов медного купороса, I стадия | ИД ч.2 табл. 4.1; ТЗ п.4.4; поз. 4.1.6 |
| Назначение (II стадия) | Обезвоживание и промывка кристаллов смешанного купороса, II стадия | ИД ч.2 табл. 4.1; ТЗ п.4.4; поз. 4.1.28 |
| Материальное исполнение | Сталь 904L или аналог | ИД ч.2 табл. 4.1; ТЗ п.4.4; поз. 4.1.6 |
| Влажность и крупность осадка | не более 2,0 мм; влажность после центрифуг 4–6 % | ИД ч.2 табл. 3.1 |
| Промывка (смешанный купорос) | 0,15 м³ исходного фильтрата на 1 т кристаллов | ИД ч.2 табл. 3.1 |
| Выпуск медного купороса | 14 139 т/год ≈ 1,70 т/ч (влажность 4–6 % — сверх сухой массы) | расчёт БИ; ИД табл. 3.1 (1,6–1,8 т/ч) |
| Выпуск смешанного купороса | 6658 т/год (0,80 т/ч; диапазон 6,24–7,07 тыс. т/год) | ИД табл. 3.1; расчёт БИ |
| Статус позиции | Закуп | ИД ч.2 табл. 4.1; ТЗ п.4.4; поз. 4.1.6 |
| Привод, масса, вибронагрузки | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика (задание на фундаменты) |
| Электроисполнение и локальная аспирация | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |
| Закладная (цифровизация): мониторинг состояния привода | Для привода свыше 30 кВт — раздел «мониторинг состояния»: вибрация, температура подшипников, ток привода как значения (не биты), обмен Modbus TCP; карта Modbus-регистров — в составе документации поставщика | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 пп. 7, 14; разд. 1.3 п. 23 |
| Закладная (цифровизация): пробоотбор кека | Штуцер отбора проб осадка на выгрузке с площадкой обслуживания — под будущий поточный влагомер; влажность и масса кека — в опросный лист весоизмерения | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 10 |
| Закладная (цифровизация): сигналы в секундный архив | Все технологические параметры машины — в перечень сигналов АСУ (резерв каналов ≥30 %); архив хранилища технологических данных с шагом 1 с | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.3 п. 21; разд. 2 п. 7 |

Поля, выделенные цветом («уточняется по ТКП»), заполняет изготовитель; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД ч.1/ч.2, ТЗ на БИ) и решения Базового инжиниринга.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (поля, выделенные цветом) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

# Открытые позиции

Позиции, значения которых определяются по технико-коммерческим предложениям изготовителей либо на последующих этапах стадии БИ.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-08 (Выпарной аппарат (испаритель)) — Циркуляционные насосы, сепараторы, КИП в комплекте: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-09 (Центрифуга фильтрующая (пульсирующая)) — Привод, масса, вибронагрузки; Электроисполнение и локальная аспирация: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: Комплект опросных листов Лота №2 по базе решений: выпарные аппараты с подогревателями, эжекторы и пароэжекторные блоки, барометрические конденсаторы, центрифуги, насосы, узел фасовки, водокольцевые вакуум-насосы. В настоящую ревизию включены листы на выпарные аппараты и центрифуги; листы на эжекторы и пароэжекторные блоки, барометрические конденсаторы, насосы, узел фасовки и вакуум-насосы — определяется на стадии БИ (следующая ревизия альбома).

Источник: ИД ч.2 разд. 4.1; решение БИ (перечень оборудования Лота №2)

Определяется на стадии БИ: Перечень допускаемых аналогов стали 904L фиксируется в листах до запроса ТКП по согласованию с Заказчиком.

Определяется на стадии БИ: Структура запроса ТКП (комплектный поставщик обеих ниток либо разбивка на пакеты: аппараты 904L, центрифуги, вакуумное хозяйство, фасовка, АСУ) — по решению Заказчика.

Определяется на стадии БИ: Перечень изготовителей и поставщиков для рассылки листов, сроки ответа и порядок сравнения ТКП — по реестру запросов бюджетных ТКП (документ ОВЭ75-БИ-ОБ-ТКП).

Определяется на стадии БИ: Итоговая редакция листов — после согласования с Заказчиком перечня основного оборудования лота и получения замечаний к настоящей ревизии.