| КВАНТ рабочие материалы проекта | ОВЭ-75 · АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год · шифр КГМК.ОВЭ-75 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ-ОВЭ75-07

Вакуум-фильтр барабанный

Лот №1 · Цех обжига · участок: Фильтрация концентрата · сформирован 01.09.2026

ЧЕРНОВИК — для запроса ТКП Не является выпущенной документацией. Значения — из ИД/ТЗ Заказчика и решений БИ (equipment.json, bi_lot*.json); жёлтые поля «уточняется по ТКП» заполняет поставщик в составе технико-коммерческого предложения.

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Барабанные вакуум-фильтры для пульпы медного концентрата | Уточняется в БИ | Закуп |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Назначение | Обезвоживание пульпы сгущённого медного концентрата ОРФ (влажность кека 10 %) с системой вакуумирования, отвода фильтрата и выгрузки кека в шнековый смеситель | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Поверхность фильтрации / показатели | 2 × 32 м² (расчётно 29,4 м²), 300 кг/(м²·ч), кек 10 % влаги, 9,8 т/ч | ИД табл. 23 п.50-54, 46-49 |
| Количество | 2 × 32 м² барабанные | ИД табл. 23 п.52-54 |
| Питание (пульпа концентрата) | 73 492 т/год сух. (до 10,621 т/ч), влажность 10 % | ИД табл. 22 стр.1; табл. 23 п.62, 193; ТЗ п.3.1.1 |
| Требование к параметрам | По ТЗ на БИ п. 3.4 | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Материальное исполнение | уточняется по ТКП | нет в ИД/перечне — запросить в ТКП |
| Статус позиции | Закуп | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Вакуумная система (насосы, ресивер, гидрозатвор) | уточняется по ТКП | тип и число вакуум-насосов, объём ресивера — по ТКП поставщика фильтров |
| Фильтроткань и регенерация полотна | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |
| Система отдувки кека и промывки | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |
| Закладная (цифровизация): мониторинг состояния динамического оборудования | Для приводов и вакуум-насосов свыше 30 кВт — раздел «мониторинг состояния»: вибрация, температура подшипников, ток как значения (не биты); карта Modbus-регистров — в документации поставщика | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 пп. 7, 14 |
| Закладная (цифровизация): пробоотборные линии фильтрата | Байпасные пробоотборные линии Ду25 с отсечной арматурой и площадками обслуживания — под будущий поточный анализатор; пробоотборный штуцер на границе узла | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 10 |
| Закладная (цифровизация): приборный учёт узла | Расходомер фильтрата и вакуумметры — в перечень сигналов АСУ; теги узла — в секундный архив хранилища технологических данных | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.3 п. 21; разд. 2 пп. 6, 7 |

Жёлтым выделено «уточняется по ТКП» — заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД/ТЗ) и решения БИ КВАНТ.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (жёлтые поля) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

Источники данных: equipment.json (перечень по ИД/ТЗ) и bi_lot1.json (инженерные решения БИ); сборка — ove/tools/build_specs.py, 01.09.2026.