ОВЭ-75 · Лот №2 · Участок получения медного и медно-никелевого купороса — инженерные решения БИ

Пояснительная записка Базового инжиниринга — ЧЕРНОВИК v0.1 для согласования

АО «Кольская ГМК» · комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год · шифр КГМК.ОВЭ-75

Рабочий материал КВАНТ, сформирован 27.08.2026 до старта работ: данные — из ИД ч.1/ч.2 и ТЗ v4.1; состав разделов — по требованиям ТЗ к содержанию БИ. Позиции «определяется на стадии БИ» закрываются после старта (ИД по варианту размещения, ТУ на подключение, ТКП). Не является выпущенной документацией.

## Общие сведения об объекте, назначении, месте расположения

Участок получения медного и медно-никелевого купороса — узел вывода примесей из медного контура гидрометаллургического производства ОВЭ-75. Баланс примесей (Ni, Fe, Co) поддерживается отсечкой части богатого фильтрата контрольной фильтрации на двухстадийную вакуумную выпарку-кристаллизацию: на первой стадии выделяется чистый оборотный медный купорос (возвращается растворением в медный контур), на второй — товарный смешанный медно-никелевый купорос, отгружаемый на завод NNH; маточный раствор второй стадии (маточник-2) передаётся в ЦЭН. Лидирующая примесь — никель (предельное расчётное содержание в электролите 20 г/л), следующая — железо (критическая величина 3 г/л); возможное превышение перехода примесей в раствор компенсируется резервированием мощностей узлов кристаллизации (ИД ч.2 разд. 2.1) — для оборудования выделения купоросов ИД принят 30 % коэффициент запаса (ИД ч.2 разд. 4.2).

Участок размещается в существующем здании Гидрометаллургического участка (ГМУ, бывший корпус «Минпрок», чертежи Приложения №7 к ТЗ — ФМ.01648). Аппаратурная схема — по ИД ч.2 разд. 4.1.4 (рис. 4.4 — медный купорос, рис. 4.5 — смешанный купорос): каждая стадия реализована на двух последовательных ступенях выпарки-кристаллизации под разрежением, две технологически независимые нитки со своими конденсаторами, пароэжекторными блоками (ПЭБ) и центрифугами. Режим работы — круглосуточный, 8 322 ч/год (КИО 95 %; ≈347 сут), ИД ч.1 Приложение В.

БАЗИС РАЗМЕЩЕНИЯ (ТЗ v4.1 п.1.3, 25.08.2026): базовый сценарий — новое строительство корпуса купоросного участка (~16 тыс. м³) на свободной территории по варианту размещения, принятому Заказчиком (см. calc.json NB-EW/NB-COST); размещение в существующем здании ГМУ (Прил. №7, ФМ.01648) сохраняется как резервный сценарий А.

ГРАНИЦЫ ПО ТЗ v4.1 (25.08.2026). Таблица границ Лота №2 переписана: вход — «Продукционный (богатый) раствор на получение медного купороса ¦ Фланец выпарного аппарата I ступени»; отдельно выделен «Маточный раствор 2 … ¦ Фланец выпарного аппарата II ступени»; пар — по фланцам выпарных аппаратов, эжекторов и крышки сборника маточника 1; купорос — «Фланец выгрузки центрифуги медного купороса» (без ссылок на позиции ИД). Подводящий трубопровод богатого раствора от ёмкости фильтрата до выпарки — теперь вне границ лота. Строка про компрессорный сжатый воздух в таблице v4.1 опустела (C-96), перекрёстные ссылки на границы даны и как п.4.3, и как п.5.3 (C-97).

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Производительность по оборотному медному купоросу | ≈14,1 тыс. т/год (1,70 т/ч) — расчёт по балансу меди | расчёт БИ по ТЗ п. 4.1/4.2 |
| Производительность по смешанному купоросу | ≈6,7 тыс. т/год (0,75–0,85 т/ч) — товарный продукт на NNH | ИД ч.2 табл. 3.1; расчёт БИ |
| Режим работы | круглосуточно, 8 322 ч/год (КИО 95 %; ≈347 сут) | ТЗ п. 4.4; ИД ч.1 прил. В |
| Размещение | Существующее здание ГМУ («Минпрок», ФМ.01648); сетку колонн учитывать 6/12 м | ТЗ п. 4.5, Приложение №7 |
| Климат площадки | Снеговой район V (3,2 кПа), ветровой II (0,30 кПа), t наиболее холодных суток −40 °C, сейсмичность 6 баллов (ОСР-2015-В) | ТЗ разд. 2.9 |
| Коэффициент запаса оборудования кристаллизации | 30 % (прочее гидрометаллургическое — 15 %) | ИД ч.2 разд. 4.2 |

Нормативная база: СП 2.2.3670-20 — Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда на участке; ГОСТ 12.1.005-88 — Воздух рабочей зоны: ПДК аэрозолей солей Ni 0,005 мг/м³ (1 класс), Cu 0,5 мг/м³, H₂SO₄ 1 мг/м³ (2 класс)

— определяется на стадии БИ: Конкретный пролёт/зона размещения участка в здании ГМУ — выделяется Заказчиком, подтверждается обмерным обследованием

— определяется на стадии БИ: Точки подключения пара, воды, воздуха (ТУ на подключение) — при разработке БИ/ОТР

— определяется на стадии БИ: Пустая строка в таблице границ v4.1 — потеряна граница по сжатому воздуху (C-96); подтвердить восстановление строки

## Данные о сырье и продукции

Сырьё двух ниток задано ТЗ (п. 4.1) и ИД ч.2 (разд. 1.4, 2.3, табл. 3.1, 5.5, 5.7, 5.16, 5.18).

Нитка 1 (медный купорос): часть продукционного (богатого) раствора после контрольной фильтрации — 42,2 тыс. м³/год (5,07 м³/ч при 8322 ч; ИД табл. 3.1: 5,0–5,3 м³/ч), состав, кг/м³: Cu 102,9; Ni 20,6; Co 1,6; Fe 2,6; H₂SO₄ 17,9; температура на входе 65–75 °C.

Нитка 2 (смешанный купорос): маточный раствор от кристаллизации медного купороса — 11,81 тыс. м³/год (1,42 м³/ч), состав, кг/м³: Cu 60; Ni 70; Co 5,59; Fe 8,98; H₂SO₄ 61.

Продукция: (1) медный купорос — кристаллогидрат CuSO₄·5H₂O (теоретически 25,45 % Cu для чистого CuSO₄·5H₂O; принятый ИД состав 25,7 % Cu ПРЕВЫШАЕТ стехиометрический максимум пентагидрата — базис состава (форма/влажность) запрошен у Гипроникеля, см. F-KUPOROS; в гарантийные показатели закладывается Cu ≥25,0 % на сухой продукт при влажности 4–6 %), передаётся на растворение (граница — фланец выгрузки центрифуги); (2) смешанный медно-никелевый купорос — мелкозернёный сыпучий кристаллогидрат, влажность 4–6 %, фасуется в биг-беги с полиэтиленовым вкладышем (граница — расфасованный продукт); (3) маточник-2 — 1,8 тыс. м³/год (0,22 м³/ч), кг/м³: Ni 30,5; Cu 14,5; Co 2,5; Fe 11,3; H₂SO₄ 400 — насыщен при 20–25 °C, перед транспортировкой в ЦЭН подогревается острым паром либо разбавляется водой на 10–15 % (не охлаждать ниже 25–30 °C).

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Фильтрат на кристаллизацию | 42,2 тыс. м³/год; Cu 102,9 / Ni 20,6 / Co 1,6 / Fe 2,6 / H₂SO₄ 17,9 кг/м³ | ТЗ п. 4.1 |
| Маточник на смешанный купорос | 11,81 тыс. м³/год; Cu 60 / Ni 70 / Co 5,59 / Fe 8,98 / H₂SO₄ 61 кг/м³ | ТЗ п. 4.1 |
| Медный купорос | 25,7 Cu / 0,29 Ni / 0,02 Co / 0,04 Fe / 12,83 S, % | ТЗ п. 4.2 |
| Смешанный купорос | 9,79 Cu / 11,47 Ni / 0,91 Co / 1,27 Fe / 0,07 H₂SO₄ / 12,38 S, %; влажность 4–6 %; микропримеси, г/т: Zn 210, Se 35, Te 210, As 500, Ca 2730 | ТЗ п. 4.2 |
| Маточник-2 (в ЦЭН) | 1,8 тыс. м³/год; Ni 30,5 / Cu 14,5 / Co 2,5 / Fe 11,3 / H₂SO₄ 400 кг/м³; Zn 400, Se 80, Te 450, As 2500, Ca 600 г/м³ | ИД ч.2 п. 1.4.2.2 |

Нормативная база: ГОСТ 19347-2014 — «Купорос медный. Технические условия» — справочно: медный купорос участка — оборотный полупродукт, товарные требования ГОСТ к нему не предъявляются, но показатели чистоты (Fe, Ni) контролируются по логике стандарта; Спецификация/ТУ приёмки NNH — Требования к товарному смешанному купоросу (упаковка, влажность, примеси) — согласовать с NNH, уточнить документ

— определяется на стадии БИ: Составы фильтрата-1 и бедного электролита на растворение приведены в ИД табл. 5.6/5.17 (в переданной редакции — изображения): запросить у Заказчика редактируемые таблицы для замыкания баланса растворения

## Описание технологического процесса по операциям

Схема — две последовательные стадии кристаллизации, каждая на двух ступенях под разрежением; технологически это две независимые нитки с общими только системами кислой оборотной воды (СОВ) и пароснабжения (ИД ч.2 разд. 2.3, 4.1.4).

ОПЕРАЦИЯ 1. Приём питания. Часть фильтрата контрольной фильтрации из ёмкости поз. 4.1.19 через бак поз. 4.1.22 подаётся в выносной подогреватель I ступени нитки 1 (граница проектирования 4.3.1 — фланец от ёмкости сбора фильтрата, рис. 4.1 поз. 4.1.19).

ОПЕРАЦИЯ 2. Выпарка-кристаллизация медного купороса, I ступень (рис. 4.4 поз. 1). Испаритель D 2,0 м, V 34,5 м³ с выносным кожухотрубным подогревателем F = 63 м² (глухой пар) и контуром принудительной циркуляции (насос 633 м³/ч, H 4,5 м, 22 кВт). Температура в аппарате 40 °C, давление 0,06–0,08 атм; расход греющего пара 2,1 т/ч, выход сокового пара 2,2 т/ч; ж:т в пульпе 9,18, содержание твёрдого до 0,2 т/м³. Кристаллы через солевую колонну и седиментационный цилиндр выводятся вниз, маточник — на II ступень.

ОПЕРАЦИЯ 3. II ступень (поз. 2, аппарат унифицирован с I ступенью). Кристаллизация без нагрева — адиабатическим самоиспарением при глубоком разрежении 0,013–0,02 атм (паровой эжектор поз. 8), температура 20 °C, соковый пар 0,29 т/ч; ж:т 2,45, твёрдого до 0,6 т/м³, крупность до 2 мм.

ОПЕРАЦИЯ 4. Фугование. Кристаллы обеих ступеней через солевые колонны поступают в репульпатор поз. 3 (2,5 м³) и на пульсирующие центрифуги (по табл. 4.1 — 2 шт. × 2,5 т/ч, рабочая + резервная; 1800 об/мин, 15 кВт). Фугат через бак поз. 7 возвращается в солевые колонны (транспорт соли) и на II ступень.

ОПЕРАЦИЯ 5. Растворение медного купороса (репульпатор поз. 4.1.7, обогрев острым паром): 65–75 °C, 1,0 ч; купорос 1,6–1,8 т/ч + фильтрат-1 1,4–1,5 м³/ч + бедный электролит 3,2–3,5 м³/ч; твёрдое по питанию 350–380 кг/м³, Cu в конечном растворе 95–120 кг/м³; раствор — в репульпатор поз. 4.1.21 на контрольную фильтрацию (замыкание медного контура).

ОПЕРАЦИЯ 6. Выпарка-кристаллизация смешанного купороса, I ступень (рис. 4.5 поз. 1). Маточник II ступени нитки 1 через обогреваемый бак поз. 4.1.5 — в выносной подогреватель F = 25 м²; испаритель D 1,3 м, V 8,9 м³, циркуляция 251 м³/ч (11 кВт); 40 °C, 0,06–0,10 атм; греющий пар 0,85–0,95 т/ч, соковый 0,7–0,8 т/ч.

ОПЕРАЦИЯ 7. II ступень (поз. 2): 20 °C, 0,013–0,02 атм (эжектор поз. 6), соковый пар 0,07 т/ч; ж:т 1,70.

ОПЕРАЦИЯ 8. Фугование и промывка. Центрифуги 2 шт. × 1,5 т/ч (табл. 4.1); кристаллы промываются исходным фильтратом нитки 1 (0,15 м³/т) для удаления кислоты и микропримесей; промвода — в аппарат I ступени, фугат — на II ступень.

ОПЕРАЦИЯ 9. Фасовка: ленточный транспортёр → узел затаривания в биг-беги с ПЭ-вкладышем, взвешивание, пробоотбор, коммерческий учёт; через склад — на NNH.

ОПЕРАЦИЯ 10. Маточник-2 — в обогреваемый бак поз. 4.1.26 и в ЦЭН (подогрев/разбавление — см. разд. «Сырьё и продукция»).

ОПЕРАЦИЯ 11. Конденсация и вакуум: соковый пар I ступеней и пар эжекторов II ступеней конденсируется в барометрических конденсаторах своих ниток; разрежение конденсаторов поддерживают ПЭБ (эжектор + конденсатор ПЭБ + водокольцевой вакуум-насос). Орошение — холодной водой кислой СОВ; тёплая вода возвращается на отдельную градирню кислой СОВ.

Независимость и резервирование: останов любой нитки не останавливает вторую; на период чистки теплообменников предусмотрено опорожнение ступеней в резервный реактор каскада выщелачивания с последующим возвратом пульпы (ИД ч.2 разд. 4.2.1); центрифуги — рабочая + резервная на каждой нитке.

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Температуры ступеней | I ступень 40 °C, II ступень 20 °C (обе нитки) | ИД ч.2 разд. 4.1.4 |
| Давления | I ступень 0,06–0,08 атм; II ступень 0,013–0,02 атм; конденсаторы 0,075 атм | ИД ч.2 табл. 3.1, 4.1, рис. 4.4/4.5 |
| Крупность кристаллов | не более 2,0 мм; влажность после центрифуг 4–6 % | ИД ч.2 табл. 3.1 |
| Промывка смешанного купороса | 0,15 м³ исходного фильтрата на 1 т кристаллов | ИД ч.2 табл. 3.1 |
| Растворение купороса | 65–75 °C, 1,0 ч, Cu в конечном растворе 95–120 кг/м³ | ИД ч.2 табл. 3.1 |

Нормативная база: ГОСТ 32569-2013 — Технологические стальные трубопроводы участка (кислые растворы, пар) — устройство и эксплуатация; ГОСТ 12.2.003-91 — Общие требования безопасности к производственному оборудованию

— определяется на стадии БИ: Схема сбора и возврата чистого конденсата глухого пара (в конденсатный тракт котельной/теплоцентра) — по ТУ на подключение

— определяется на стадии БИ: Точки и объёмы опорожнения ниток в резервный реактор выщелачивания — увязать с проектом участка выщелачивания (вне Лота №2)

## Материальные балансы по операциям

Балансы построены прямым счётом из потоков и составов ТЗ/ИД; годовой фонд 8322 ч. Табличные балансы ИД (табл. 5.5–5.7, 5.16–5.18) в переданной редакции — изображения; ниже — воспроизводимый расчёт БИ, невязки указаны явно.

НИТКА 1 (медный купорос). Приход металлов с фильтратом: m = V·c. Cu: 42,2 тыс. м³ × 102,9 кг/м³ = 4342 т/год; Ni: 42,2 × 20,6 = 869 т; Co: 67,5 т; Fe: 109,7 т; H₂SO₄: 755 т. Расход в маточник (на нитку 2): Cu: 11,81 × 60 = 709 т; Ni: 827 т; Co: 66,0 т; Fe: 106,1 т; H₂SO₄: 720 т. Медь в купорос по разности: 4342 − 709 = 3634 т/год → масса купороса 3634 / 0,257 = 14 139 т/год = 1,70 т/ч — совпадает с питанием центрифуг по ИД (1,6–1,8 т/ч твёрдого): невязка 0,05 %. Проверка примесей в купоросе по разности: Ni (869−827)/14 139 = 0,30 % (ИД 0,29 % — сходится); Fe 0,026 % (ИД 0,04 %); Co 0,011 % (ИД 0,02 %) — расхождения в пределах округлений диапазонов табл. 3.1. Испарённая вода: 2,2 + 0,29 = 2,49 т/ч = 20,7 тыс. т/год.

НИТКА 2 (смешанный купорос). Приход — маточник-1 (см. выше). Выход купороса: 0,75–0,85 т/ч → 6,24–7,07 тыс. т/год; принято 0,80 т/ч = 6658 т/год. Металлы в купоросе: Cu 6658 × 9,79 % = 652 т; Ni 764 т; Co 60,6 т; Fe 84,6 т. Маточник-2: Cu 26,1 т; Ni 54,9 т; Co 4,5 т; Fe 20,3 т; H₂SO₄ 720 т. Сходимость: Cu 709 против 652+26 = 678 (невязка 4,3 %); Ni 1,0 %; Co 1,4 %; Fe 1,1 % — невязки закрываются промводами (возврат в I ступень) и диапазонами составов; окончательное замыкание — по табл. 5.7/5.18 ИД при получении редактируемых данных. Испарённая вода: 0,77–0,87 т/ч = 6,4–7,2 тыс. т/год.

РАСТВОРЕНИЕ. Приход Cu: купорос 1,70 т/ч × 25,7 % = 437 кг/ч + бедный электролит 3,2–3,5 м³/ч × 35 кг/м³ = 112–123 кг/ч + Cu фильтрата-1 (состав — табл. 5.6 ИД). Выход: 5,9–6,8 м³/ч раствора с Cu 95–120 кг/м³ = 560–710 кг/ч. Баланс замыкается в диапазонах ИД; точный состав фильтрата-1 — открытая позиция.

ВОДНЫЙ БАЛАНС УЧАСТКА: суммарно испаряется и конденсируется в кислую СОВ 4,67 т/ч (соковый пар 2,2+0,29+0,77+0,07 + рабочий пар эжекторов 1,36 − пар ПЭБ, учитываемый в конденсаторах ПЭБ) — это профицит воды кислой СОВ, отсекаемый в производство (ИД ч.2 п. 1.3.12, 2.5): в штатном режиме кислая СОВ свежей воды не потребляет.

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Cu: фильтрат → купорос/маточник | 4342 = 3634 (купорос) + 709 (маточник-1) т/год; невязка 0,05 % | расчёт БИ по ТЗ п. 4.1/4.2 |
| Выпуск медного купороса | 14 139 т/год ≈ 1,70 т/ч (влажность 4–6 % — сверх сухой массы) | расчёт БИ; ИД табл. 3.1 (1,6–1,8 т/ч) |
| Выпуск смешанного купороса | 6658 т/год (0,80 т/ч; диапазон 6,24–7,07 тыс. т/год) | ИД табл. 3.1; расчёт БИ |
| Никель: фильтрат → смешанный купорос | 869 т/год входа; 764 т в купорос, 55 т в маточник-2 (невязка 1,0 %) | расчёт БИ |
| Испарённая вода (обе нитки) | 3,3–3,4 т/ч сокового пара; 27–28 тыс. т/год | ИД табл. 3.1; расчёт БИ |
| Профицит конденсата в кислой СОВ | ≈4,7 м³/ч — возврат в производство вместо свежей воды | расчёт БИ; ИД п. 1.3.12 |

— определяется на стадии БИ: Редактируемые таблицы балансов ИД 5.5–5.7, 5.16–5.18 (переданы изображениями) — запросить для контрольной сверки

— определяется на стадии БИ: Баланс H₂SO₄ по промводам и влаге купоросов — замыкается на стадии БИ по полученным таблицам

## Тепловой расчёт выпарки: греющий пар, теплопередача, нагрузки конденсации

Расчёт по данным ИД (табл. 3.1, спецификации рис. 4.4/4.5); свойства пара — по таблицам водяного пара; теплоёмкость раствора принята cₚ ≈ 3,3 кДж/(кг·К), плотность 1,25 т/м³ (сульфатные растворы 1,2–1,3 т/м³ по ИД).

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ I СТУПЕНИ, НИТКА 1. Тепловая мощность: Q = D·r. При греющем паре 0,6 МПа (абс.; п. 1.3.13 ИД; r ≈ 2085 кДж/кг при T_нас ≈ 159 °C): Q = 2100 кг/ч × 2085 = 4,38 ГДж/ч = 1,22 МВт. Подогрев циркулирующего потока за проход: ΔT = Q/(G·cₚ) = 4,38·10⁶ / (633 м³/ч × 1250 кг/м³ × 3,3) = 1,7 К — классический режим принудительной циркуляции кристаллизатора (подогрев 1,5–2 К без кипения в трубках, вскипание в паровом объёме испарителя). Кратность циркуляции: 633 / 5,07 = 125. Требуемый средний коэффициент теплопередачи при полном температурном напоре (159 − 40 = 119 К): K = Q/(F·ΔT) = 1,22·10⁶ / (63 × 119) ≈ 160 Вт/(м²·К) — в 5–7 раз ниже типичных 800–1200 Вт/(м²·К) для чистой поверхности: заложенная ИД поверхность 63 м² обеспечивает работу при пониженном давлении греющего пара (малый ΔT против инкрустации) и при частичном зарастании трубок 904L — запас корректен для солевой службы.

ПРОВЕРКА ИСПАРЕНИЯ I СТУПЕНИ: самоиспарение перегретого питания (70 → 40 °C): W_фл = G·cₚ·ΔT / r(40 °C) = 6340 кг/ч × 3,3 × 30 / 2406 = 261 кг/ч; испарение от греющего пара: 4,38·10⁶ / 2406 = 1820 кг/ч; сумма 2081 кг/ч против 2200 кг/ч по ИД — сходимость 95 % (разница — диапазоны потоков и теплопотери).

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ I СТУПЕНИ, НИТКА 2: Q = 900 × 2085 = 1,88 ГДж/ч = 0,52 МВт; ΔT за проход = 1,88·10⁶/(251×1250×3,3) = 1,8 К; K_треб = 0,52·10⁶/(25×119) ≈ 175 Вт/(м²·К) — та же проектная логика.

НАГРУЗКИ КОНДЕНСАЦИИ (r при 0,075 атм ≈ 2406 кДж/кг, T_нас 40,3 °C).
— Барометрический конденсатор нитки 1: пар 2,2 (I ст.) + 0,29 (соковый II ст.) + 0,75 (рабочий пар эжектора) = 3,24 т/ч; Q = 3240 × 2406 = 7,80 ГДж/ч = 2,17 МВт. Нагрев орошающей воды 380 м³/ч: ΔT = 7,80·10⁶/(380 000 × 4,19) = 4,9 К (22,5 → 27,4 °C); недогрев до T_нас 40,3 °C ≈ 13 К — запас по конденсации обеспечен (табл. 4.1: расчётная нагрузка 4,5 т/ч, запас 1,4).
— Конденсатор ПЭБ нитки 1: 0,27 т/ч, Q ≈ 0,19 МВт, вода 32 м³/ч, ΔT ≈ 5,0 К.
— Барометрический конденсатор нитки 2: 0,75 + 0,07 + 0,18 = 1,0 т/ч; Q ≈ 0,67 МВт; вода 138 м³/ч, ΔT ≈ 4,2 К.
— Конденсатор ПЭБ нитки 2: 0,16 т/ч, Q ≈ 0,11 МВт, вода 18 м³/ч, ΔT ≈ 5,3 К.
ИТОГО тепло, отводимое в кислую СОВ (нагрузка градирни кислой СОВ от участка): ≈3,1–3,2 МВт при расходе воды 568 м³/ч.

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Греющий пар I ступеней | нитка 1 — 2,1 т/ч; нитка 2 — 0,85–0,95 т/ч (глухой, 0,6 МПа) | ИД табл. 3.1; п. 1.3.13 |
| Тепловая мощность подогревателей | 1,22 МВт (F=63 м²) и 0,52 МВт (F=25 м²); подогрев за проход 1,7–1,8 К | расчёт БИ |
| K требуемый | ≈160–175 Вт/(м²·К) при полном ΔT (119 К) — запас поверхности ×5–7 на инкрустацию | расчёт БИ |
| Нагрузка конденсаторов | 2,17 + 0,19 + 0,67 + 0,11 ≈ 3,1 МВт; вода кислой СОВ 568 м³/ч, ΔT ≈ 5 К | расчёт БИ; ИД рис. 4.4/4.5 (спецификации) |
| Сходимость испарения I ступени | расчёт 2,08 т/ч против 2,2 т/ч ИД (95 %) | расчёт БИ |

Нормативная база: ГОСТ 34233.1-2017, ГОСТ 34233.2-2017 — Нормы и методы расчёта на прочность сосудов; проверка корпусов испарителей и конденсаторов на устойчивость от наружного давления (вакуум); ФНП (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536) — Промышленная безопасность оборудования под избыточным давлением — паровые полости подогревателей (0,6 МПа) и паропроводы; ТР ТС 032/2013 — Паропроводы и паровые полости (изб. давление > 0,05 МПа); вакуумные корпуса аппаратов под действие ТР не подпадают (нет избыточного давления)

— определяется на стадии БИ: Параметры пара на границе участка (0,6 МПа от теплоцентра или редуцированный пар КУ после РОУ) — по ТУ на подключение

— определяется на стадии БИ: Точное давление греющего пара перед подогревателями (регулирование) и качество/возврат конденсата — на стадии БИ

— определяется на стадии БИ: Теплопотери корпусов и тепловыделения в помещение (требование ТЗ) — после выбора изоляции

## Расчёт вакуумной системы: эжекторы, ПЭБ, барометрические трубы, солевые колонны

Вакуумная система каждой нитки — трёхконтурная: (1) эжектор II ступени сжимает соковый пар II ступени с 0,013–0,02 атм до давления конденсатора 0,075 атм; (2) барометрический конденсатор смешивающего типа конденсирует соковый пар I ступени и выхлоп эжектора; (3) ПЭБ (эжектор + конденсатор ПЭБ + водокольцевой вакуум-насос) отсасывает парогазовую смесь из конденсатора, поддерживая 0,06–0,08 атм и удаляя неконденсирующиеся газы (подсосы воздуха).

ЭЖЕКТОРЫ II СТУПЕНЕЙ (по спецификациям рис. 4.4/4.5): нитка 1 — рабочий пар 0,75 т/ч при 6 атм, производительность по соковому пару 0,375 т/ч; нитка 2 — 0,18 т/ч и 0,090 т/ч. Проверка: степень сжатия 0,075/0,013…0,02 = 3,8–5,8; коэффициент эжекции u = 0,375/0,75 = 0,090/0,18 = 0,5 — для одноступенчатого пароструйного компрессора при таком сжатии и паре 0,6 МПа значение реалистично (типовой диапазон 0,4–0,6). Фактическая нагрузка по соковому пару II ступеней (0,29 и 0,07 т/ч) ниже производительности эжекторов — запас 1,3 (табл. 4.1).

ПЭБ: нитка 1 — эжектор 0,27 т/ч (6 атм, рабочее давление всаса 0,06 атм), конденсатор ПЭБ D 0,5 м (32 м³/ч воды), вакуум-насос ВВН1-6; нитка 2 — эжектор 0,16 т/ч, конденсатор D 0,5 м (18 м³/ч), ВВН1-3. Расчёт подсосов воздуха для подтверждения типоразмера ВВН — по нормам герметичности вакуумных систем на стадии БИ (опросные листы изготовителя).

БАРОМЕТРИЧЕСКИЕ ТРУБЫ. Минимальная высота столба воды, уравновешивающего разность давлений: H_min = 10,33 × (P_атм − P_конд)/P_атм = 10,33 × (1 − 0,075) = 9,56 м (при диапазоне 0,06–0,08 атм — 9,50…9,71 м). С запасом на колебания вакуума, волну и гидравлику принято H ≈ 10,5 м от уровня воды в гидрозатворе до опорного сечения конденсатора. Диаметр трубы нитки 1 из скорости 1,1–1,2 м/с при 380 м³/ч воды + 3,24 т/ч конденсата: d = √(4·Q/(π·v)) = √(4×383/3600/(3,14×1,2)) ≈ 0,34 м → Dу 350–400 мм; нитка 2 (139 м³/ч): ≈0,20 м → Dу 200–250 мм; ПЭБ (32 и 18 м³/ч): Dу 100–125 мм. Гидрозатворы — ёмкостью не менее 1,5 объёма трубы (нитка 1: труба ≈1,0 м³ → бак ≥ 1,5–2 м³) для исключения срыва затвора при пуске/остановке.

СОЛЕВЫЕ КОЛОННЫ II СТУПЕНЕЙ — гидростатические затворы на пульпе: требуемый столб H = 10,33 × (1 − P/P_атм) / ρ_отн; при P = 0,013–0,02 атм и плотности пульпы 1,3–1,45 т/м³ H ≈ 7,0–7,9 м. Это определяет высокую отметку установки испарителей II ступеней относительно репульпаторов выгрузки и является ключевым фактором вертикальной компоновки (см. раздел «Компоновка»).

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Разрежения | конденсаторы 0,075 атм (0,06–0,08); II ступени 0,013–0,02 атм | ИД табл. 3.1, 4.1 |
| Эжекторы II ступеней | 0,75 т/ч → 0,375 т/ч сокового (н.1); 0,18 → 0,090 т/ч (н.2); u = 0,5; сжатие 3,8–5,8 | ИД рис. 4.4/4.5; расчёт БИ |
| ПЭБ | н.1: эжектор 0,27 т/ч + конденсатор D0,5 (32 м³/ч) + ВВН1-6; н.2: 0,16 т/ч + D0,5 (18 м³/ч) + ВВН1-3 | ИД рис. 4.4/4.5 |
| Высота барометрических труб | H_min = 9,56 м → принято ≈10,5 м; гидрозатворы ≥1,5 объёма трубы | расчёт БИ |
| Диаметры барометрических труб | н.1 — Dу 350–400; н.2 — Dу 200–250; ПЭБ — Dу 100–125 | расчёт БИ |
| Солевые колонны II ступеней | гидростатический столб пульпы ≈7,0–7,9 м | расчёт БИ |

Нормативная база: ГОСТ 34233.2-2017 — Устойчивость вакуумных корпусов (наружное давление 0,1 МПа) — расчёт колец жёсткости испарителей и конденсаторов

— определяется на стадии БИ: Нормы подсоса воздуха и подтверждение типоразмеров ВВН1-6/ВВН1-3 — расчётом герметичности на стадии БИ и ОЛ изготовителя

— определяется на стадии БИ: Схема защиты от срыва вакуума (разбивка вакуума, обратные клапаны на трубах) — при разработке P&ID

## Обоснование материального исполнения: 904L против 316L

ИД ч.2 (разд. 4.2.1, последний абзац) прямо исключает низколегированную нержавеющую сталь типа 316L для оборудования, контактирующего с горячими кислыми концентрированными сульфатными растворами, и предписывает для основного оборудования узлов выпарки и кристаллизации купоросов исполнение из стали 904L (или аналога; для наиболее агрессивных узлов выщелачивания — Hastelloy G-35 или аналог).

УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ УЧАСТКА: сернокислые растворы 15–70 г/л H₂SO₄ при 40–75 °C (маточник-2 — до 400 г/л при 20–40 °C), высокие концентрации CuSO₄/NiSO₄, хлорид-ион 20–35 г/м³, кипение под вакуумом с локальным концентрированием у поверхности нагрева, абразивное воздействие кристаллов (до 2 мм) в контуре циркуляции 633 м³/ч, переменное смачивание/паровая фаза.

ПОЧЕМУ НЕ 316L: сталь 316L (16–18 % Cr, 10–14 % Ni, 2–3 % Mo, без Cu) в серной кислоте средних концентраций при повышенных температурах находится в области активного растворения: по изокоррозионным диаграммам производителей нержавеющих сталей граница скорости коррозии 0,13 мм/год для 316L при 40–70 °C проходит в области разбавленных (<1–5 %) растворов; при 5–40 % H₂SO₄ и 40–70 °C скорость коррозии составляет миллиметры в год. Присутствие ионов Cu²⁺ частично пассивирует (катодный деполяризатор), но локальное подкисление в зоне кипения, хлориды и эрозия кристаллами снимают пассивность: неизбежны питтинг, щелевая коррозия под отложениями соли и эрозионно-коррозионный износ трубок подогревателей.

ПОЧЕМУ 904L (UNS N08904: ≈20 % Cr, 24–26 % Ni, 4–5 % Mo, 1,2–2 % Cu): легирование медью и высокий Ni/Mo дают стойкость именно в серной кислоте — классический материал сернокислотных выпарных и кристаллизационных производств; скорость коррозии <0,1–0,13 мм/год во всём рабочем диапазоне участка (до ~40 % H₂SO₄ при 40–70 °C), высокая стойкость к питтингу (PREN ≈ 34–36) и щелевой коррозии.

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ОШИБКИ (закладка 316L): (1) сквозная коррозия трубных пучков выносных подогревателей и зон смачивания корпусов в течение первого года-двух эксплуатации против нормативных 10+ лет; (2) загрязнение оборотного медного купороса и электролита железом и хромом — прямое нарушение баланса Fe (критическая концентрация 3 г/л в электролите; норматив Fe в купоросе 0,04 %) и риск по качеству катодов М00к (Fe ≤ 0,0010 %); (3) потеря герметичности вакуумного контура → рост давления, падение производительности кристаллизации, вывод примесей из медного контура останавливается; (4) внеплановые остановы обеих стадий (узкое место вывода Ni/Fe) с ограничением всего производства 75 тыс. т/год; (5) замена пучков и корпусов по стоимости кратно превышает первоначальную разницу цены материалов (масса основного 904L-оборудования — единицы десятков тонн, разница цены 904L/316L ~2–2,5 раза по массе). Вывод: экономия на материале несоразмерна риску; исполнение 904L (или согласованный аналог с равной стойкостью) — обязательное требование к поставщикам в опросных листах.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: сварка 904L по аттестованным технологиям с присадкой, не обедняющей Mo/Cu; контроль межкристаллитной коррозии сварных швов; трубопроводы и арматура растворного тракта — 904L либо неметаллы (PP/PVDF/стеклопластик по средам и температурам); барометрические конденсаторы и трубы кислой СОВ (до 0,5 г/л H₂SO₄) — кислотостойкое исполнение по ИД п. 2.5; резино-/полимерная футеровка допускается для ёмкостного парка.

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Требование ИД | Основное оборудование выпарки/кристаллизации — 904L или аналог; 316L исключена для горячих концентрированных растворов | ИД ч.2 разд. 4.2.1 |
| Состав 904L | ≈20 % Cr, 24–26 % Ni, 4–5 % Mo, 1,2–2 % Cu (UNS N08904) | справочно (марочный состав) |
| Ключевое отличие | Медь в составе 904L — стойкость в H₂SO₄; 316L при 5–40 % H₂SO₄ и 40–70 °C — активная коррозия (мм/год) | изокоррозионные диаграммы производителей (граница 0,13 мм/год) |
| Цена ошибки | Отказ пучков за 1–2 года, Fe/Cr в купорос и электролит (лимит Fe 3 г/л), остановка вывода примесей, риск качества М00к | оценка БИ |

Нормативная база: ГОСТ 859-2014 — Качество катодной меди М00к (Fe ≤ 0,0010 %) — конечный ограничитель, на который влияет загрязнение контура продуктами коррозии; Стандарт на аналоги 904L (ГОСТ/ТУ изготовителя) — Отечественный аналог 904L (тип 06ХН28МДТ по классу стойкости) — допускается по согласованию; марку и НТД подтвердить при ТКП, уточнить номер

— определяется на стадии БИ: Перечень допущенных аналогов 904L/Hastelloy G-35 от российских поставщиков — по результатам ТКП

— определяется на стадии БИ: Коррозионные испытания образцов в реальных растворах (свидетели в аппаратах) — предусмотреть программой освоения

## Принципиальная технологическая схема (PFD)

PFD выполняется на базе рис. 2.3/2.4 и 4.4/4.5 ИД ч.2 с обязательным нанесением границ проектирования по ТЗ п. 4.3 и материальных потоков (годовых и часовых).

СТРУКТУРА ПОТОКОВ PFD:
1. Вход: фильтрат контрольной фильтрации 42,2 тыс. м³/год (5,07 м³/ч) — граница 4.3.1 (фланец от ёмкости поз. 4.1.19).
2. Нитка 1: бак питания → подогреватель (63 м²) → испаритель I ст. (40 °C; 0,06–0,08 атм) → испаритель II ст. (20 °C; 0,013–0,02 атм) → солевые колонны → репульпатор → центрифуги (2×2,5 т/ч) → купорос 14,1 тыс. т/год на растворение (граница 4.3.4 — фланец выгрузки центрифуги); маточник-1 11,81 тыс. м³/год → нитка 2.
3. Растворение: купорос + бедный электролит 3,2–3,5 м³/ч + фильтрат-1 1,4–1,5 м³/ч → раствор 95–120 г/л Cu → возврат на контрольную фильтрацию.
4. Нитка 2: обогреваемый бак → подогреватель (25 м²) → испаритель I ст. (D 1,3 м) → испаритель II ст. → центрифуги (2×1,5 т/ч) с промывкой 0,15 м³/т → фасовка в биг-беги (граница 4.3.5); маточник-2 1,8 тыс. м³/год → ЦЭН.
5. Пароконденсатный контур: пар 0,6 МПа (граница 4.3.3 — фланец на стене цеха) на подогреватели (3,0 т/ч) и эжекторы (1,36 т/ч); барометрические конденсаторы (0,075 атм) и конденсаторы ПЭБ; кислая СОВ 568 м³/ч (подача/возврат на градирню кислой СОВ); профицит конденсата ≈4,7 м³/ч — отсечка в производство.
6. Вспомогательные: сжатый воздух КИП (граница 4.3.2), вода/водоотведение (4.3.6), электроэнергия 0,4 кВ (4.3.7).

На PFD указываются: температуры и давления ступеней, расходные характеристики всех потоков, резервирование (центрифуги 2×50/100 %), обозначение двух независимых ниток и точек их технологической развязки.

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Основа | ИД ч.2 рис. 2.3, 2.4 (принципиальные схемы) и рис. 4.4, 4.5 (схемы цепи аппаратов) | ИД ч.2 разд. 2.3, 4.1.4 |
| Границы на схеме | 4.3.1 фильтрат; 4.3.2 воздух; 4.3.3 пар; 4.3.4 медный купорос; 4.3.5 биг-беги; 4.3.6 вода; 4.3.7 0,4 кВ | ТЗ п. 4.3 |

Нормативная база: ЕСКД/СПДС (ГОСТ 2.701-2008 и комплект СПДС) — Правила выполнения схем; шифры и условные обозначения потоков — по стандарту Генпроектировщика (уточнить состав применяемых стандартов у Гипроникеля)

## Предварительные схемы P&ID и контуры КИПиА

P&ID разрабатываются по каждой нитке и общим системам (пар, кислая СОВ, воздух КИП) с указанием границ проектирования. Оформление — по ГОСТ 21.408-2013 и корпоративным требованиям (Приложение №5, СТО 51246464-016-2015).

ОСНОВНЫЕ КОНТУРЫ (на каждую нитку):
— LIC-01/02 — уровень в испарителях I/II ступеней (радарные уровнемеры в исполнении 904L/PTFE): регулирование подачи питания (клапан на линии из бака поз. 4.1.22 / бака 4.1.5); блокировка по предельным уровням.
— TIC-01 — температура в испарителе I ступени (уставка 40 °C): каскад на клапан греющего пара подогревателя; TI-02 — температура II ступени (20 °C, контроль).
— PIC-01 — разрежение в барометрическом конденсаторе (уставка 0,075 атм): регулирование пара эжектора ПЭБ / клапан-разбиватель вакуума; PIC-02 — разрежение II ступени (0,013–0,02 атм): клапан рабочего пара эжектора.
— DIC-01/02 — плотность пульпы в контурах циркуляции I/II ступеней (бесконтактные радиоизотопные или вибрационные плотномеры на байпасе): управление выгрузкой через солевые колонны (плотность раствора 1,2–1,3, пульпы до 1,45 т/м³).
— FIC-01 — расход питания нитки (электромагнитный расходомер в футеровке PFA): 5,0–5,3 м³/ч (н.1) / 1,4–1,6 м³/ч (н.2, маточник-1 с учётом промвод; величину 2,5–2,6 м³/ч из табл. 3.1 ИД сверить — вероятно, она включает внутренние возвраты); FIC-02 — дозирование промывного фильтрата на центрифугу н.2 (0,15 м³/т); FIQ — учёт пара на подогреватели и эжекторы.
— LIC гидрозатворов барометрических труб и баков фугата; TIC обогреваемых баков 4.1.5/4.1.26 (30–40 °C).
— Центрифуги: вибрация, температура подшипников, ток двигателя, частота пульсаций — комплектные контроллеры с интеграцией в АСУ (Modbus TCP); блокировки пуска по крышке/дисбалансу.
— Насосы циркуляции и погружные: защита от сухого хода (по мощности/давлению), контроль протечек торцевых уплотнений.
— Фасовка: весовой дозатор биг-бегов с коммерческим учётом (интеграция в АИС весоизмерения по Приложению №5, передача в ХТД PIMS).

Предварительная оценка объёма: ≈70–90 аналоговых и ≈120–160 дискретных сигналов на участок (уточняется при разработке P&ID); запас каналов ввода/вывода ≥30 % (Прил. №5). Средства измерений в контакте с раствором — 904L/тантал/PTFE-футеровка; демонтаж расходомеров — через байпасные линии с отсечной арматурой (Прил. №5).

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Регулируемые параметры | Уровни испарителей, T I ступени 40 °C, вакуум 0,075 и 0,013–0,02 атм, плотность пульпы, расходы питания и промывки, дозирование пара | ИД табл. 3.1; Прил. №5; практика вакуум-кристаллизации |
| Исполнение датчиков | Контактные части 904L/PTFE; IP65; байпасы для замены без останова | Прил. №5; ИД разд. 4.2.1 |
| Оценка сигналов | AI ≈ 70–90, DI/DO ≈ 120–160, резерв каналов ≥30 % | оценка БИ; Прил. №5 |

Нормативная база: ГОСТ 21.408-2013 — Правила выполнения рабочей документации автоматизации техпроцессов (функциональные схемы, перечни сигналов); ГОСТ Р 8.596-2002; ФЗ-102 от 26.06.2008 — Метрологическое обеспечение измерительных каналов; СИ — только из Госреестра, с первичной поверкой

— определяется на стадии БИ: Полный перечень блокировок с уставками — к выпуску P&ID (формат по Прил. №5: позиционная привязка всех участников)

— определяется на стадии БИ: Выбор типа плотномера (радиоизотопный требует лицензирования РБ) — согласовать с Заказчиком

## Компоновка в существующем здании ГМУ; высотная проверка барометрических конденсаторов

ЗДАНИЕ (Приложение №7, чертежи ФМ.01648-АР/АР1/КО): корпус 96 × 108 м; пролёты по буквенным осям 18 + 6 + 24 + 24 + 24 м, шаг колонн по цифровым осям 6 м (компоновку по ТЗ вести с учётом сетки 6/12 м); свайное основание с ростверками, пластовый дренаж (отметки низа −1,65…−2,25); частичные этажерки/перекрытия на +5,000/+6,000; мостовые краны: Q 5 т (Lк 22,5 м) и 7,5 т (Lк 16,5 м), верх крановых рельсов +10,000/+10,500; верх покрытия по разрезам +13,400…+15,950 (парапеты до +16,500), покрытие — плиты 3×12 м, h = 455 мм.

ВЫСОТНАЯ ПРОВЕРКА БАРОМЕТРИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ (критично). Потребная вертикаль от уровня воды гидрозатвора до верха конденсатора: H = h_трубы + h_корпуса = 10,5 + (2,0…2,5) = 12,5…13,0 м, где 10,5 м — барометрическая труба (H_min = 10,33 × (1 − 0,075) = 9,56 м + запас ~0,9 м), 2,0–2,5 м — корпус конденсатора D 2,0 м с каплеотбойником и патрубками. Низ несущих ферм покрытия: оценочно +12,4…+12,9 (верх покрытия 15,35…15,95 в высоком пролёте минус плита 0,455 м минус высота фермы 24-метрового пролёта ≈2,7–3,1 м; в пролётах с покрытием +13,4…+14,15 — низ ферм ≈ +10,9…+11,0). Проверка вариантов:
— Вариант 0 (гидрозатвор на отм. 0,000, уровень воды ≈ +0,7): верх конденсатора = 0,7 + 10,5 + 2,0…2,5 = +13,2…+13,7 — ВЫШЕ низа ферм (+12,4…+12,9) даже в высоком пролёте и выше габарита кранов; НЕ ПРОХОДИТ (дефицит 0,3–1,3 м).
— Вариант А (рекомендуемый): заглубление гидрозатворов в приямок глубиной 2,0–2,5 м (уровень воды −1,5…−2,0): верх конденсатора = +11,0…+11,5 — проходит под низом ферм высокого пролёта с запасом ≥0,9–1,9 м; стояки размещать у колонн, вне зоны прохода кранов (верх рельса +10,5, габарит крана ~+12) либо в бескрановой зоне пролёта. Приямки в здании на свайных ростверках выполнимы между ростверками — подтвердить обследованием и расчётом (СП 43.13330, СП 45.13330); исполнение приямков кислотостойкое (кислая СОВ до 0,5 г/л H₂SO₄).
— Вариант Б (резервный): низкоуровневые (полубарометрические) конденсаторы с конденсатными насосами в 904L — снимает высотное ограничение, добавляет насосы под вакуумом (кавитационный запас, надёжность) и УЗА; применять, если обследование запретит приямки.
ВЫВОД: полнобарометрическая схема при гидрозатворе на нулевой отметке в существующем ГМУ НЕ размещается; размещается при заглублении гидрозатворов на 2,0–2,5 м (вариант А). Решение подтверждается обмерным обследованием отметок низа ферм — включить в первый этап БИ. В базовом сценарии нового корпуса высота до низа ферм назначается ≥13,5 м — полнобарометрическая схема без приямков.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ УВЯЗКА ОСТАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: солевые колонны II ступеней требуют гидростатического столба пульпы 7,0–7,9 м — испарители II ступеней устанавливаются на этажерке (низ конуса ориентировочно +8…+9) над репульпаторами и центрифугами на отм. 0,000; альтернатива — заглубление репульпаторов (совместить с приямками гидрозатворов). Высота корпуса испарителя нитки 1 при D 2,0 м и V 34,5 м³ — оценочно 9–12 м (уточняется изготовителем): аппарат от отм. ~0…+1 до ~+10…+12 вписывается под фермы высокого пролёта. Компоновочный блок участка — 24-метровый высокий пролёт, 2–3 шага колонн (24 × 12–18 м) с этажеркой обслуживания; фасовка биг-бегов и склад — на 0,000 с проездом электропогрузчика; центрифуги — на индивидуальных виброизолированных фундаментах.

Монтажная логистика: аппараты 904L заводской готовности заводятся через существующие монтажные проёмы/ворота; самые тяжёлые монтажные единицы — испарители нитки 1 (масса по данным изготовителя, ориентировочно 8–15 т без содержимого) — проверить грузоподъёмность существующих кранов (5/7,5 т): вероятен монтаж мобильным краном через проём до монтажа кровли зоны либо укрупнительная сборка из транспортабельных частей.

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Параметры здания ГМУ | Пролёты 18/6/24/24/24 м, шаг 6 м; краны 5 и 7,5 т, верх рельса +10,0/+10,5; верх покрытия +13,4…+15,95; плиты h=455 мм | Прил. №7 (ФМ.01648-АР1 л.5, КО л.2) |
| Потребная высота конденсаторного стояка | 12,5–13,0 м от уровня воды гидрозатвора (труба 10,5 м + корпус 2,0–2,5 м) | расчёт БИ |
| Вердикт | Без приямка НЕ влезает (верх +13,2…+13,7 при низе ферм ≈ +12,4…+12,9); с приямком 2,0–2,5 м — влезает, запас ≥0,9 м | расчёт БИ по Прил. №7 |
| Солевые колонны II ступеней | Столб пульпы 7,0–7,9 м → испарители II ступеней на этажерке +8…+9 м | расчёт БИ |
| Сетка компоновки | Учитывать сетку колонн 6/12 м; привязка к осям и отметкам перекрытий — обязательна (ТЗ) | ТЗ п. 4.5 |

Нормативная база: СП 43.13330.2012 — Сооружения промышленных предприятий — приямки, этажерки, фундаменты под оборудование; СП 45.13330 (актуальная редакция) — Земляные сооружения, основания и фундаменты — устройство приямков возле свайных ростверков; СП 16.13330.2017 — Стальные конструкции — этажерки обслуживания испарителей и опорные конструкции конденсаторов; ФНП по ПС (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461) — Работа в зоне действия существующих мостовых кранов; габариты приближения оборудования к крановым путям

— определяется на стадии БИ: Обмерное обследование ГМУ: фактические отметки низа ферм, состояние конструкций, свободные зоны — первый этап БИ (обязателен)

— определяется на стадии БИ: Допустимость и привязка приямков к свайным ростверкам — по результатам обследования фундаментов

— определяется на стадии БИ: Высота и масса испарителей — по данным заводов-изготовителей (ОЛ)

## Нагрузки на строительные конструкции и фундаменты (включая динамические)

Планы строительных конструкций и фундаментов с нагрузками — обязательный состав БИ (ТЗ п. 4.5). Основные нагрузки участка:

1. Испарители нитки 1 (2 шт.): масса содержимого 34,5 м³ × 1,3 т/м³ ≈ 45 т + корпус 904L (по данным изготовителя, ориентировочно 8–15 т) + контур циркуляции ≈ 1,3 т содержимого — расчётная вертикальная нагрузка на постамент/этажерку ≈ 550–650 кН на аппарат (гидроиспытание — полное заполнение водой, проверить отдельно). Испарители нитки 2 (2 шт.): 8,9 × 1,3 ≈ 11,6 т + корпус — ≈ 160–200 кН.
2. Барометрические конденсаторы со стояками: корпус + водяное заполнение трубы Dу 350 (~1,0 м³) — ≈ 60–90 кН на фундамент гидрозатвора; горизонтальные связи стояка к каркасу здания (проверка каркаса на дополнительные ≈5–10 кН узловых).
3. Центрифуги пульсирующие 1800 об⁻¹ — динамические нагрузки: индивидуальные фундаменты (или виброизолированные рамы), отстроенные от резонанса; динамический коэффициент и неуравновешенные силы — по паспорту изготовителя; проектирование по нормам на фундаменты машин с динамическими нагрузками (СП 26.13330).
4. Насосы циркуляции 633/251 м³/ч — рамные фундаменты с виброизоляцией, нагрузки < 30 кН.
5. Этажерка испарителей II ступеней (+8…+9 м) — сталь по СП 16.13330; передача на существующие ростверки только после поверочного расчёта; при дефиците несущей способности — самостоятельные фундаменты этажерки.
6. Приямки гидрозатворов 2,0–2,5 м — кислотостойкое исполнение, пригрузка/анкеровка от всплытия по УГВ (пластовый дренаж существует), расчёт стен на боковое давление.
7. Перекрытие +5,000/+6,000 — размещение баков питания/фугата допускается только после поверочного расчёта существующих плит (нагрузки 15–30 кПа локально).

Климатические нагрузки на существующее здание не изменяются (оборудование внутри); снеговая V района (3,2 кПа) и ветровая II района учитываются только для новых наружных элементов (площадки, эстакады трубопроводов к градирне кислой СОВ). Сейсмичность 6 баллов — по СП 14.13330 специальные мероприятия для 6 баллов как правило не требуются; подтверждить для этажерок высотного оборудования.

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Испаритель нитки 1 (заполненный) | ≈550–650 кН/аппарат (45 т содержимого + корпус) | расчёт БИ по V=34,5 м³, ρ=1,3 т/м³ |
| Испаритель нитки 2 (заполненный) | ≈160–200 кН/аппарат | расчёт БИ по V=8,9 м³ |
| Динамика | Центрифуги 1800 об/мин — отдельные виброфундаменты; данные неуравновешенных сил — из ОЛ изготовителя | ИД рис. 4.4/4.5; практика |
| Плита/этажерка | Локальные нагрузки на перекрытия +5/+6 м — 15–30 кПа; только после поверочного расчёта | оценка БИ |

Нормативная база: СП 20.13330.2016 — Нагрузки и воздействия; сочетания, коэффициенты надёжности; СП 26.13330 (актуальная редакция) — Фундаменты машин с динамическими нагрузками — центрифуги, насосы; СП 16.13330.2017 — Стальные конструкции этажерок; СП 14.13330 (актуальная редакция) — Сейсмика 6 баллов — проверка необходимости мероприятий

— определяется на стадии БИ: Массы и центры тяжести аппаратов, неуравновешенные силы центрифуг — по ОЛ изготовителей

— определяется на стадии БИ: Поверочные расчёты существующих ростверков, перекрытий и каркаса — по результатам обследования (первый этап БИ)

## АСУ участка с прикладным программным обеспечением

АСУ участка строится по требованиям Приложения №5 к ТЗ («Базовые требования при построении систем автоматизации на пл. Мончегорск») и интегрируется в единую информационно-управляющую систему комплекса с выводом всех показателей в единую диспетчерскую (ТЗ п. 2.10). Поставка АСУ — комплектная, с прикладным программным обеспечением (ТЗ, раздел «Стоимость поставки по Лоту №2»).

СТРУКТУРА (3 уровня): нижний — датчики и исполнительные механизмы (унифицированные с площадкой КГМК серии, 4–20 мА/Modbus); средний — ПЛК российских производителей: REGUL RX00 (Прософт-Системы) или АБАК (НИЦ Инкомсистем), модули с защитным покрытием, гальваническая развязка всех каналов, резерв каналов и посадочных мест ≥30 %; верхний — SCADA AlphaScada (Атомик Софт) на ОС Linux, горячее резервирование серверов, безвентиляторные АРМ (≤2 мониторов).

РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ: основной режим — автоматический (стабилизация температур 40/20 °C, вакуума 0,075 и 0,013–0,02 атм, уровней, плотности пульпы; пуск/останов ниток по отработанным последовательностям; защита при срыве вакуума, сухом ходе, переполнении гидрозатворов); дистанционный и местный — для наладки. Предупредительная/аварийная сигнализация с квитированием; архивирование и предоставление истории.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ АСУ: 1-я категория (ПУЭ п. 1.2.17–1.2.21), серверы — 1-я особая с ИБП двойного преобразования (≥10 мин) и автоматическим байпасом; средний уровень — 24 VDC с резервированием; SNMP-мониторинг всех ИБП и сетевой инфраструктуры.

КОНСТРУКТИВ: шкафы IP65 с козырьком, избыточное давление осушенного воздуха, установка вне технологических зон (отдельное помещение управления участком); кабельные трассы — стеклопластик/композит, ≥10 лет службы; разделение силовых и слаботочных трасс; пневмораспределители — в шкафах пневмоуправления с воздухоподготовкой в безопасной зоне.

ППО: передача исходных кодов прикладного ПО контроллеров и визуализации с комментариями (рус./англ.), исключительные права Заказчику, описание переменных при косвенной адресации, методика восстановления после сбоя; лицензии — бессрочные, полный пул на модули и ПО. Весовое хозяйство фасовки — коммерческий учёт по АИС весоизмерения (класс «высокий», передача в ХТД PIMS по REST/Ethernet — Прил. №5). ЗИП АСУТП/КИП — на 2 года, ≥10 % и не менее 1 шт. каждого наименования.

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| ПЛК | REGUL RX00 (Прософт-Системы) / АБАК (Инкомсистем); каналы с гальванической развязкой; запас ≥30 % | Прил. №5 |
| SCADA | AlphaScada (Атомик Софт) на Linux; горячее резервирование; Industrial Ethernet TCP/IP | Прил. №5 |
| Питание | 1-я категория, серверы — 1-я особая; ИБП ≥10 мин c байпасом и SNMP | Прил. №5; ПУЭ |
| ППО | Исходные коды + исключительные права; бессрочные лицензии; интеграция с ХТД PIMS | Прил. №5; ТЗ (стоимость поставки Лота №2) |
| Диспетчеризация | Все показатели и сигналы — в единую диспетчерскую комплекса ОВЭ-75 | ТЗ п. 2.10 |

Нормативная база: ГОСТ 21.408-2013 — Оформление рабочей документации АСУТП; ПУЭ (изд. 7), п. 1.2.17–1.2.21 — Категорийность электроприёмников АСУ; М ГК НН IT.1.8-2025; СТО 51246464-016-2015 — Корпоративная методика проектного документирования и правила оформления (по Прил. №5)

— определяется на стадии БИ: Схема комплекса технических средств АСУ (структурная) — к выпуску БИ после фиксации перечня сигналов

— определяется на стадии БИ: Согласование конкретных серий датчиков с Управлением автоматизации Заказчика

## Расходы пара, воды и энергоресурсов

ПАР. Глухой (на подогреватели I ступеней): 2,1 + 0,85…0,95 = 2,95–3,05 т/ч. Острый (рабочий пар эжекторов, 6 атм): 0,75 + 0,27 (ПЭБ н.1) + 0,18 + 0,16 (ПЭБ н.2) = 1,36 т/ч. Итого технологический пар участка ≈ 4,3–4,4 т/ч → 36,3 тыс. т/год (8322 ч), без учёта обогрева баков поз. 4.1.5/4.1.26, репульпатора растворения поз. 4.1.7 и подогрева маточника-2 перед транспортировкой (острый пар, периодически — определяется на стадии БИ). Источник пара — редуцированный пар котлов-утилизаторов печи КС, при недостатке — 0,6 МПа из теплоцентра (ИД п. 1.3.13). Для контекста: пар по всему гидрометаллургическому производству — 28 846 Гкал/год (0,417 Гкал/т Cu, ИД табл. 8.5); выпарка купоросов — основной потребитель. Точное распределение по табл. 8.4 ИД (передана изображением) — сверить при БИ.

ВОДА КИСЛОЙ СОВ (орошение конденсаторов): 380 + 32 (н.1) + 138 + 18 (н.2) = 568 м³/ч оборотной воды; кросс-проверка: годовой оборот 568 × 8322 = 4,73 млн м³ против 4546 тыс. м³/год по ИД табл. 8.5 (сходимость 96 %). Нагрев ≈ 5 К (22,5 → 27,5 °C), тепло на градирню кислой СОВ ≈ 3,1–3,2 МВт. Профицит воды (конденсат сокового и эжекторного пара) ≈ 4,7 м³/ч — отсекается в производство; в штатном режиме кислая СОВ свежую воду не потребляет (ИД п. 1.3.12, 2.5). Все элементы кислой СОВ — кислотостойкое исполнение (до 0,5 г/л H₂SO₄).

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Установленная мощность по позициям спецификаций ИД (рис. 4.4/4.5): нитка 1 — 22+22 (циркнасосы) + 7,5 (насос репульпатора) + 15 (центрифуга) + 2×1,5 (насосы фугата) = 69,5 кВт; нитка 2 — 11+11+3+15+2×1,5+1,5 = 44,5 кВт; итого ≈ 114 кВт без вакуум-насосов (ВВН1-6/ВВН1-3 — по каталогу изготовителя), мешалок обогреваемых баков, транспортёра и фасовки. Полная установленная мощность участка оценочно 160–220 кВт — уточняется комплектацией; питание 0,4 кВ от шкафов управления (граница 4.3.7), сведения по электроснабжению — по Приложению №3.

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ КИП: 250–400 кПа, осушенный (класс по ГОСТ на чистоту сжатого воздуха — уточнить с воздухоподготовкой по Прил. №5); расход — по числу пневмоприводов и шкафов с подпором (оценочно 30–60 нм³/ч, уточняется).

Расходные коэффициенты на 1 т смешанного купороса (расчёт БИ): пар ≈ 5,4 т/т; электроэнергия — по факту комплектации; оборотная вода ≈ 710 м³/т (оборот).

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Пар технологический | ≈4,3–4,4 т/ч (глухой 3,0 + острый 1,36); 36,3 тыс. т/год + обогрев баков (уточняется) | ИД табл. 3.1, рис. 4.4/4.5; расчёт БИ |
| Вода кислой СОВ | 568 м³/ч оборот; тепло на градирню ≈3,1 МВт; профицит конденсата ≈4,7 м³/ч в производство | ИД рис. 4.4/4.5, п. 1.3.12; расчёт БИ |
| Электроэнергия | ≈114 кВт по спецификациям ИД; полная — оценочно 160–220 кВт (уточнить) | ИД рис. 4.4/4.5; оценка БИ |
| Пар по гидрометаллургии всего | 28 846 Гкал/год (0,417 Гкал/т Cu) — контекст | ИД табл. 8.5 |

Нормативная база: Приложение №3 к ТЗ — Общие требования по электроснабжению и электрооборудованию (однолинейные схемы, спецификации, ОЛ); ПУЭ (изд. 7) — Выбор и прокладка электрооборудования 0,4 кВ в химически активной среде

— определяется на стадии БИ: Табл. 8.3, 8.4 ИД (вода СОВ и пар по потребителям) переданы изображениями — запросить редактируемые данные

— определяется на стадии БИ: Мощности ВВН1-6/ВВН1-3, мешалок, фасовки — по ОЛ изготовителей

— определяется на стадии БИ: ТУ на подключение пара, воды, воздуха, электроэнергии — при БИ/ОТР

## Перечень основного и вспомогательного оборудования; опросные листы; монтаж

Состав по ТЗ п. 4.4 и спецификациям ИД (рис. 4.4/4.5, табл. 4.1); материал основного оборудования — 904L или аналог; запас производительности 30 %.

НИТКА 1 (медный купорос): выпарной аппарат I ступени (D 2,0 м, V 34,5 м³, подогреватель 63 м², циркнасос 633 м³/ч/22 кВт, седиментационный цилиндр 0,3 м², труба контура 1,01 м³); выпарной аппарат II ступени (унифицирован, без подогревателя); паровой эжектор (0,75 т/ч, 6 атм, всас 0,013–0,02 атм, 0,375 т/ч по соковому); барометрический конденсатор D 2,0 м (380 м³/ч); ПЭБ (эжектор 0,27 т/ч + конденсатор D 0,5 м, 32 м³/ч + ВВН1-6); репульпатор 2,5 м³ с насосом 21 м³/ч; пульсирующие центрифуги 2 шт. × 2,5 т/ч (1800 об/мин, 15 кВт); бак фугата 1 м³ с 2 погружными насосами 1,5 м³/ч.

НИТКА 2 (смешанный купорос): выпарной аппарат I ступени (D 1,3 м, V 8,9 м³, подогреватель 25 м², циркнасос 251 м³/ч/11 кВт); выпарной аппарат II ступени (унифицирован); эжектор 0,18 т/ч (0,090 т/ч по соковому); барометрический конденсатор D 1,0 м (138 м³/ч); ПЭБ (эжектор 0,16 т/ч + конденсатор D 0,5 м, 18 м³/ч + ВВН1-3); репульпатор 1,2 м³ с насосом 10 м³/ч; центрифуги 2 шт. × 1,5 т/ч; баки фугата и промвод по 1,0 м³ с погружными насосами; ленточный транспортёр купороса; узел фасовки в биг-беги с ПЭ-вкладышем (весовой дозатор коммерческого учёта, пробоотбор).

ОБЩЕЕ: баки питания/маточников с мешалками и погружными насосами (в т.ч. обогреваемые поз. 4.1.5, 4.1.26, бак 4.1.22), репульпатор растворения купороса 5–8 м³ с обогревом острым паром; трубопроводы, арматура (904L/полимеры), теплоизоляция; металлоконструкции этажерок; АСУ с КИПиА.

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ (комплект БИ): на выпарные аппараты с подогревателями, эжекторы и ПЭБ, барометрические конденсаторы, центрифуги, насосы, узел фасовки, ВВН — с указанием сред, составов (в т.ч. Cl⁻ 20–35 г/м³), материала 904L, режимов вакуума и требований к сварке/контролю. Оборудование длительного цикла изготовления — выпарные аппараты и теплообменники в 904L (исходные требования — в составе БИ).

МОНТАЖ: самые тяжёлые единицы — испарители нитки 1 (масса по ОЛ изготовителя; при интегральной поставке ориентировочно 8–15 т) — превышают грузоподъёмность существующих кранов ГМУ (5/7,5 т): предусмотреть укрупнительную сборку из транспортабельных частей или монтаж мобильным краном через монтажный проём; требования к монтажу с весами частей — обязательный раздел БИ (ТЗ п. 4.5).

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Испарители | 4 шт.: 2 × (D 2,0 м; 34,5 м³) и 2 × (D 1,3 м; 8,9 м³); напряжённость парового пространства 22 800/22 000 м³/(м²·ч), потоки пара 49 417 / 23 032 / 17 647 / 5530 м³/ч | ИД рис. 4.4/4.5; табл. 4.1 |
| Центрифуги | 2 × 2,5 т/ч + 2 × 1,5 т/ч, пульсирующие, 1800 об/мин | ИД табл. 4.1, рис. 4.4/4.5 |
| Вакуумное хозяйство | 2 эжектора II ступеней + 2 ПЭБ (ВВН1-6, ВВН1-3) + 2 барометрических конденсатора (D 2,0 и 1,0 м) + 2 конденсатора ПЭБ (D 0,5 м) | ИД рис. 4.4/4.5 |
| Материал | 904L или аналог — все аппараты и трубопроводы растворного тракта | ИД разд. 4.2.1 |
| Сборник маточника 1 с насосами | прямо поименован в перечне Лота №2 ТЗ v4.1 (после выпарного аппарата I ступени); объём — по балансу маточника-1, подогрев — пар через фланец на крышке (граница v4.1) | ТЗ v4.1, перечень оборудования Лота №2 |

Нормативная база: ГОСТ 34233.1/34233.2-2017 — Прочностные расчёты сосудов в составе ОЛ и техтребований; ТР ТС 010/2011 — Безопасность машин и оборудования — декларирование/сертификация комплектных машин (центрифуги, насосы)

— определяется на стадии БИ: Количественная спецификация с массами и энергопотреблением — после получения ТКП (2–3 на позицию)

— определяется на стадии БИ: Габарит/масса испарителей и разбивка на транспортабельные части — по данным изготовителей

## Стоимость поставки по Лоту №2 (порядок формирования)

В составе БИ приводится: (1) стоимость оборудования по данным технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков — не менее 2–3 ТКП на каждую позицию (испарительные установки 904L, центрифуги, вакуумное хозяйство, фасовка, насосы, АСУ); (2) оценка общей стоимости комплектной поставки технологического оборудования и материалов (трубопроводы, металлоконструкции этажерок, теплоизоляция, арматура, КИПиА) в границах п. 4.3 ТЗ — с учётом поставки АСУ с прикладным программным обеспечением.

Рекомендуемая структура запроса ТКП: лот целиком у комплектного поставщика вакуум-кристаллизационных установок (обе нитки «под ключ» с гарантиями по производительности и влажности купороса 4–6 %) + альтернативная разбивка на пакеты (аппараты 904L / центрифуги / вакуумное хозяйство / фасовка / АСУ) для конкуренции. В опросные листы включить технологические гарантии: производительность по купоросам (1,70 и 0,80 т/ч), остаточная влажность, содержание примесей в медном купоросе (Ni ≤ 0,29 %), удельные расходы пара, стойкость материала.

Валютно-логистические условия, сроки изготовления (аппараты 904L — длительный цикл), шеф-монтаж и ПНР — отдельными строками оценки. Стоимостные данные в настоящем разделе не приводятся до получения ТКП.

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Требование ТЗ | ≥2–3 ТКП на каждую позицию; оценка комплектной поставки с АСУ и ППО | ТЗ, раздел «Стоимость поставки по Лоту №2» |

— определяется на стадии БИ: Перечень потенциальных поставщиков вакуум-кристаллизационных установок в 904L (РФ/дружественные юрисдикции) — рынок сузился, проработать на этапе запросов

— определяется на стадии БИ: Валюта и базис поставки, график платежей — коммерческий блок Заказчика