| КВАНТ рабочие материалы проекта | ОВЭ-75 · АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год · шифр КГМК.ОВЭ-75 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ-ОВЭ75-05

Дымосос

Лот №1 · Цех обжига · участок: Газоочистка · сформирован 01.09.2026

ЧЕРНОВИК — для запроса ТКП Не является выпущенной документацией. Значения — из ИД/ТЗ Заказчика и решений БИ (equipment.json, bi_lot*.json); жёлтые поля «уточняется по ТКП» заполняет поставщик в составе технико-коммерческого предложения.

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Дымосос · ДН-15БНЖ | 2 | Закуп |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Типоразмер | ДН-15БНЖ | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Назначение | Перемещение газа по газовому тракту, подача очищенного газа в СКЦ | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Производительность по газу | До 78 000 м³/ч | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Количество / комплектация | 2 шт. (1 резерв), 400 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин | ИД табл. 23 п.380-392 |
| Материальное исполнение | Сталь 12Х18Н10Т | ИД ч.1 табл. 24; марка нормализована (в ИД опечатка «12Х1812Т») |
| Привод | 400 кВт, 6000 В | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Динамика (частота возмущения, масса агрегата) | 25 Гц (1500 об/мин), агрегат 5,64 т | ИД табл. 23 п.391-392, 397 |
| Массы дымососа / двигателя | 3,32 т / 2,32 т | ИД табл. 23 п.392, 397 |
| Температура перемещаемого газа | 387 °C | ИД табл. 23 п.403 |
| Годовой расход электроэнергии | 3 168 000 кВт·ч/год (44,454 кВт·ч/т Cu) | ИД табл. 26 |
| Статус позиции | Закуп | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Полное давление (напор) | уточняется по ТКП | подтвердить в ТКП (ориентир ИД: 1650–7800 Па) |
| Регулирование производительности | уточняется по ТКП | рекомендован ЧРП — подтвердить схему регулирования в ТКП |
| Класс балансировки ротора | уточняется по ТКП | по ТКП изготовителя |
| Закладная (цифровизация): площадки под вибродатчики | обработанные площадки и шпильки под акселерометры на всех подшипниковых опорах (заводская комплектация); два канала на опору — горизонтальное и вертикальное направления | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/11 |
| Закладная (цифровизация): частотно-регулируемый привод | ЧРП — обязательное решение вместо направляющего аппарата (нормировано 400 кВт при потребных 150–250 кВт; экономия 0,7–1,2 ГВт·ч/год); регулирование по разрежению | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/31 |
| Закладная (цифровизация): токовая диагностика двигателя | измерительные трансформаторы тока фидера 6 кВ под токосигнатурный анализ двигателя 400 кВт — требование в задание на КРУ 6 кВ | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/11 |
| Закладная (цифровизация): раздел «мониторинг состояния» | выдача значений (не битовых статусов) вибрации, температур подшипников, наработки, счётчиков пусков и токов по Modbus TCP; карта регистров — в составе документации поставщика | Реестр идей ред. 2.0, п. 1/35 |

Жёлтым выделено «уточняется по ТКП» — заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД/ТЗ) и решения БИ КВАНТ.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (жёлтые поля) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

Источники данных: equipment.json (перечень по ИД/ТЗ) и bi_lot1.json (инженерные решения БИ); сборка — ove/tools/build_specs.py, 01.09.2026.