| КВАНТ рабочие материалы проекта | ОВЭ-75 · АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год · шифр КГМК.ОВЭ-75 |
| --- | --- |

Перечень основного оборудования по лотам

ЧЕРНОВИК — для запроса ТКП Не является выпущенной документацией. Значения — из ИД/ТЗ Заказчика и решений БИ (equipment.json, bi_lot*.json); жёлтые поля «уточняется по ТКП» заполняет поставщик в составе технико-коммерческого предложения.

Сводка: позиций 70 (Лот №1 — 27, №2 — 17, №3 — 14, №4 — 5, вне лотов — 7); ключевых 19 (полужирным). Сформировано 01.09.2026.

Источники: ИД ч.1 табл. 24 и раздел НЗП (Лот №1); ИД ч.2 табл. 4.1 и 4.2 (Лоты №2, №3); ТЗ на БИ v3.6 разделы 3.4, 4.4, 5.3, 6.3

Нормализация: Марка стали циклона, электрофильтра и дымососов приведена как 12Х18Н10Т. В ИД ч.1 она четырежды напечатана как «12Х1812Т» (такой марки не существует) и один раз корректно — 12Х18Н10Т. При цитировании документов Заказчика используйте его написание, при запросе ТКП — нормализованное.

Статусы позиций: «Закуп» — Позиция закупается серийной — есть рынок, нужны ТКП; «Изготовление» — Нестандартное изделие — нужен завод-изготовитель и задание на изготовление; «Перепроектируется» — Существующее решение требует переработки под новые параметры; «Наличие» — Часть оборудования уже есть у Заказчика; «Уточняется» — Количество/характеристики определяются на стадии ОТР

## Лот №1 · Цех обжига — 27 поз.

| Позиция | Наименование | Ключевые параметры | Кол-во | Лот | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Ленточные транспортёры (в т.ч. реверсивные) УКВ-320-Ц-60 / УКВ-200-Ц-60 / УКВ-200-Ц-37,5 / УКВ-320-Ц-95 | Производительность до 15 т/ч Габариты/НЗП: Ширина ленты 400 мм, средняя длина 3000 мм, высота слоя 100 мм Мощность: 3,4–30 кВт Материал: Углеродистая сталь, резина | Уточняется на стадии ОТР; 5 реверсивных на загрузку бункеров шихты и печи КС | 1 | Часть в наличии Транспортировка медного концентрата, кека NNH, оборотных материалов и продуктов обжига |
| 1.02 | Ленточные транспортёры для цементной меди | Производительность до 15 т/ч Материал: Нержавеющая сталь, кислотоупорная резина | Уточняется на стадии ОТР | 1 | Закуп Транспортировка цементной меди |
| 1.03 | Шнековые транспортёры | Производительность до 15 т/ч Габариты/НЗП: Ø320 L10000 и L1000 мм; под пыль КУ Ø360 L5000; циклона Ø360 L5000; электрофильтра Ø200 L5000 Материал: Углеродистая сталь | 2 на подачу шихты; отдельные под пыль КУ / циклона / электрофильтра | 1 | Закуп Транспортировка пылящих высокотемпературных компонентов шихты (кроме цементной меди) и продуктов обжига |
| 1.04 | Шнековые транспортёры для цементной меди | Производительность до 15 т/ч Материал: Нержавеющая сталь | Уточняется | 1 | Закуп Транспортировка цементной меди и шихты, её содержащей |
| 1.05 | Приёмные бункера Цилиндрические | Объём для обеспечения непрерывной работы Материал: Углеродистая сталь, футеровка полиэтиленом РЕ500 | Концентрат 60 м³, кек 20 м³, цементная медь 10 м³, оборотные материалы 50 м³ | 1 | Изготовление Хранение сменного запаса медного концентрата, кека NNH, цементной меди, огарка для запуска печи КС, возврат пыли электрофильтра |
| 1.06 | Расходные бункера шихты Цилиндрические | Объём на смену — 60 м³ Материал: Углеродистая сталь, футеровка полиэтиленом РЕ500 | 2 | 1 | Изготовление Бесперебойное питание печи КС шихтой постоянного состава |
| 1.07 | Дисковый (тарельчатый) питатель ZC-300 / ZC-800 / ZC-1200 / ZC-1500 | ZC-300 до 3,6 т/ч; ZC-800 до 8 т/ч; ZC-1200 до 18 т/ч; ZC-1500 до 22 т/ч Габариты/НЗП: Концентрат Ø1200 Н100; кек Ø800 Н100; медь Ø300 Н100; оборотные Ø300 Н100 мм Мощность: 0,75–3 кВт Материал: ZC-300 (цементная медь) и ZC-1500 (шихта) — нержавеющая сталь; остальные — углеродистая | 2×ZC-300, 1×ZC-800, 1×ZC-1200, 2×ZC-1500 | 1 | Закуп Дозированная подача компонентов шихты на смешение и подача шихты в печь КС |
| 1.08 | Дозатор ленточный 4488 ДН-У-1-X-40-1800-0-0.X (X = 3,2; 4; 5; 16; 25) | по индексу X: до 3,2 / 4 / 5 / 16 / 25 т/ч Габариты/НЗП: Лента 500 мм, погонная нагрузка 40 кг/м Мощность: 0,55–1,5 кВт Материал: X=3,2 и 25 — нержавеющая сталь и кислотоупорная резина; остальные — углеродистая сталь и обычная резина | по 1 шт. на X=3,2; 4; 5; 16 и 2 шт. на X=25 | 1 | Закуп Регулировка подачи компонентов шихты на смешение и подачи шихты в печь КС |
| 1.09 | Шнековый смеситель СШ-25 | 10–25 т/ч Габариты/НЗП: Рабочий объём 3,8 м³ Мощность: 37 кВт Материал: Нержавеющая сталь | 1 | 1 | Закуп Приготовление шихты для обжига в печи КС |
| 1.10 | Шнековый забрасыватель шихты | до 20 т/ч Габариты/НЗП: Ø150, L1500 мм Мощность: 3,5 кВт Материал: Нержавеющая жаропрочная сталь | 1 | 1 | Закуп Подача шихты в печь КС |
| 1.11 | Мазутная горелка (подогрев дутья) ГМ-4,5 | до 464 кг/ч по мазуту; коэффициент рабочего регулирования тепловой мощности Материал: Углеродистая сталь | 1 | 1 | Закуп Подогрев дутья перед подачей в печь КС (вспомогательный вариант) |
| 1.12 | Мазутная горелка (разогрев печи) МГМГ-10 | до 940 кг/ч по мазуту Материал: Углеродистая сталь | 3 | 1 | Закуп Подогрев огарка в печи КС после продолжительной остановки на ремонт |
| 1.13 | Печь кипящего слоя (КС) Характеристики по ИД ч.1 табл. 23 | Производительность 10–16 т/ч Габариты/НЗП: Единомоментное количество огарка в печи — 139,0 т Материал: Корпус — углеродистая сталь, листовой асбест, шамотный кирпич; подина — жаропрочная сталь и бетон | 1 | 1 | Изготовление Окислительный обжиг шихты на основе медного концентрата ОРФ |
| 1.14 | Воздуходувка дутьевая | Технологический воздух 6655 нм³/ч (25 °С) / 12 612 нм³/ч (455,3 °С); давление 0,09–0,12 МПа | по ТЗ на БИ, п. 3.4 | 1 | Закуп Создание псевдоожиженного слоя в печи КС |
| 1.15 | Дроссельный затвор | Мощность: 1,0 кВт | 1 | 1 | Закуп Регулирование газового тракта печи КС |
| 1.16 | Котёл-утилизатор | До 30 000 нм³/ч; пар 1,9 МПа, 375 °С Габариты/НЗП: Объём бункера пылесборника 15 м³; НЗП в газоходе «печь КС – КУ» 50 т пыли Материал: Углеродистая сталь | 1 | 1 | Перепроектируется Охлаждение и рекуперация тепла отходящего газа, улавливание «грубой» пыли |
| 1.17 | Одиночный циклон СЦН-50-1800×1УП | До 32 000 м³/ч Габариты/НЗП: Объём бункера пылесборника 8,5 м³; НЗП в газоходе «КУ – циклон» 50 т Материал: Сталь 12Х18Н10Т | 1 | 1 | Закуп Очистка газа от пыли |
| 1.18 | Сухой электрофильтр УГТ1-20-4 | До 57 600 м³/ч; электропитание 80 кВ Габариты/НЗП: Объём бункера пылесборника 10 м³; НЗП в газоходе «циклон – ЭФ» 10 т Мощность: 0,4×80 кВ Материал: Сталь 12Х18Н10Т | 2 | 1 | Закуп Очистка газа от пыли |
| 1.19 | Дымосос ДН-15БНЖ | До 78 000 м³/ч Мощность: 400 кВт, 6000 В Материал: Сталь 12Х18Н10Т | 2 | 1 | Закуп Перемещение газа по газовому тракту, подача очищенного газа в СКЦ |
| 1.20 | Шнековый холодильник огарка и грубой пыли D2424-6 | До 15 т/ч; оборотная вода 176,9 т/ч (0,6 МПа, 25→35 °С) Габариты/НЗП: 2 шнека Ø610, L7315 мм Мощность: 15 кВт Материал: Сталь 316 | 1 | 1 | Закуп Охлаждение огарка и пыли КУ и одиночного циклона до 70 °С |
| 1.21 | Шнековый холодильник тонкой пыли S710-4 | До 1 т/ч; оборотная вода 2,197 т/ч Габариты/НЗП: 1 шнек Ø187, L3048 мм Материал: Сталь 316 | 1 | 1 | Закуп Охлаждение пыли электрофильтра до 70 °С |
| 1.22 | Приёмный бункер охлаждённого огарка и грубой пыли Типа силосной башни | Объём на сутки работы — 100 м³ Материал: Углеродистая сталь, футеровка полиэтиленом РЕ500 | 1 | 1 | Изготовление или закуп Бесперебойное питание аппаратов ГМУ; отгрузка в автоцементовозы |
| 1.23 | Приёмный бункер охлаждённой тонкой пыли Типа силосной башни | Объём на сутки работы — 10 м³ Материал: Углеродистая сталь, футеровка полиэтиленом РЕ500 | 1 | 1 | Изготовление или закуп Бесперебойное питание аппаратов ГМУ; отгрузка в автоцементовозы |
| 1.24 | Барабанные вакуум-фильтры для пульпы медного концентрата | По ТЗ на БИ п. 3.4 | Уточняется в БИ | 1 | Закуп Обезвоживание пульпы сгущённого медного концентрата ОРФ (влажность кека 10 %) с системой вакуумирования, отвода фильтрата и выгрузки кека в шнековый смеситель |
| 1.25 | Ёмкость приёма фильтрата после вакуум-фильтра с насосным оборудованием | уточняется по ТКП | Комплект | 1 | Закуп Приём и откачка фильтрата |
| 1.26 | Рукавный фильтр(ы) аспирации | По ТЗ на БИ п. 3.4 | Уточняется в БИ | 1 | Закуп Очистка аспирационных газов от оборудования |
| 1.27 | Дымосос(ы) аспирации | По ТЗ на БИ п. 3.4 | Уточняется в БИ | 1 | Закуп Эвакуация аспирационных газов и сброс очищенного газа на свечу |

## Лот №2 · Участок купоросов — 17 поз.

| Позиция | Наименование | Ключевые параметры | Кол-во | Лот | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Испаритель I ступени (выпарной аппарат) УУСС: испаритель EV-2 с выносным нагревателем | Напряжённость 22 800 м³/(м²·ч) по соковому пару; поток 49 417 м³/ч; расчётный D 2,17 м Габариты/НЗП: D = 2,0 м; факт. 3,1 м²; коэфф. запаса 1,4 Материал: Сталь 904L или аналог | 1 (1 нитка) | 2 | Закуп Вакуумная кристаллизация оборотного медного купороса, I ступень Обогрев глухим паром, t = 40 °С |
| 4.1.2 | Испаритель II ступени (выпарной аппарат) УУСС: испаритель EV-2 с принудительной циркуляцией, под доп. разрежением | Напряжённость 22 000 м³/(м²·ч); поток 23 032 м³/ч; расчётный D 1,05 м Габариты/НЗП: D = 2,0 м; факт. 3,1 м²; коэфф. запаса 3,0 Материал: Сталь 904L или аналог | 1 | 2 | Закуп Вакуумная кристаллизация медного купороса, II ступень t = 20 °С; работа за счёт более глубокого разрежения от парового эжектора |
| 4.1.2 | Паровой эжектор | 288 кг/ч по соковому пару; Q расч. 375 кг/ч; P = 0,013 атм (10 мм рт. ст.) Габариты/НЗП: коэфф. запаса 1,3 Материал: Сталь 904L или аналог | 1 | 2 | Закуп Создание глубокого разрежения на II ступени |
| 4.1.3 | Барометрический конденсатор | Поток 3,24 т/ч; Q расч. 4,5 т/ч; P = 0,075 атм (55 мм рт. ст.) Габариты/НЗП: коэфф. запаса 1,4 | 1 | 2 | Закуп Конденсация сокового пара испарителей и пара эжектора, орошение холодной оборотной водой |
| 4.1.4 | Репульпатор (реактор с мешалкой) | Запас объёма 0,5 ч; поток 2,5 м³/ч; расч. 1,27 м³ Габариты/НЗП: V = 2,5 м³; факт. 2,0 м³; коэфф. запаса 1,6 Материал: Сталь 904L или аналог | 1 | 2 | Закуп Хранение пульпы медного купороса перед центрифугой |
| 4.1.5 | Бак маточника | Запас объёма 0,5 ч; поток 1,39 м³/ч; расч. 0,69 м³ Габариты/НЗП: V = 1,2 м³; факт. 1,0 м³; коэфф. запаса 1,4 Материал: Сталь 904L или аналог | 1 | 2 | Закуп Хранение маточника; обогревается |
| 4.1.6 | Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой | Поток 1,70 т/ч; Q расч. 2,5 т/ч Габариты/НЗП: коэфф. запаса 1,5 Материал: Сталь 904L или аналог | 2 | 2 | Закуп Обезвоживание кристаллов медного купороса, I стадия |
| 4.1.7 | Репульпатор растворения купороса Два последовательных аппарата | Время контакта 1,0 ч; поток 5,93 м³/ч Габариты/НЗП: V = 5,0 м³; факт. 8,0 м³; коэфф. запаса 1,3 Материал: Сталь 316L / полимер | 2 | 2 | Закуп Растворение медного купороса в растворе от электроэкстракции |
| 4.1.23 | Испаритель I ступени | Напряжённость 22 000 м³/(м²·ч); поток 17 647 м³/ч; расч. D 0,80 м Габариты/НЗП: D = 1,3 м; коэфф. запаса 1,7 Материал: Сталь 904L или аналог | 1 | 2 | Закуп Вакуумная кристаллизация смешанного медно-никелевого купороса, I ступень, t = 40 °С Диаметр испарителей увеличен по результатам уточняющих расчётов, предоставляемых в ТР |
| 4.1.24 | Испаритель II ступени | Напряжённость 22 000 м³/(м²·ч); поток 5530 м³/ч; расч. D 0,25 м Габариты/НЗП: D = 1,3 м; коэфф. запаса 5,3 Материал: Сталь 904L или аналог | 1 | 2 | Закуп Вакуумная кристаллизация смешанного купороса, II ступень, t = 20 °С |
| 4.1.24 | Паровой эжектор | 69 кг/ч по соковому пару; Q расч. 90 кг/ч; P = 0,013 атм Габариты/НЗП: коэфф. запаса 1,3 | 1 | 2 | Закуп Создание разрежения на II ступени |
| 4.1.25 | Барометрический конденсатор | Поток 9,1 т/ч; Q расч. 12,0 т/ч; P = 0,075 атм Габариты/НЗП: коэфф. запаса 1,3 | 1 | 2 | Закуп Конденсация сокового пара, орошение холодной оборотной водой |
| 4.1.26 | Бак маточника 2 | Запас объёма 12,0 ч; поток 0,80 м³/ч; расч. 9,64 м³ Габариты/НЗП: V = 16,0 м³; факт. 12,8 м³; коэфф. запаса 1,3 Материал: Сталь 904L или аналог | 1 | 2 | Закуп Хранение маточника; обогрев острым паром. Маточник направляется в ЦЭН — при транспортировке обеспечить t ≥ 30–40 °С либо разбавить водой на 15–20 % |
| 4.1.27 | Репульпатор | Запас объёма 0,5 ч; поток 1,2 м³/ч; расч. 0,60 м³ Габариты/НЗП: V = 1,2 м³; факт. 1,0 м³; коэфф. запаса 1,6 Материал: Сталь 904L или аналог | 1 | 2 | Закуп Хранение пульпы смешанного купороса |
| 4.1.28 | Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой | Поток 0,80 т/ч; Q расч. 1,5 т/ч Габариты/НЗП: коэфф. запаса 1,9 Материал: Сталь 904L или аналог | 2 | 2 | Закуп Обезвоживание и промывка кристаллов смешанного купороса, II стадия Промывка первичным раствором из бака поз. 4.1.22; фугат — на II ступень выпарки |
| поз. 6 рис. 4.4/4.5 | Пароэжекторный блок (ПЭБ) Эжектор + конденсатор ПЭБ + вакуум-насос | уточняется по ТКП | по 1 на нитку | 2 | Закуп Обеспечение вакуума в конденсаторе |
| 2.17 | Оборудование фасовки, пробоотбора и коммерческого учёта медно-никелевого купороса | Остаточная влажность купороса 4–6 % | Комплект | 2 | Закуп Фасовка в биг-беги с ПЭ-вкладышем, пробоотбор, весовой учёт |

## Лот №3 · Электроэкстракция — 14 поз.

| Позиция | Наименование | Ключевые параметры | Кол-во | Лот | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Циркуляционный бак (бак питания ванн) Бак с перегородкой | Запас объёма 0,25 ч; поток 1634,5 м³/ч; расч. 408,6 м³ Габариты/НЗП: V = 300,0 м³ на нитку; факт. 510,0 м³; коэфф. запаса 1,2 Материал: Конструкционная сталь или армированный бетон с кислотоупорной футеровкой; допускается изготовление по месту | 2 (по числу серий) | 3 | Изготовление Смешение богатого раствора выщелачивания с бедным электролитом из ванн, приём растворов промывки катодов и системы аспирации, дозирование коллоидной/антиаэрозольной добавки и кислоты |
| 4.2.2 | Холодильник электролита пластинчатый Пластинчатый теплообменник, охлаждение водой | Тепловая мощность 3772 кВт расчётная; 50,0 → 48,2 °С по потоку 1634,5 м³/ч; 22,5 → 37,5 °С по воде 216,1 м³/ч Габариты/НЗП: W = 2500 кВт на нитку; факт. 5000 кВт; коэфф. запаса 1,3 Материал: Сталь 316L или аналог | 2 (по числу серий) | 3 | Закуп Охлаждение богатого раствора перед подачей в ванны В состав БИ по Лоту №3 теплообменники не включаются (перечень «не в БИ»), но параметры заданы ИД |
| 4.2.3 | Электролизная ванна Полимербетонные ванны Unicell или аналоги; характеристики по проекту ДЕЛЬТА (ИД ч.2, приложение В) | I факт = 42,45 кА; D расч = 280,0 А/м², D факт = 252,7 А/м²; производительность 49,49 кг/ч на ванну, 8066,1 кг/ч всего Габариты/НЗП: Внутренние габариты 8485 × 1155 × 1650 мм (Д×Ш×В); 84 катода, 85 анодов Материал: Полимербетон (монолитный винилэфирный композит) | 180 (2 серии × 90); расчётно 163 шт., коэфф. запаса 1,104 | 3 | Закуп Электроэкстракция меди из растворов Конструкция интегрирована с аспирацией: бортовой отсос + легкосъёмный колпак. Дно с уклоном к центру, донная пробка для выгрузки шлама. Чистка от свинцового шлама обычно не чаще 1 раза в год. |
| 3.04 | Аноды из свинцового сплава Pb-Ca / Pb-Ag сплавы | 85 анодов на ванну; расход 2300 шт./год (0,033 шт. на т Cu) Материал: Свинцовый сплав | 180 × 85 = 15 300 шт. первичная загрузка (расчётно) | 3 | Закуп Аноды ванн электроэкстракции |
| 3.05 | Катодные матрицы (постоянные катоды) Система SPLIT | 84 катода на ванну; расход 1150 шт./год (0,017 шт. на т Cu); масса катода 76,8 кг (6 сут) / 89,7 кг (7 сут) без массы матрицы Материал: Нержавеющая сталь | 180 × 84 = 15 120 шт. первичная загрузка (расчётно) | 3 | Закуп Матрицы для наращивания катодной меди |
| 3.06 | Аспирационные укрытия ванн Бортовой отсос + легкосъёмный колпак | Периодическая промывка коллекторов водой против накопления сухих солей; слив промывных растворов в буферную ёмкость или в питание скруббера Материал: Коррозионностойкое исполнение | 180 комплектов | 3 | Закуп Локальная аспирация ванн, исключающая достижение точки росы под колпаками |
| 3.07 | Ошиновка ванн Конструкция с двойным контактом разработки Outotec или аналоги | Материал: Медь | Комплект на 180 ванн | 3 | Закуп Токоподвод с уравнительной шиной для анодов и/или катодов — равномерное распределение тока, работа при более высоких плотностях тока и выходе по току |
| 3.08 | Роботизированная катодосдирочная машина (КСМ) Референс — поставка Outotec: роботы KUKA KR 300 (подающий) и KR 180 (выгружающий) | Расчётная производительность 105 шт./ч, принято 120 шт./ч (референс Outotec — 250 матриц/ч); точность позиционирования до 1 мм; персонал 1 чел. Габариты/НЗП: Установленная мощность 125 кВт, потребляемая 105 кВт; 380 В 50 Гц, управление 220 В; гидравлика 120 бар, пневматика 6 бар; охлаждающая вода 1,5 бар, ≤30 °С, 25 л/мин; промывка I ст. 25 м³/ч 60–80 °С, II ст. 4 м³/ч 90–115 °С Материал: Конструкционная и нержавеющая сталь, ПВХ, полипропилен | 1 | 3 | Закуп Полный цикл обработки катодов: промывка, отделение осадка от матриц, оптический контроль и разбраковка, пакетирование, автоматический пробоотбор Обязательно: разделение двух пластин без сращивания по нижней кромке; электронный реестр парка матриц; «перфорация» пакета профилированием листов; пакеты 1400–2000 кг (по сбыту — 2500 ± 50 кг, увязка тремя коррозионностойкими лентами) |
| 3.09 | Оборудование формирования пакетов катодов | Пакеты 1400–2000 кг (сбыт требует 2500 ± 50 кг) | Комплект | 3 | Закуп Укладка, весовой контроль, маркировка, увязка, «перфорация» пакета |
| 3.10 | Оборудование автоматической изоляции кромок матриц | Полипропиленовый профиль — расход 2770 кг/год | Комплект | 3 | Закуп Нанесение изоляции кромок катодных матриц |
| 3.11 | Специальные автоматические краны с системой позиционирования | График выгрузки формируется в зависимости от плана-задания и токовой нагрузки; комплектуются бороной и поддоном для сбора проливов; рекомендуется система ИК-датчиков контроля контактного хозяйства и КЗ в ваннах Материал: Металлические элементы и оснастка — нерж. сталь 316L или аналог | 2 (по одному на серию/пролёт) | 3 | Закуп / модернизация Съём/установка колпаков, выгрузка катодов (1/3 ванны с равномерным шагом), транспортировка в КСМ и обратно, пошаговая установка матриц; ручной режим — замена анодов и чистка ванн от шлама Рекомендуется использовать существующее подъёмно-транспортное оборудование ЦЭМ после модернизации (при необходимости) |
| 3.12 | Автоматизированная транспортировка пакетов катодной меди на СГП | уточняется по ТКП | Комплект | 3 | Закуп Передача пакетов в помещение склада готовой продукции |
| 3.13 | Ёмкости приготовления, хранения и дозирования коллоидной добавки | Объём обеспечивает работу от каждой ≥12 ч; тихоходные рамные мешалки | 2 (поочерёдно работающие) | 3 | Закуп Приготовление раствора гуартека (медленное растворение в тёплой воде при умеренном перемешивании) и дозирование в циркуляционные баки |
| 3.14 | Выпрямители | 250 В (max) / 227 В (ном); I = 47,0 кА; коэфф. запаса 1,10 | 3 (по одному на серию + резервный, ошиновка позволяет резервному работать на любую серию) | 3 | Вне БИ по Лоту №3 (перечень «не включается») Питание серий ванн постоянным током |

## Лот №4 · Склад готовой продукции — 5 поз.

| Позиция | Наименование | Ключевые параметры | Кол-во | Лот | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.01 | Оборудование для защитной упаковки медных катодов | Исключить материалы, требующие особой сертификации или утилизации | Комплект | 4 | Закуп Защитная упаковка пакетов катодов |
| 4.02 | Оборудование для маркировки и подготовки к транспортировке пакетов | уточняется по ТКП | Комплект | 4 | Закуп Маркировка партий и подготовка к отгрузке |
| 4.03 | Оборудование коммерческого учёта и формирования партий | Класс точности весового оборудования — «высокий» (Прил. №5); поставка с калибровочными грузами и ЗИП на 2 года | Комплект | 4 | Закуп Взвешивание, учёт, формирование отгрузочных партий с оформлением стандартизированной сопроводительной документации |
| 4.04 | Оборудование отгрузки партий в ж/д и автомобильный транспорт | уточняется по ТКП | Комплект | 4 | Закуп Автоматическая отгрузка сформированных партий |
| 4.05 | Система автоматического складирования с подсистемами позиционирования | Алгоритм размещения стоп катодов автопогрузчиками-штабелёрами по размеченным линиям с памятью «что и где стоит» | Комплект | 4 | Закуп Приёмка пакетов с выходного конвейера КСМ, размещение по партиям, отгрузка — всё в автоматическом режиме |

## Вне лотов · стыки границ (справочно) — 7 поз.

| Позиция | Наименование | Ключевые параметры | Кол-во | Лот | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.10, 4.1.11 | Головные реакторы-репульпаторы | Время контакта 0,05 ч; поток 124,7 м³/ч; расч. 6,2 м³ Габариты/НЗП: V = 10,0 м³; факт. 16 м³; коэфф. запаса 2,6 Материал: Hastelloy G-35 (Haynes Int.) или аналог; допустима сталь 904L | 2 параллельно (один дублирует другой на период чистки гарнисажа) | — | Вне БИ Начало выщелачивания огарка; максимально интенсивное перемешивание, коническое днище, рециркуляция пульпы либо воздушный аэролифт |
| 4.1.12–4.1.14 | Основные реакторы каскада выщелачивания | Время контакта 2,0 ч; поток 124,7 м³/ч; расч. 249,5 м³ Габариты/НЗП: V = 90 м³; факт. 288 м³; коэфф. запаса 1,2 Материал: Hastelloy G-35 или 904L | 4 | — | Вне БИ Основное выщелачивание огарка в оборотном растворе от электроэкстракции |
| 4.1.15 | Буферный реактор | Запас объёма 0,5 ч; расч. 62,4 м³ Габариты/НЗП: V = 90 м³; факт. 72 м³; коэфф. запаса 1,2 Материал: Hastelloy G-35 или 904L | 1 | — | Вне БИ Буфер перед сгустителем; приём пульпы фильтра контрольной фильтрации |
| 4.1.16 | Сгуститель остатка выщелачивания | Удельная нагрузка 12,0 кг/(м²·ч); поток 1717,1 кг/ч; расч. 143,1 м² Габариты/НЗП: D = 15 м; факт. 176,6 м²; коэфф. запаса 1,2 Материал: 316L / полимер | 1 | — | Вне БИ Сгущение остатка выщелачивания |
| 4.1.20 | Намывные фильтры контрольной фильтрации | Удельная нагрузка 0,50 м³/(м²·ч); поток 130,0 м³/ч; расч. 259,9 м² Габариты/НЗП: S = 120 м²; факт. 360 м²; коэфф. запаса 1,2 Материал: Hastelloy G-35 или аналог | 3 (параллельная работа) | — | Вне БИ Получение фильтрата с минимальным количеством твёрдого — питание Лотов №2 и №3 Время набора осадка 90 % от продолжительности цикла; предусмотреть линии перефильтрации мутного фильтрата и проливов |
| 4.1.17 | Теплообменник подогрева бедного электролита | Тепловая мощность 1240 кВт расч.; 50,0 → 59,4 °С по 124,7 м³/ч; 75,0 → 65,6 °С по 129,5 м³/ч Габариты/НЗП: W = 1500 кВт; коэфф. запаса 1,2 Материал: Hastelloy G-35 или аналог | 1 | — | Вне БИ Подогрев оборотного раствора фильтратом от выщелачивания перед каскадом; пусковой подогрев паром Пластинчатый секционный; резервная секция на посекционную чистку от гипсовых инкрустаций; обходные линии для тонкого регулирования |
| 4.1.29 | Мембранный фильтр-пресс песков сгустителя | Удельная нагрузка 145,3 кг/(м²·ч); поток 1693,5 кг/ч; расч. 11,7 м² Габариты/НЗП: S = 8,0 м²; факт. 16,0 м²; глубина камеры 50 мм; коэфф. запаса 1,4 Материал: 316L / полимер | 2 (параллельная работа) | — | Вне БИ Фильтрация и промывка песков сгустителя |

Сформировано ove/tools/build_specs.py из ove/data/equipment.json; опросные листы по ключевым классам — файлы ove75-ol-*.docx рядом.