| КВАНТ рабочие материалы проекта | ОВЭ-75 · АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год · шифр КГМК.ОВЭ-75 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ-ОВЭ75-04

Электрофильтр сухой

Лот №1 · Цех обжига · участок: Газоочистка · сформирован 27.08.2026

ЧЕРНОВИК — для запроса ТКП Не является выпущенной документацией. Значения — из ИД/ТЗ Заказчика и решений БИ (equipment.json, bi_lot*.json); жёлтые поля «уточняется по ТКП» заполняет поставщик в составе технико-коммерческого предложения.

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Сухой электрофильтр · УГТ1-20-4 | 2 | Закуп |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Типоразмер | УГТ1-20-4 | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Назначение | Очистка газа от пыли | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Производительность / электропитание | До 57 600 м³/ч; электропитание 80 кВ | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Количество | 2 шт. (1 резерв), по 72,6 т | ИД табл. 23 п.331, 355 |
| Материальное исполнение | Сталь 12Х18Н10Т | ИД ч.1 табл. 24; марка нормализована (в ИД опечатка «12Х1812Т») |
| Габаритные размеры | 18 110 × 4 790 × 18 695 мм, 2 шт. | ИД табл. 23 п.354 |
| Остаточная запылённость (гарантия) | ≤0,1 г/нм³ (≤100 мг/нм³) | ИД разд. 2.5; табл. 23 п.402 |
| Эффективность в цепочке газоочистки | КУ (η 45 %) → циклон СЦН-50 (73,6 %) → ЭФ УГТ1-20-4 (99,7 %) → ДН-15БНЖ; суммарно 99,95 % | ИД разд. 2.5; табл. 23 п.292, 328, 372, 399 |
| Мощность агрегатов питания | 0,4×80 кВ | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Годовой расход электроэнергии | 253 440 кВт·ч/год (3,556 кВт·ч/т Cu) | ИД табл. 26 |
| Блокировки / защита от точки росы | блокировка полей при T<320 °C (запас ≈100 °C к расчётной точке росы H₂SO₄ 221/209 °C — расчётная записка КВАНТ) и max пыли | решение БИ; ИД табл. 23 п.275 (SO₃ 0,75 %) |
| Условия включения полей | только при T газа >320 °C (точка росы 221/209 °C) | решение БИ; расчётная записка КВАНТ |
| Монтажные массы | ЭФ 72,6 т (секциями по 15–20 т) | ИД табл. 23 п.354-355; разбивка — оценка Исполнителя |
| Бункеры / НЗП | Объём бункера пылесборника 10 м³; НЗП в газоходе «циклон – ЭФ» 10 т | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Статус позиции | Закуп | ИД ч.1 табл. 24; ТЗ п.3.4 |
| Число и длина полей, тип агрегатов питания | уточняется по ТКП | подтвердить в ТКП (ориентир ИД: 4 поля по 2500 мм, ОПМД-400 до 80 кВ) |
| Система встряхивания и обогрев бункеров | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |

Жёлтым выделено «уточняется по ТКП» — заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД/ТЗ) и решения БИ КВАНТ.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (жёлтые поля) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

Источники данных: equipment.json (перечень по ИД/ТЗ) и bi_lot1.json (инженерные решения БИ); сборка — ove/tools/build_specs.py, 27.08.2026.