ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №2 «Участок купороса»

Спецификация оборудования с техническими характеристиками

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л2-СО

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0 Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

| Должность | Подпись, дата | Фамилия |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |
| Разработал |  |  |

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

| Ревизия | Дата | Содержание изменений | Разработал | Проверил |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 02.09.2026 | Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком. |  |  |

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-18.

Состав документа

1. Общие положения: назначение, границы лота, статусы поставки

2. Спецификация оборудования лота по участкам

3. Сводные показатели по лоту

4. Пояснения к составу оборудования и источники данных

5. Оборудование вне БИ и на границах лота

6. Открытые позиции

# 1. Общие положения

## 1.1 Назначение и состав документа

Спецификация содержит перечень основного и вспомогательного технологического оборудования Лота №2 «Участок купороса» в границах проектирования Базового инжиниринга с указанием назначения, определяющих технических характеристик, количества, материального исполнения, габаритов, массы, мощности электроприёмников и статуса поставки каждой позиции. Документ выполняет требование состава Базового инжиниринга «Спецификация основного и вспомогательного технологического оборудования с указанием технических характеристик, в том числе габаритных размеров, массы, энергопотребления» (ТЗ на БИ ред. 4.1; пункт состава D-18).

Позиции сгруппированы по участкам в порядке технологического процесса; номер позиции — порядковый в пределах лота. Для позиций, имеющих номер по технологической схеме исходных данных, этот номер приведён в графе наименования (поз. по ИД). Форма спецификации — по ГОСТ 21.110-2013 с дополнительными графами по ТЗ (габариты, масса, энергопотребление).

Значения граф взяты из исходных данных Заказчика (ИД ч.1, ИД ч.2), Технического задания (ред. 4.1 от 25.08.2026) и расчётной модели КВАНТ. Значения, добавленные из текстовых разделов исходных данных и пояснительной записки, приведены в графах с указанием источника; общее основание перечня — ниже, ключевые позиции и их источники — в разделе 4. Запись «по ТКП» в графах габаритов, массы и мощности означает, что характеристика в исходных данных не задана и уточняется по технико-коммерческому предложению изготовителя; знак «—» — характеристика в исходных данных не задана либо к позиции не применима.

Источник: ИД ч.2 (табл. 4.1, рис. 4.4 и 4.5); ТЗ на БИ ред. 4.1 — границы проектирования Лота №2 (п. 4.3) и состав оборудования (п. 4.4)

## 1.2 Границы лота и охват спецификации

Основное и вспомогательное технологическое оборудование и трубопроводы в границах проектирования. Две независимые нитки вакуумной кристаллизации: медный купорос (оборотный) и смешанный медно-никелевый купорос (товарный).

Участки лота по ТЗ: вакуумная кристаллизация медного купороса (2 ступени); растворение медного купороса; вакуумная кристаллизация смешанного медно-никелевого купороса (2 ступени); фасовка, пробоотбор и коммерческий учёт медно-никелевого купороса.

Режим работы: 345 дней/год, 8322 ч, круглосуточно.

Границы проектирования (фланцевые и иные точки передачи потоков) приведены в пояснительной записке и на принципиальной технологической схеме лота; спецификация охватывает оборудование внутри этих границ. Оборудование смежных участков, не входящее в объём Базового инжиниринга, в основную таблицу не включено и приведено справочно в разделе 5 — для увязки границ и выдачи заданий на стыке.

Связанные документы выпуска по лоту:

— ОВЭ75-БИ-Л2-ПЗ — Пояснительная записка

— ОВЭ75-БИ-Л2-PFD — Принципиальная технологическая схема (PFD)

— ОВЭ75-БИ-Л2-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)

— ОВЭ75-БИ-Л2-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование

— ОВЭ75-БИ-Л2-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

— ОВЭ75-БИ-Л2-ЭС — Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень

— ОВЭ75-БИ-Л2-LL — Перечень трубопроводов, арматуры и приборов КИПиА (line list)

— ОВЭ75-БИ-Л2-СТ — Стоимостной блок: порядок сбора ТКП и бюджетной оценки поставки

## 1.3 Статусы поставки

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| Закуп | Серийное оборудование; поставляется комплектно изготовителем по результатам запроса технико-коммерческих предложений (не менее 2–3 ТКП на позицию — требование ТЗ). |

Позиций, изготавливаемых по документации Исполнителя, в перечне нет. Комплектно по ТКП изготовителей поставляются 17 позиций из 17.

# 2. Спецификация оборудования Лота №2

Полужирным выделены ключевые позиции лота — основное оборудование, по которому выпускаются опросные листы и запрашиваются ТКП; перечень основного оборудования закрепляется протоколом с Заказчиком.

## 2.1 Кристаллизация медного купороса

| Поз. | Наименование, тип, модель | Назначение | Основные параметры | Кол-во | Материал | Габариты, масса | Мощность | Статус поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испаритель I ступени (выпарной аппарат) УУСС: испаритель EV-2 с выносным нагревателем Поз. по ИД: 4.1.1 | Вакуумная кристаллизация оборотного медного купороса, I ступень | Напряжённость 22 800 м³/(м²·ч) по соковому пару; поток 49 417 м³/ч; расчётный D 2,17 м Обогрев глухим паром, t = 40 °С | 1 (1 нитка) | Сталь 904L или аналог | D = 2,0 м; факт. 3,1 м²; коэфф. запаса 1,4 Объём аппарата 34,5 м³; выносной подогреватель 63 м²; седиментационный цилиндр 0,3 м²; масса при интегральной поставке ориентировочно 8–15 т (уточняется по данным изготовителя) Источник: ИД ч.2 рис. 4.4; оценка Исполнителя | 22 кВт (циркуляционный насос 633 м³/ч) Источник: ИД ч.2 рис. 4.4 | Закуп |
| 2 | Испаритель II ступени (выпарной аппарат) УУСС: испаритель EV-2 с принудительной циркуляцией, под доп. разрежением Поз. по ИД: 4.1.2 | Вакуумная кристаллизация медного купороса, II ступень | Напряжённость 22 000 м³/(м²·ч); поток 23 032 м³/ч; расчётный D 1,05 м t = 20 °С; работа за счёт более глубокого разрежения от парового эжектора | 1 | Сталь 904L или аналог | D = 2,0 м; факт. 3,1 м²; коэфф. запаса 3,0 Унифицирован с аппаратом I ступени (объём 34,5 м³), без подогревателя Источник: ИД ч.2 рис. 4.4 | по ТКП | Закуп |
| 3 | Паровой эжектор Поз. по ИД: 4.1.2 | Создание глубокого разрежения на II ступени | 288 кг/ч по соковому пару; Q расч. 375 кг/ч; P = 0,013 атм (10 мм рт. ст.) Рабочий пар 0,75 т/ч, 6 атм; всасывание 0,013–0,02 атм Источник: ИД ч.2 рис. 4.4 | 1 | Сталь 904L или аналог | коэфф. запаса 1,3 | по ТКП | Закуп |
| 4 | Барометрический конденсатор Поз. по ИД: 4.1.3 | Конденсация сокового пара испарителей и пара эжектора, орошение холодной оборотной водой | Поток 3,24 т/ч; Q расч. 4,5 т/ч; P = 0,075 атм (55 мм рт. ст.) | 1 | — | коэфф. запаса 1,4 D 2,0 м; расход охлаждающей воды 380 м³/ч Источник: ИД ч.2 рис. 4.4 | по ТКП | Закуп |
| 5 | Репульпатор (реактор с мешалкой) Поз. по ИД: 4.1.4 | Хранение пульпы медного купороса перед центрифугой | Запас объёма 0,5 ч; поток 2,5 м³/ч; расч. 1,27 м³ Насос откачки пульпы 21 м³/ч Источник: ИД ч.2 рис. 4.4 | 1 | Сталь 904L или аналог | V = 2,5 м³; факт. 2,0 м³; коэфф. запаса 1,6 | по ТКП | Закуп |
| 6 | Бак маточника Поз. по ИД: 4.1.5 | Хранение маточника; обогревается | Запас объёма 0,5 ч; поток 1,39 м³/ч; расч. 0,69 м³ | 1 | Сталь 904L или аналог | V = 1,2 м³; факт. 1,0 м³; коэфф. запаса 1,4 | по ТКП | Закуп |
| 7 | Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой Поз. по ИД: 4.1.6 | Обезвоживание кристаллов медного купороса, I стадия | Поток 1,70 т/ч; Q расч. 2,5 т/ч | 2 | Сталь 904L или аналог | коэфф. запаса 1,5 | 15 кВт; 1800 об/мин Источник: ИД ч.2 табл. 4.1 | Закуп |

## 2.2 Растворение купороса

| Поз. | Наименование, тип, модель | Назначение | Основные параметры | Кол-во | Материал | Габариты, масса | Мощность | Статус поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Репульпатор растворения купороса Два последовательных аппарата Поз. по ИД: 4.1.7 | Растворение медного купороса в растворе от электроэкстракции | Время контакта 1,0 ч; поток 5,93 м³/ч | 2 | Сталь 316L / полимер | V = 5,0 м³; факт. 8,0 м³; коэфф. запаса 1,3 | по ТКП | Закуп |

## 2.3 Кристаллизация смешанного купороса

| Поз. | Наименование, тип, модель | Назначение | Основные параметры | Кол-во | Материал | Габариты, масса | Мощность | Статус поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Испаритель I ступени Поз. по ИД: 4.1.23 | Вакуумная кристаллизация смешанного медно-никелевого купороса, I ступень, t = 40 °С | Напряжённость 22 000 м³/(м²·ч); поток 17 647 м³/ч; расч. D 0,80 м Диаметр испарителей увеличен по результатам уточняющих расчётов, предоставляемых в ТР | 1 | Сталь 904L или аналог | D = 1,3 м; коэфф. запаса 1,7 Объём аппарата 8,9 м³; подогреватель 25 м² Источник: ИД ч.2 рис. 4.5 | 11 кВт (циркуляционный насос 251 м³/ч) Источник: ИД ч.2 рис. 4.5 | Закуп |
| 10 | Испаритель II ступени Поз. по ИД: 4.1.24 | Вакуумная кристаллизация смешанного купороса, II ступень, t = 20 °С | Напряжённость 22 000 м³/(м²·ч); поток 5530 м³/ч; расч. D 0,25 м | 1 | Сталь 904L или аналог | D = 1,3 м; коэфф. запаса 5,3 Унифицирован с аппаратом I ступени нитки (объём 8,9 м³) Источник: ИД ч.2 рис. 4.5 | по ТКП | Закуп |
| 11 | Паровой эжектор Поз. по ИД: 4.1.24 | Создание разрежения на II ступени | 69 кг/ч по соковому пару; Q расч. 90 кг/ч; P = 0,013 атм Рабочий пар 0,18 т/ч Источник: ИД ч.2 рис. 4.5 | 1 | — | коэфф. запаса 1,3 | по ТКП | Закуп |
| 12 | Барометрический конденсатор Поз. по ИД: 4.1.25 | Конденсация сокового пара, орошение холодной оборотной водой | Поток 9,1 т/ч; Q расч. 12,0 т/ч; P = 0,075 атм | 1 | — | коэфф. запаса 1,3 D 1,0 м; расход охлаждающей воды 138 м³/ч Источник: ИД ч.2 рис. 4.5 | по ТКП | Закуп |
| 13 | Бак маточника 2 Поз. по ИД: 4.1.26 | Хранение маточника; обогрев острым паром. Маточник направляется в ЦЭН — при транспортировке обеспечить t ≥ 30–40 °С либо разбавить водой на 15–20 % | Запас объёма 12,0 ч; поток 0,80 м³/ч; расч. 9,64 м³ | 1 | Сталь 904L или аналог | V = 16,0 м³; факт. 12,8 м³; коэфф. запаса 1,3 | по ТКП | Закуп |
| 14 | Репульпатор Поз. по ИД: 4.1.27 | Хранение пульпы смешанного купороса | Запас объёма 0,5 ч; поток 1,2 м³/ч; расч. 0,60 м³ Насос откачки пульпы 10 м³/ч Источник: ИД ч.2 рис. 4.5 | 1 | Сталь 904L или аналог | V = 1,2 м³; факт. 1,0 м³; коэфф. запаса 1,6 | по ТКП | Закуп |
| 15 | Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой Поз. по ИД: 4.1.28 | Обезвоживание и промывка кристаллов смешанного купороса, II стадия | Поток 0,80 т/ч; Q расч. 1,5 т/ч Промывка первичным раствором из бака поз. 4.1.22; фугат — на II ступень выпарки | 2 | Сталь 904L или аналог | коэфф. запаса 1,9 | по ТКП | Закуп |

## 2.4 Кристаллизация — общее оборудование ниток

| Поз. | Наименование, тип, модель | Назначение | Основные параметры | Кол-во | Материал | Габариты, масса | Мощность | Статус поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Пароэжекторный блок (ПЭБ) Эжектор + конденсатор ПЭБ + вакуум-насос Поз. по ИД: поз. 6 рис. 4.4/4.5 | Обеспечение вакуума в конденсаторе | Нитка 1: эжектор 0,27 т/ч, конденсатор D 0,5 м (32 м³/ч), вакуум-насос ВВН1-6; нитка 2: эжектор 0,16 т/ч, конденсатор D 0,5 м (18 м³/ч), вакуум-насос ВВН1-3 Источник: ИД ч.2 рис. 4.4, 4.5 | по 1 на нитку | — | по ТКП | по ТКП | Закуп |

## 2.5 Фасовка

| Поз. | Наименование, тип, модель | Назначение | Основные параметры | Кол-во | Материал | Габариты, масса | Мощность | Статус поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Оборудование фасовки, пробоотбора и коммерческого учёта медно-никелевого купороса | Фасовка в биг-беги с ПЭ-вкладышем, пробоотбор, весовой учёт | Остаточная влажность купороса 4–6 % Ленточный транспортёр купороса; весовой дозатор коммерческого учёта; пробоотбор; фасовка в биг-беги с ПЭ-вкладышем Источник: ИД ч.2 рис. 4.5; ТЗ п. 4.4 | Комплект | — | по ТКП | по ТКП | Закуп |

# 3. Сводные показатели по лоту

| Позиций в спецификации | 17 (участков — 5) |
| --- | --- |
| Ключевые позиции (основное оборудование) | 3 |
| Распределение по статусам поставки | Закуп — 17 |
| Количество задано | 17 из 17 позиций; по остальным — уточняется на стадии ОТР и по ТКП |
| Габариты или масса заданы | 15 из 17 позиций; по остальным — по ТКП изготовителей |
| Мощность электроприёмников задана | 3 из 17 позиций |
| Установленная мощность по позициям с единичным значением | ≈63 кВт: Испаритель I ступени (выпарной аппарат) — 1 × 22 кВт; Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга — 2 × 15 кВт; Испаритель I ступени — 1 × 11 кВт |

Суммирование выполнено только по позициям, для которых задано одно значение мощности и целое количество единиц; позиции с диапазоном мощности и без данных в сумму не входят. Полная таблица электроприёмников лота сводится в документе по электроснабжению после получения ТКП.

# 4. Пояснения к составу оборудования и источники данных

Основание — раздел пояснительной записки «Перечень основного и вспомогательного оборудования; опросные листы; монтаж».

Состав по ТЗ п. 4.4 и спецификациям ИД (рис. 4.4/4.5, табл. 4.1); материал основного оборудования — 904L или аналог; запас производительности 30 %.

НИТКА 1 (медный купорос): выпарной аппарат I ступени (D 2,0 м, V 34,5 м³, подогреватель 63 м², циркнасос 633 м³/ч/22 кВт, седиментационный цилиндр 0,3 м², труба контура 1,01 м³); выпарной аппарат II ступени (унифицирован, без подогревателя); паровой эжектор (0,75 т/ч, 6 атм, всас 0,013–0,02 атм, 0,375 т/ч по соковому); барометрический конденсатор D 2,0 м (380 м³/ч); ПЭБ (эжектор 0,27 т/ч + конденсатор D 0,5 м, 32 м³/ч + ВВН1-6); репульпатор 2,5 м³ с насосом 21 м³/ч; пульсирующие центрифуги 2 шт. × 2,5 т/ч (1800 об/мин, 15 кВт); бак фугата 1 м³ с 2 погружными насосами 1,5 м³/ч.

НИТКА 2 (смешанный купорос): выпарной аппарат I ступени (D 1,3 м, V 8,9 м³, подогреватель 25 м², циркнасос 251 м³/ч/11 кВт); выпарной аппарат II ступени (унифицирован); эжектор 0,18 т/ч (0,090 т/ч по соковому); барометрический конденсатор D 1,0 м (138 м³/ч); ПЭБ (эжектор 0,16 т/ч + конденсатор D 0,5 м, 18 м³/ч + ВВН1-3); репульпатор 1,2 м³ с насосом 10 м³/ч; центрифуги 2 шт. × 1,5 т/ч; баки фугата и промвод по 1,0 м³ с погружными насосами; ленточный транспортёр купороса; узел фасовки в биг-беги с ПЭ-вкладышем (весовой дозатор коммерческого учёта, пробоотбор).

ОБЩЕЕ: баки питания/маточников с мешалками и погружными насосами (в т.ч. обогреваемые поз. 4.1.5, 4.1.26, бак 4.1.22), репульпатор растворения купороса 5–8 м³ с обогревом острым паром; трубопроводы, арматура (904L/полимеры), теплоизоляция; металлоконструкции этажерок; АСУ с КИПиА.

Опросные листы, требования к монтажу и исходные требования на оборудование длительного цикла изготовления в настоящем документе не повторяются — см. ОВЭ75-БИ-Л2-ОЛ, ОВЭ75-БИ-Л2-ДЦ, ОВЭ75-БИ-Л2-МТ.

## 4.1 Определяющие позиции и источники значений

| Позиция | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Испарители | 4 шт.: 2 × (D 2,0 м; 34,5 м³) и 2 × (D 1,3 м; 8,9 м³); напряжённость парового пространства 22 800/22 000 м³/(м²·ч), потоки пара 49 417 / 23 032 / 17 647 / 5530 м³/ч | ИД рис. 4.4/4.5; табл. 4.1 |
| Центрифуги | 2 × 2,5 т/ч + 2 × 1,5 т/ч, пульсирующие, 1800 об/мин | ИД табл. 4.1, рис. 4.4/4.5 |
| Вакуумное хозяйство | 2 эжектора II ступеней + 2 ПЭБ (ВВН1-6, ВВН1-3) + 2 барометрических конденсатора (D 2,0 и 1,0 м) + 2 конденсатора ПЭБ (D 0,5 м) | ИД рис. 4.4/4.5 |
| Материал | 904L или аналог — все аппараты и трубопроводы растворного тракта | ИД разд. 4.2.1 |
| Сборник маточника 1 с насосами | прямо поименован в перечне Лота №2 ТЗ v4.1 (после выпарного аппарата I ступени); объём — по балансу маточника-1, подогрев — пар через фланец на крышке (граница v4.1) | ТЗ v4.1, перечень оборудования Лота №2 |

## 4.2 Нормативные документы, определяющие требования к оборудованию

| Документ | Область применения |
| --- | --- |
| ГОСТ 34233.1/34233.2-2017 | Прочностные расчёты сосудов в составе ОЛ и техтребований |
| ТР ТС 010/2011 | Безопасность машин и оборудования — декларирование/сертификация комплектных машин (центрифуги, насосы) |

# 5. Оборудование вне БИ и на границах лота

## 5.1 Позиции лота на границе объёма поставки

Позиций со статусом «вне БИ» или «в наличии у Заказчика» в перечне лота нет: всё оборудование основной таблицы входит в объём поставки, определяемый Базовым инжинирингом.

## 5.2 Данные на границах лота (задания на стыке)

Сводка по разделу пояснительной записки «Интерфейсы с другими лотами, ЦЭН и общеплощадочными системами».

| Стык | Данные на границе | Источник |
| --- | --- | --- |
| Вход из медного контура | фильтрат 42,2 тыс. м³/год; подводящий трубопровод — вне лота (v4.1) | ТЗ v4.1 (границы); ТЗ п. 4.1 |
| Из Лота №3 | бедный электролит 3,2–3,5 м³/ч (26,6–29,1 тыс. м³/год) при отсечке 27,3 тыс. м³/год | ИД табл. 3.1; ТЗ (данные Лота №3); расчёт БИ |
| В ЦЭН | маточник-2 1,8 тыс. м³/год: 55 т/год Ni, 720 т/год H₂SO₄; подогрев/разбавление 10–15 % | ИД п. 1.4.2.2; расчёт БИ |
| Из Лота №1/теплоцентра | пар 0,6 МПа 4,3–4,4 т/ч; возврат конденсата ≈3,0 т/ч | ИД п. 1.3.13; расчёт БИ |
| Кислая СОВ | 568 м³/ч; на градирню ≈3,1–3,2 МВт; профицит 4,7 м³/ч | ИД рис. 4.4/4.5, п. 1.3.12; расчёт БИ |
| На NNH | 6 658 т/год в биг-бегах (≈19 т/сут через склад) | ИД табл. 3.1; расчёт БИ |

## 5.3 Смежное оборудование вне БИ (справочно)

Оборудование смежных участков гидрометаллургического передела, примыкающее к лоту по материальному потоку. В объём поставки лота не входит; параметры заданы ИД ч.2 табл. 4.1 и приводятся для увязки границ и проверки исходных требований смежникам.

| Наименование (поз. по ИД) | Назначение | Основные параметры | Кол-во | Материал | Габариты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Намывные фильтры контрольной фильтрации Поз. по ИД: 4.1.20 | Получение фильтрата с минимальным количеством твёрдого — питание Лотов №2 и №3 | Удельная нагрузка 0,50 м³/(м²·ч); поток 130,0 м³/ч; расч. 259,9 м² Время набора осадка 90 % от продолжительности цикла; предусмотреть линии перефильтрации мутного фильтрата и проливов | 3 (параллельная работа) | Hastelloy G-35 или аналог | S = 120 м²; факт. 360 м²; коэфф. запаса 1,2 |

# 6. Открытые позиции

Перечень вопросов, определяемых на стадии Базового инжиниринга и по результатам запроса ТКП; до их закрытия соответствующие графы спецификации носят предварительный характер.

Определяется на стадии БИ: Количественная спецификация с массами и энергопотреблением — после получения бюджетных ТКП по основному оборудованию (ТЗ v4.1)

Определяется на стадии БИ: Габарит/масса испарителей и разбивка на транспортабельные части — по данным изготовителей

Определяется на стадии БИ: Габариты и масса по 2 позициям из 17 (в исходных данных не заданы) — по ТКП изготовителей; массы самых тяжёлых неразъёмных частей — в требованиях к монтажу.

Определяется на стадии БИ: Установленная мощность электроприёмников по 14 позициям из 17 — по ТКП; сводная таблица электроприёмников — в документе по электроснабжению.

Определяется на стадии БИ: Итоговая редакция спецификации (характеристики, габариты, массы, энергопотребление по всем позициям) — после получения бюджетных ТКП не менее чем от 2–3 изготовителей на каждую позицию основного оборудования.