ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №4 «Склад готовой продукции»

Опросные листы основного оборудования (альбом)

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л4-ОЛ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0 Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

| Должность | Подпись, дата | Фамилия |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |
| Разработал |  |  |

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

| Ревизия | Дата | Содержание изменений | Разработал | Проверил |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 02.09.2026 | Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком. |  |  |

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-21.

Состав документа

1. Назначение альбома

2. Порядок заполнения изготовителем

3. Состав альбома

4. Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-12. Штабелёр (система автоматического складирования)

5. Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-11. Кран мостовой специальный (автоматический) — лист Лота №3

6. Открытые позиции

# Назначение альбома

Альбом содержит опросные листы основного технологического оборудования Лота №4 «Склад готовой продукции» и выпускается в составе Базового инжиниринга по пункту состава D-21 технического задания (комплект опросных листов на основное технологическое оборудование). Опросные листы предназначены для запроса технико-коммерческих предложений (ТКП) изготовителей и поставщиков оборудования и служат исходным документом для бюджетной оценки стоимости комплектной поставки лота.

Каждый опросный лист содержит: перечень позиций перечня оборудования, закрываемых листом; таблицу технических характеристик с указанием источника каждого значения — исходные данные Заказчика (ИД ч.1/ч.2), техническое задание на БИ (ред. 4.1) и решения Базового инжиниринга; строки закладных решений для последующей цифровизации (признак «Закладная (цифровизация)»); состав ответа поставщика.

Значения в графе «Значение» являются исходными требованиями к оборудованию. Поля, выделенные цветом, с записью «уточняется по ТКП» заполняет изготовитель. Значения с пометкой «оценка» или «ориентир» предварительные и подлежат подтверждению изготовителем в составе ТКП.

| Лот | Лот №4 «Склад готовой продукции» |
| --- | --- |
| Пункт состава БИ | D-21 — опросные листы основного оборудования |
| Опросных листов в альбоме | 2 (ОЛ-ОВЭ75-12, 11) |
| Нумерация листов | Сквозная по комплексу ОВЭ-75; номер листа сохраняется во всех документах БИ |
| Основание | ТЗ на БИ ред. 4.1 от 25.08.2026 с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2); решения Базового инжиниринга по лоту |

## Требования лота к опросным листам

Требования, общие для всех листов альбома; в скобках — источник требования.

— В листы включаются гарантии производительности и точности (по разделу испытаний) и требование подтверждения соответствия ТР ТС 010/2011. (решение БИ; ТЗ на БИ ред. 4.1)

— Габариты, массы и энергопотребление единиц оборудования на стадии БИ не назначаются: до получения ТКП в графах указывается «по ТКП», итоговая редакция — после сбора бюджетных ТКП не менее чем от 2–3 поставщиков на позицию. (ТЗ на БИ ред. 4.1; решение БИ)

— Штабелёры: грузоподъёмность 3,2–5 т, литий-ионные аккумуляторные батареи, система позиционирования, терминалы и сканеры; состав — 3 шт. (2 рабочих + 1 резервный), полная масса машины 8–11 т. (решение БИ (сводно из разделов Лота №4); расчётная модель КВАНТ)

# Порядок заполнения изготовителем

1. Проверить исходные требования в графе «Значение» и подтвердить их выполнение. Отступления от требований приводятся явно — в графе «Значение» соответствующей строки либо отдельным перечнем отклонений с обоснованием; ответ без указания отклонений считается подтверждением требований.

2. Заполнить поля, выделенные цветом («уточняется по ТКП»), фактическими данными предлагаемого оборудования: тип и типоразмер, характеристики, материалы, массы, габариты, комплектность, сроки.

3. По строкам с признаком «Закладная (цифровизация)» подтвердить включение в объём поставки либо указать отступления; закладные решения не изменяют принятую технологию и гарантии по производительности.

4. Приложить документы, перечисленные в разделе «Состав ответа поставщика» каждого листа: ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки; чертёж общего вида и массогабаритные характеристики; членение на поставочные блоки; подтверждение материального исполнения; объём шеф-монтажа, пусконаладки и ЗИП; референс-лист аналогичных поставок.

5. Единицы измерения — СИ. Нумерация, наименования и порядок строк листа изменению не подлежат; дополнительные данные приводятся отдельными строками в конце таблицы характеристик.

6. Заполненный лист возвращается вместе с ТКП; лист с незаполненными выделенными полями считается неполным ответом.

# Состав альбома

| № ОЛ | Оборудование | Участок | Кол-во по перечню | Позиции перечня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЛ-ОВЭ75-12 | Штабелёр (система автоматического складирования) | Складирование | Комплект | — |
| ОЛ-ОВЭ75-11 | Кран мостовой специальный (автоматический) | Подъёмно-транспортное (лист Лота №3 «Отделение электроэкстракции») | 2 (по одному на серию/пролёт) | — |

Количество и позиции — по перечню основного оборудования лота (ИД ч.1 табл. 24, ИД ч.2 табл. 4.1 и 4.2, ТЗ на БИ ред. 4.1); «—» — позиция без номера в исходных данных.

Лист разработан для специальных автоматических кранов отделения электроэкстракции (Лот №3) и включён в альбом Лота №4 как основа листа на мостовой кран железнодорожного фронта с автоматической траверсой (вариант погрузки полувагонов; грузоподъёмность не менее 3,2 т с учётом траверсы, крановый пролёт 22 м; приоритет — использование существующего крана ЦЭМ после модернизации). Параметры крана и траверсы Лота №4 — определяется на стадии БИ.

# Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-12. Штабелёр (система автоматического складирования)

Лот №4 «Склад готовой продукции», участок «Складирование»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Система автоматического складирования с подсистемами позиционирования | Комплект | Закуп |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | Согласуется при разработке БИ | ТЗ, карточка лота |
| Количество / грузоподъёмность | 3 шт. (2+1) г/п 3,2–5 т, электрические, с позиционированием; ≈220 циклов/сут | расчёт БИ |
| Назначение (в составе системы складирования) | Приёмка пакетов с выходного конвейера КСМ, размещение по партиям, отгрузка — всё в автоматическом режиме | ТЗ п.6.3 |
| Алгоритм работы / АСУ | Алгоритм размещения стоп катодов автопогрузчиками-штабелёрами по размеченным линиям с памятью «что и где стоит» | ТЗ п.6.3 |
| Функции АСУ по ТЗ | Роботы, набор партий, разбраковка, автоматическое взвешивание, отбор на сверловку, алгоритм размещения стоп с памятью | ТЗ на БИ ред. 4.1, раздел Лота №4 (границы проектирования, требования к АСУ) |
| Груз — пакет катодов | 2500 ± 50 кг; ≈56–64 листа × 38–45 кг (при номинале 280 А/м² — ≈54 листа); 1,0×1,0 м в плане; высота ≈0,42–0,50 м | ИД п. 1.3.11; ИД табл. 3.1; расчёт БИ |
| Темп работы | 30 000 пакетов/год; 84 пакета/сут; 3,5 пакета/ч (пик до 7) | расчёт БИ от 75 000 т/год |
| Ярусность хранения | 2 яруса базово (высота стопы ≈0,9–1,1 м); 3 яруса — по результатам обследования пола | решение БИ |
| Нагрузка на пол (колесо) | Колесо ≈3,5–4,5 тс — расчёт плиты на сосредоточенную нагрузку | оценка БИ (уточнить по ТКП) |
| Масса машины | Штабелёр 8–11 т — заезд своим ходом, ворота ≥3,5 м | оценка БИ (раздел «Нагрузки на полы») |
| Требование к полу | Просвет ≤4 мм под 2-м рейкой (базово); жёстче — по ТКП системы позиционирования | СП 71.13330; решение БИ |
| Статус позиции | Закуп | ТЗ п.6.3 |
| Тип АКБ, время работы/заряда, зарядная инфраструктура | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |
| Система позиционирования (тип, точность) | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |
| Закладная (цифровизация): ровность пола | Класс ровности — по СП 29.13330 и требованиям изготовителя машин; фиксируется в задании на корпус ДО заказа плиты пола; поставщику — подтвердить допуски плоскостности и локальных уклонов | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.4 п. 25 |
| Закладная (цифровизация): зарядная и проезды | Зарядная литий-ионных батарей на 2–3 поста, питание I категории; проезды 3,5–4,0 м — проверка на манёвр машины с пакетом 1×1 м | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.4 п. 25 |
| Закладная (цифровизация): беспроводная сеть | Сплошное покрытие зоны работы сетью IEEE 802.11 с резервом каналов 30 %; поставщику — подтвердить требования машины к сети (роуминг, задержки) | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.4 п. 25; Прил. №5 |
| Закладная (цифровизация): мониторинг состояния | Выдача значений, а не битовых статусов: токи приводов, температура и заряд АКБ, наработка, счётчики пусков; карта Modbus-регистров — в документации поставщика | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.6 п. 35 |
| Закладная (цифровизация): прослеживаемость | Подтверждение взятия/постановки пакета сканированием QR-этикетки; передача события со сквозным ключом пакет — адрес склада — партия — вагон в систему склада | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.6 п. 38 |

Заливкой отмечены поля «уточняется по ТКП» — их заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (исходные данные, техническое задание) и решения Базового инжиниринга.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (поля «уточняется по ТКП») и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

# Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-11. Кран мостовой специальный (автоматический)

Лот №3 «Отделение электроэкстракции», участок «Подъёмно-транспортное» — лист включён в альбом Лота №4 «Склад готовой продукции»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Специальные автоматические краны с системой позиционирования | 2 (по одному на серию/пролёт) | Закуп / модернизация |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 358 дней/год, 8585 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Назначение | Съём/установка колпаков, выгрузка катодов (1/3 ванны с равномерным шагом), транспортировка в КСМ и обратно, пошаговая установка матриц; ручной режим — замена анодов и чистка ванн от шлама | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Количество | 2 (по одному на серию/пролёт) | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Грузоподъёмность / режим работы | 2 шт.; Q ≈ 16–20 т; режим ≥ А6/М7; оснастка 316L; ИК-контроль КЗ | ИД ч.2 п. 4.2.2; расчёт нагрузок |
| Нагрузки (груз + траверса) | груз до 11,6 т (84 матрицы) + траверса 3–5 т; Q ориентировочно 16–20 т; ≈28 обслуживаний/сут | ИД ч.2 прил. В, п. 4.1.2; расчёт |
| Материал оснастки | Металлические элементы и оснастка — нерж. сталь 316L или аналог | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Автоматика / функции | График выгрузки формируется в зависимости от плана-задания и токовой нагрузки; комплектуются бороной и поддоном для сбора проливов; рекомендуется система ИК-датчиков контроля контактного хозяйства и КЗ в ваннах | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Пролёт корпуса (справочно) | 2 × 8,645 = 17,29 м + проходы 1,8/1,4/1,5 м = 21,99 ≤ 22,0 м — помещается | расчёт; ИД п. 4.2.2; прил. В |
| Разграничение поставки | спецоснащение и автоматика — Лот №3; базовые краны — модернизация существующих ЦЭМ | ТЗ п. 5.3; ИД п. 4.2.2 |
| Испытания | освидетельствование ФНП № 461: статика 125 %, динамика 110 % грузоподъёмности | ФНП № 461 |
| Примечание перечня | Рекомендуется использовать существующее подъёмно-транспортное оборудование ЦЭМ после модернизации (при необходимости) | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Статус позиции | Закуп / модернизация | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Пролёт крана, высота подъёма, скорости | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |
| Точность позиционирования | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика (требование АСУ — автоматический график выгрузки) |
| Закладная (цифровизация): тепловизионный модуль на мосту | Закладная площадка на мосту каждого из двух кранов, питание 24 В/PoE и канал связи (Wi-Fi либо оптика гибкого токоподвода) под тепловизионный модуль в термокожухе IP65 с продувкой; конструкция крана не меняется | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 15 |
| Закладная (цифровизация): резерв под измерительную балку | Конструктивный резерв под навесную измерительную балку: масса, питание, канал связи с тележки, посадочные места — вносится в заказ до выдачи запроса (кран — позиция длительного цикла) | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 8 |
| Закладная (цифровизация): входы «зона занята» | Дублированные дискретные входы «зона занята» от калиток СКУД крановых зон; ограниченный режим либо останов крана в занятой зоне жёсткой релейно-контроллерной логикой | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 17 |
| Закладная (цифровизация): координаты для привязки измерений | Точность и повторяемость штатной системы позиционирования моста и тележки — как источника координат привязки термограмм и сканов к номеру ванны и паре электродов (84 пары) | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 15; разд. 2 п. 8 |
| Закладная (цифровизация): реперные точки в КД | Геодезические реперные марки и контрольные точки в КД крана и подкрановых путей | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.7 п. 43 |
| Закладная (цифровизация): инспекция рядов | уточняется по ТКП | состав обзорных камер и датчиков инспекции рядов между заданиями (переливы, состояние укрытий, тепло-/видеообзор) — по ТКП изготовителя |

Заливкой отмечены поля «уточняется по ТКП» — их заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (исходные данные, техническое задание) и решения Базового инжиниринга.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (поля «уточняется по ТКП») и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

# Открытые позиции

Позиции, значения которых определяются по технико-коммерческим предложениям изготовителей либо на последующих этапах стадии БИ.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-12 (Штабелёр (система автоматического складирования)) — Тип АКБ, время работы/заряда, зарядная инфраструктура; Система позиционирования (тип, точность): по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-11 (Кран мостовой специальный (автоматический)) — Пролёт крана, высота подъёма, скорости; Точность позиционирования; Закладная (цифровизация): инспекция рядов: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: Комплект опросных листов Лота №4 по базе решений — 8 комплектов: весовое оборудование (четыре типа точек взвешивания), штабелёры с системой позиционирования, кран с автоматической траверсой, конвейер приёмки, сверловочный стенд проб, упаковочно-маркировочное оборудование, комплекс технических средств АСУ/АИС (серверы, ПЛК, сеть, ИБП), зарядная станция. В настоящую ревизию включён лист на штабелёры; листы на весовое оборудование, кран с автоматической траверсой ж/д фронта, конвейер приёмки, сверловочный стенд, упаковочно-маркировочное оборудование, КТС АСУ/АИС и зарядную станцию — определяется на стадии БИ (следующая ревизия альбома).

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1; решение БИ (спецификация и опросные листы Лота №4)

Определяется на стадии БИ: Отдельный опросный лист на мостовой кран железнодорожного фронта с автоматической траверсой (грузоподъёмность не менее 3,2 т с учётом траверсы, крановый пролёт 22 м) — определяется на стадии БИ; в настоящей ревизии за основу принят лист ОЛ-ОВЭ75-11 специальных кранов Лота №3.

Определяется на стадии БИ: Перечень «основного оборудования» для опросных листов и бюджетных ТКП (граница объёма БИ) — протокол с Заказчиком.

Определяется на стадии БИ: Вариант железнодорожной погрузки (полувагоны — мостовым краном с автоматической траверсой, крытые вагоны — штабелёрами с рампы) определяется родом подвижного состава по заданию сбыта; в БИ прорабатываются оба варианта.

Определяется на стадии БИ: Перечень изготовителей и поставщиков для рассылки листов, сроки ответа и порядок сравнения ТКП — по реестру запросов бюджетных ТКП (документ ОВЭ75-БИ-ОБ-ТКП).

Определяется на стадии БИ: Итоговая редакция листов — после согласования с Заказчиком перечня основного оборудования лота и получения замечаний к настоящей ревизии.