ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Общее по комплексу

Цифровая информационная модель стадии БИ: описание и состав

Отчёт «Описание ЦИМ» по Приложению №4 к техническому заданию

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-ОБ-ЦИМ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0 Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

| Должность | Подпись, дата | Фамилия |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |
| Разработал |  |  |

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

| Ревизия | Дата | Содержание изменений | Разработал | Проверил |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 02.09.2026 | Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком. |  |  |

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-31, M-09, M-12.

Состав документа

1. Назначение и основание разработки

2. Статус модели и границы моделирования

3. Состав цифровой информационной модели

4. Уровень графической и информационной детализации

5. Инструментальная среда и порядок обмена

6. Контроль качества модели

7. Требования, выходящие за стадию Базового инжиниринга

8. Открытые позиции

# Назначение и основание разработки

Настоящий отчёт составлен на цифровую информационную модель (ЦИМ) комплекса «обжиг — выщелачивание — электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год, разрабатываемую на стадии Базового инжиниринга. Отчёт передаётся Заказчику одновременно с моделями по акту приёма-передачи и описывает состав модели, уровень её проработки, применённую инструментальную среду, порядок обмена и применённые средства контроля качества в фактически выполненном объёме.

Основание разработки модели — техническое задание в части прочих условий: на этапе выполнения Базового инжиниринга разрабатывается и передаётся Заказчику модель технологического оборудования и технологического передела по требованиям Приложения №4; выпуск материалов предусмотрен отдельным этапом. Действующая редакция требований — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, с приложениями 1—6.

Ревизия 0 отчёта выпускается вместе с исходной библиотекой типов оборудования комплекса в формате IFC. Модели лотов с размещёнными элементами, сводная модель и результаты проверки коллизий выпускаются по мере выполнения этапа моделирования; отчёт переиздаётся очередной ревизией с фактическими данными по каждой выдаче.

## Сокращения

| БИ | Базовый инжиниринг — стадия, на которой разрабатывается настоящая модель |
| --- | --- |
| ЦИМ | Цифровая информационная модель |
| LOD G | Уровень графической детализации элемента модели |
| LOI | Уровень информационной (атрибутивной) детализации элемента модели |
| ТХ | Технологические решения — раздел модели |
| ЭОМ, СС, АК | Электрооборудование и электроосвещение, слаботочные системы, автоматизация комплексная — разделы модели |
| ПД, РД | Проектная документация (стадия П) и рабочая документация (стадия Р) |
| ТКП | Технико-коммерческое предложение изготовителя оборудования |

## Соответствие отчёта требованиям к «Описанию ЦИМ»

Требования к содержанию отчёта установлены разделом «Требования к Описанию ЦИМ» технического задания на ЦИМ. Соответствие требований и разделов настоящего документа приведено в таблице.

| Требование к содержанию отчёта | Раздел настоящего документа |
| --- | --- |
| Описание модели: общая информация о сводной ЦИМ, системе координат, объёме разработанных ЦИМ | Разделы «Назначение и основание разработки», «Статус модели и границы моделирования», «Система координат» |
| Описание структуры сводной модели | Раздел «Состав цифровой информационной модели», подраздел «Структура моделей и файлов» |
| Состав ЦИМ, включая детализацию LOD и LOI по дисциплинам | Раздел «Уровень графической и информационной детализации» |
| Перечень отклонений от технического задания | Раздел «Требования, выходящие за стадию Базового инжиниринга»; раздел «Открытые позиции» |
| Фактические сроки создания модели и объектов информации, форматы и инструменты работы с ними | Разделы «Инструментальная среда и порядок обмена», «Сроки выполнения этапа» |

Источник: Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, раздел «Требования к Описанию ЦИМ»; Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга ред. 4.1 от 25.08.2026, раздел «Прочие условия».

# Статус модели и границы моделирования

Этап разработки модели по действующей редакции требований — ЦИМ стадии «базовый инжиниринг». Целевое назначение модели, установленное таблицей целей разработки, — проверка согласованности проектных решений: автоматическая проверка коллизий и систематическое разрешение конфликтов геометрического пересечения элементов. Дополнительно модель применяется Исполнителем для выработки компоновочных решений и передаётся генеральному проектировщику как исходный материал последующих стадий.

Модель стадии БИ не является проектной ЦИМ стадии П: выпуск проектной и рабочей документации из модели, атрибутивные наборы стадий П и Р, строительные разделы и проверки коллизий стадии Р в объём Базового инжиниринга не входят. Перечень требований, отнесённых к последующим стадиям, приведён в соответствующем разделе настоящего документа.

| Объект | Комплекс «обжиг — выщелачивание — электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год, промплощадка г. Мончегорск |
| --- | --- |
| Стадия модели | ЦИМ стадии «базовый инжиниринг» |
| Цель разработки | Проверка согласованности проектных решений — автоматическая проверка коллизий и разрешение геометрических конфликтов |
| Границы моделирования | Технологическое оборудование и технологический передел лотов №1—№4; строительные разделы, генеральный план и внешние сети — вне границ |
| Разделы модели | ТХ — технологические решения; ЭОМ, СС, АК — электрооборудование, слаботочные системы, автоматизация |
| Формат обмена | IFC (допустимые версии 2.3.0.0, 4.0.2.1, 4.3 и более поздние) |
| Среда обмена | Среда общих данных Заказчика; выгрузка рабочих моделей — 1 раз в 4 недели |
| Выпуск материалов | Отдельным этапом календарного плана |

Источник: Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, таблица целей разработки ЦИМ и общие требования к ЦИМ; перечень объектов и лотов — техническое задание ред. 4.1.

## Охват элементов модели

Состав элементов, подлежащих моделированию на стадии БИ, установлен Приложением 1 к техническому заданию на ЦИМ (листы «Стадия БИ_ТХ» и «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК»). Элементы, не вошедшие в перечень, моделируются только в объёме, необходимом для проверки коллизий и компоновочных решений.

| Раздел модели | Элементы, подлежащие моделированию |
| --- | --- |
| ТХ | Газоходы диаметром от 400 мм и соединительные детали (при наличии); трубопроводы диаметром от 200 мм и соединительные детали (при наличии); оборудование технологическое; оборудование конвейерное; грузоподъёмные механизмы |
| ЭОМ, СС, АК | Шинопроводы; огнезащитные короба; щиты, шкафы и вводно-распределительные устройства |

Общие требования к построению модели: моделирование в масштабе 1:1 в метрической системе (мм, м², м³); разбивка элементов по этажам и уровням; не допускаются дублирование элементов, некорректные зазоры и пересечения, построение с округлением относительно документации; элементы формата IFC классифицируются по типам, категориям и классам объектов.

Источник: Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, общие требования к ЦИМ; Приложение 1, листы стадии БИ.

## Объекты моделирования по лотам

| Лот | Объект | Наименование объекта | Вид работ | Разделы модели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 2.8.3 | Цех обжига | Новое строительство | ТХ; ЭОМ, СС, АК |
| №2 | 2.8.5c | Гидрометаллургический цех, Участок получения медного и медно-никелевого купороса | Существующие здания | ТХ; ЭОМ, СС, АК |
| №3 | 2.8.5d | Гидрометаллургический цех, Отделение электроэкстракции меди | Существующие здания | ТХ; ЭОМ, СС, АК |
| №4 | 2.8.5e | Гидрометаллургический цех, Склад готовой продукции | Существующие здания | ТХ; ЭОМ, СС, АК |

Модели разделяются по разделам проекта и корпусам: выполнение нескольких зданий в одной модели не допускается. Модели лотов №2, №3 и №4 размещаются в существующих зданиях Гидрометаллургического цеха и Цеха электролиза меди — для них строительной подосновой служат материалы обмеров, переданные Заказчиком в составе приложений №6 и №7 к техническому заданию; порядок объединения с моделями Генерального проектировщика подлежит согласованию.

Источник: перечень объектов и лотов, приложения №6 и №7 к техническому заданию (листы фактических материалов существующих зданий); Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026.

# Состав цифровой информационной модели

## Структура моделей и файлов

Модель комплекса состоит из библиотеки типов оборудования, дисциплинарных моделей по лотам и сводной модели. Библиотека типов — общий для всех лотов набор компонентов оборудования: на каждый типоразмер оборудования создан отдельный библиотечный компонент, из которого элементы размещаются в моделях лотов. Дисциплинарные модели формируются по объектам и разделам, сводная модель собирается из дисциплинарных для проверки коллизий.

| Составная часть модели | Содержание | Состояние на Ревизии 0 |
| --- | --- | --- |
| Библиотека типов оборудования | Типы оборудования комплекса с габаритными телами и атрибутивным набором; общая и по лотам | Выпущена, файлы приведены ниже |
| Дисциплинарные модели лотов, раздел ТХ | Размещённое оборудование, газоходы и трубопроводы, зоны обслуживания, компоновка на осях и отметках | Разрабатываются на этапе моделирования |
| Дисциплинарные модели лотов, разделы ЭОМ, СС, АК | Шинопроводы и токопроводы, щиты и шкафы, огнезащитные короба, магистральные трассы | Разрабатываются на этапе моделирования |
| Сводная модель комплекса | Объединение дисциплинарных моделей лотов со строительной подосновой для проверки коллизий | Формируется по завершении дисциплинарных моделей |

Пространственная структура моделей — участок, здание, этаж — формируется при размещении элементов в моделях лотов. Выпущенные на Ревизии 0 файлы содержат типы оборудования и предназначены для загрузки в модели лотов как исходный набор компонентов.

## Перечень файлов обмена Ревизии 0

| Файл | Содержание | Типов | Объектов IFC | Размер, КБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ove75-equip-lib.ifc | Сводная библиотека типов оборудования комплекса (все лоты) | 70 | 718 | 114 |
| ove75-equip-lot0.ifc | Оборудование смежных переделов вне границ Базового инжиниринга | 7 | 102 | 14 |
| ove75-equip-lot1.ifc | Оборудование Лота №1 — цех обжига (объект 2.8.3) | 27 | 284 | 43 |
| ove75-equip-lot2.ifc | Оборудование Лота №2 — участок купороса (объект 2.8.5c) | 17 | 221 | 29 |
| ove75-equip-lot3.ifc | Оборудование Лота №3 — отделение электроэкстракции (объект 2.8.5d) | 14 | 113 | 25 |
| ove75-equip-lot4.ifc | Оборудование Лота №4 — склад готовой продукции (объект 2.8.5e) | 5 | 34 | 8 |
| Итого по файлам лотов | — | 70 | 754 | 119 |

Сводная библиотека содержит 70 типов оборудования — полный перечень оборудования комплекса, включая позиции смежных переделов вне границ Базового инжиниринга. Лотовые файлы содержат подмножества той же библиотеки; идентификаторы GlobalId типов совпадают в сводном и лотовых файлах, что исключает дублирование компонентов при сборке моделей. Схема данных файлов — IFC4; единицы: длина — миллиметр, площадь — квадратный метр, объём — кубический метр.

Габаритное тело выполнено для 25 типов из 70: габарит принят по фактическим размерам, приведённым в исходных данных Заказчика и в перечне оборудования. Для остальных позиций габаритные размеры в исходных данных не заданы — тело компонента выполняется после получения ТКП изготовителя либо принимается по референсному аналогу с пометкой о предварительном характере.

Источник: выпущенные файлы обмена IFC Ревизии 0; перечень оборудования комплекса (решения БИ, исходные данные ч.1 и ч.2).

## Классы элементов IFC

Элементы модели классифицированы по классам схемы IFC4 по виду оборудования. Для позиций, которым в схеме IFC4 не соответствует специализированный класс, применён общий класс элемента строительного объекта; вид оборудования при этом сохраняется в наименовании и атрибутивном наборе элемента.

| Класс IFC4 | Содержание | Типов |
| --- | --- | --- |
| IfcBuildingElementProxyType | Оборудование, для которого класс в схеме IFC4 не предусмотрен (центрифуги, печи, узлы упаковки и маркировки, стенды) | 19 |
| IfcTankType | Ёмкостное оборудование: ёмкости, баки, бункеры, реакторы, репульпаторы, сгустители, ванны | 17 |
| IfcTransportElementType | Транспортное и подъёмное оборудование: конвейеры, транспортёры, краны | 6 |
| IfcFilterType | Аппараты разделения: фильтры, циклоны, электрофильтры, пылеотделители | 6 |
| IfcHeatExchangerType | Теплообменное оборудование: теплообменники, холодильники | 4 |
| IfcEvaporatorType | Испарители выпарных установок | 4 |
| IfcFanType | Тягодутьевое оборудование: дымососы, вентиляторы, воздуходувки | 3 |
| IfcPumpType | Насосное оборудование, включая струйные аппараты | 3 |
| IfcBurnerType | Горелочные устройства | 2 |
| IfcCondenserType | Конденсаторы, в том числе барометрические | 2 |
| IfcDamperType | Регулирующие и отсечные затворы газоходов | 1 |
| IfcBoilerType | Котельное оборудование: котёл-утилизатор | 1 |
| IfcCableSegmentType | Токопроводы: ошиновка серии электроэкстракции | 1 |
| IfcTransformerType | Преобразовательное оборудование: выпрямительные агрегаты | 1 |

Источник: выпущенные файлы обмена IFC Ревизии 0; схема данных IFC4 (ГОСТ Р 10.0.02-2019 / ИСО 16739-1).

## Состав моделей по лотам

Состав элементов дисциплинарных моделей определён компоновочными решениями Базового инжиниринга по каждому лоту. Ниже приведён перечень основных объектов моделирования и зон обслуживания, выполняемых отдельными объёмными элементами.

| Лот | Основные объекты моделирования | Зоны обслуживания и выемки |
| --- | --- | --- |
| №1 | Печь кипящего слоя (диаметр 6000/8390 мм, высота 9200 мм), котёл-утилизатор, циклон (высота 6100 мм), электрофильтры 18 110 × 4 790 × 18 695 мм (2 шт.), воздуходувка, силосы 100 и 10 м³, бункерная этажерка, конвейеры шихтоподготовки; газоходы диаметром 2000 и 1100 мм; магистральные трубопроводы пара, воды, кислорода и мазута; металлоконструкции этажерок и площадок укрупнённо | Выкатка роторов дымососов; обслуживание полей электрофильтров; зона раскладки футеровки с путём подачи около 135 т шамота при капитальном ремонте; зоны действия кранов |
| №2 | Четыре испарителя с подогревателями и контурами циркуляции; два барометрических конденсатора со стояками около 10,5 м и гидрозатворами в приямках на отметках минус 2,0…минус 2,5 м; два подогревателя; солевые колонны (столб 7,0—7,9 м); этажерка вторых ступеней на отметках плюс 8…плюс 9 м; центрифуги, репульпаторы, баки, узел фасовки; основные трубопроводы по перечню трубопроводов | Обслуживание аппаратов и выемка трубных пучков объёмными элементами |
| №3 | Ванна с колпаком и бортовым отсосом одним компонентом, размещаемым массивом 2 × 90 с шагом 1,40 м; закорачивающая и подъёмная рамы; специальный кран с траверсой; машина обработки катодов поблочно; циркуляционный бак; узлы реагентов; шинные мосты и межванновая ошиновка; коллекторы DN 350 и DN 80; сборный воздуховод | Ход крюка и габарит траверсы с матрицами над колпаками до отметок плюс 6…плюс 7 м; зона перестановки крышек; подванное пространство с трассой нутч-фильтра; ремонтная зона машины обработки катодов; коридоры переноса закорачивающих рам; проходы обслуживания рядов 1,4—1,8 м |
| №4 | Конвейер приёмки с весовой позицией и позицией разбраковки; сверловочный стенд; узел упаковки и маркировки; зона адресного хранения на 600 позиций в плане со стопами двух ярусов условными объёмами; штабелёры; зарядная станция; кран с траверсой; вагонные и автомобильные весы; шкафы систем управления и трассы; ограждение автоматической зоны | Коридоры манёвра штабелёров и проезды 3,5—4,0 м; весовые зоны и пандусы; зона обслуживания крана; габарит приближения железнодорожного подвижного состава внутри корпуса |

Источник: компоновочные решения и разделы ЦИМ по лотам №1—№4 (решения БИ); исходные данные ч.1 и ч.2; ГОСТ 9238-2013 — габарит приближения железнодорожного подвижного состава.

# Уровень графической и информационной детализации

Уровень проработки элементов модели задан Приложением 1 к техническому заданию на ЦИМ — листами «Стадия БИ_ТХ» и «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК». Графическая детализация (LOD G) назначается по виду элемента: условные или точные габариты и расположение, внешний вид, материал, уклон, зона обслуживания. Информационная детализация (LOI) задаётся перечнем групп атрибутов того же приложения.

Принятому уровню соответствует эскизная проработка геометрии: габаритные тела оборудования, присоединительные места, компоновка на осях и отметках, магистральные трассы, зоны обслуживания объёмными элементами. Элементы, прямо исключённые требованиями к детализации моделей оборудования (болты, гайки, отверстия под фланцы), не выполняются. По справочной методической рамке уровней проработки такая модель соответствует уровню LOD 200.

| Раздел модели | Лоты | Уровень графической детализации по матрице Приложения 1 |
| --- | --- | --- |
| ТХ | №1—№4 | Лист «Стадия БИ_ТХ»: условные либо точные габариты и расположение, внешний вид элемента, материал, уклон, зона обслуживания — по видам элементов |
| ЭОМ, СС, АК | №1—№4 | Лист «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК»: условные либо точные габариты и расположение, внешний вид элемента, материал, зона обслуживания — по видам элементов |

Источник: Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, Приложение 1 «Требования к составу ЦИМ, графической (LOD G) и информационной (LOI) детализации», листы стадии БИ; ISO 19650 и методическая рамка уровней проработки — справочно.

## Информационная детализация элементов

Группы атрибутов, установленные Приложением 1 для стадии БИ, и соответствующие им данные модели приведены в таблице. Атрибут «Завод-изготовитель» на стадии БИ не заполняется: оборудование не законтрактовано, заводские данные появляются после закупочных процедур.

| Группа атрибутов Приложения 1 | Данные модели | Состояние |
| --- | --- | --- |
| Местоположение: корпус, здание, отметка | Пространственная структура модели, атрибут «Лот» | Формируется при размещении элементов в модели лота |
| Наименование | Наименование элемента модели и атрибут «Наименование» набора свойств | Заполнено |
| Геометрия: длина, диаметр, габариты, сечение | Габаритное тело элемента и параметры профиля | Заполнено для позиций с габаритами в исходных данных |
| Характеристики системы: среда, давление, температура | Атрибуты трубопроводных и газоходных элементов | Формируется по перечню трубопроводов и схемам трубопроводов и КИПиА |
| Характеристики оборудования: мощность, расход, производительность | Атрибуты «Мощность_кВт», «Количество», «Материал» | Заполнено в объёме исходных данных |
| Нагрузки, напряжение, потребляемая мощность, тип системы, масса (ЭОМ, СС, АК) | Атрибуты элементов раздела электроснабжения и автоматизации | Формируется по однолинейным схемам и перечню электрооборудования |

## Атрибутивный набор библиотеки типов

Типам оборудования библиотеки назначен единый набор свойств. Значения приняты из перечня оборудования комплекса без домысливания: атрибут записывается только при наличии значения в исходных данных. Заполнение набора на Ревизии 0 приведено в таблице.

| Атрибут набора Pset_KVANT_LOI | Содержание | Заполнено | Источник значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиция | Номер позиции по спецификации оборудования лота | 26 из 70 | спецификация оборудования БИ |
| Наименование | Наименование оборудования по перечню Базового инжиниринга | 70 из 70 | исходные данные ч.1 и ч.2, решения БИ |
| Лот | Принадлежность к лоту и границам проектирования | 70 из 70 | техническое задание ред. 4.1 |
| Материал | Материал исполнения корпуса и контактирующих со средой поверхностей | 49 из 70 | исходные данные ч.1 и ч.2, решения БИ |
| Количество | Количество единиц оборудования данного типоразмера | 70 из 70 | спецификация оборудования БИ |
| Мощность_кВт | Установленная мощность привода (для позиций с одиночным значением) | 9 из 70 | исходные данные ч.1 и ч.2, решения БИ |
| Масса_т | Масса единицы оборудования | не заполнен | уточняется по ТКП изготовителя |

Всего в сводной библиотеке 70 наборов свойств и 294 значения атрибутов. Незаполненные атрибуты дополняются по мере поступления исходных данных и ТКП изготовителей; состав набора при этом не изменяется.

Определяется на стадии БИ: масса оборудования — в исходных данных значения не приведены; атрибут предусмотрен в наборе и заполняется по ТКП изготовителей. Массы наиболее тяжёлых неразъёмных частей выдаются в составе требований к монтажу.

Источник: выпущенные файлы обмена IFC Ревизии 0; перечень оборудования комплекса (решения БИ, исходные данные ч.1 и ч.2); Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, Приложение 1.

# Инструментальная среда и порядок обмена

## Программное обеспечение

Перечень программного обеспечения в действующей редакции требований является рекомендуемым; применяемое для проекта программное обеспечение подлежит согласованию с Заказчиком. Исполнитель применяет российское программное обеспечение из рекомендуемого перечня; лицензии учтены в стоимости работ.

| Область применения | Программное обеспечение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Внутренние и наружные инженерные системы, технология | Model Studio CS Водоснабжение и канализация; Model Studio CS Отопление и вентиляция; Model Studio CS Трубопроводы; nanoCAD Инженерный BIM | DWG |
| Сводная ЦИМ | IFC; CADLib Модель и Архив; Larix.Manager | IFC / MLT / IMS |
| Модели оборудования | — | STEP |

Определяется на стадии БИ: конкретный состав и версии программного обеспечения моделирования, шаблоны и правила классификации элементов — согласовываются с Заказчиком до начала моделирования.

## Требования к файлам IFC

| Допустимые версии | 2.3.0.0, 4.0.2.1, 4.3 и более поздние |
| --- | --- |
| Размер файла | не более 500 МБ; при превышении файл разбивается на логичные части с сохранением общих пространственных координат |
| Иерархия | Проект (IfcProject) → Участок (IfcSite) → Здание (IfcBuilding) → Этаж (IfcBuildingStorey); элементы ЦИМ сопоставляются соответствующим классам IFC |
| Наименование файлов | из блоков через «_», без пробелов: шифр проекта (пример OVE-75) · стадия · объект проектирования · марка (АК=AK, СС=SS, ТХ=TX, ЭС=ES) · содержание или часть модели (MM — дисциплинарная сборка, FM — обобщённая модель здания, высотные отметки) · разработчик модели · программное обеспечение и его версия. Модели оборудования STEP именуются по наименованию оборудования транслитом. |

Источник: Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, требования к файлам формата IFC и требования к файлам ЦИМ.

Определяется на стадии БИ: код стадии в наименовании файлов моделей БИ — таблица стадий содержит единственный код эскизного проекта, пример наименования в тексте использует код проектной документации, а этап работ объявлен как базовый инжиниринг; код стадии и, при необходимости, дополнительные обозначения марок (в таблице приведены только АК, СС, ТХ, ЭС) согласовываются с Заказчиком.

Определяется на стадии БИ: таблица обозначений программного обеспечения в правилах наименования кодирует иностранные системы проектирования и черновые версии формата IFC, тогда как рекомендуемый перечень содержит российское программное обеспечение, а допустимыми объявлены версии 2.3.0.0, 4.0.2.1 и 4.3 и более поздние; фактические коды применяемого программного обеспечения согласовываются с Заказчиком.

## Система координат

Все модели проекта скоординированы между собой. Начало относительной системы координат модели объекта капитального строительства — пересечение первых разбивочных осей и уровня 0,000. Объект привязывается к материалам топографической съёмки в местной системе координат, к Балтийской системе высот и к проектному углу поворота относительно истинного севера. Модели разрабатываются непосредственно в системе координат проекта; принятые значения координат приводятся в настоящем отчёте.

Определяется на стадии БИ: фактические значения привязки к местной системе координат, к Балтийской системе высот и проектного угла поворота относительно истинного севера — принимаются по данным Заказчика и вносятся в настоящий отчёт очередной ревизией.

Источник: Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, требования к системе координат.

## Среда общих данных и выгрузка промежуточных моделей

Основной инструмент обмена информацией по проекту — среда общих данных Заказчика: через неё передаются официальные письма, комплекты документации, запросы информации, отчётные документы и модели. Загрузку комплекта передаваемых моделей выполняет ответственный сотрудник Исполнителя.

| Периодичность выгрузок | 1 раз в 4 недели находящиеся в работе модели выгружаются в формате IFC в среду общих данных Заказчика |
| --- | --- |
| Статус промежуточных выгрузок | Промежуточные модели служат для контроля хода работ и актуализации; Заказчиком для выдачи официальных замечаний и в качестве результатов работ не используются. Противоречия требованиям технического задания Заказчик вправе озвучить на очередном совещании. |
| Совещания | Совещания — по утверждённому графику или по запросу Заказчика, с возможностью демонстрации моделей; протокол рассылается на согласование не позднее 3 рабочих дней; нерешённые вопросы переносятся в повестку следующего совещания. |

Определяется на стадии БИ: порядок подключения Исполнителя к среде общих данных Заказчика — доступ, регламент, состав пакета выгрузки — в техническом задании не описан; регламент запрашивается при старте работ.

## Состав передачи Заказчику

По завершении этапа Заказчику передаётся комплект в следующем составе. Передаваемые модели скоординированы между собой, содержат достоверную и полную для стадии информацию и очищены от неиспользуемой информации (неиспользуемые параметры, двумерные подложки).

| Состав передачи | Формат |
| --- | --- |
| Дисциплинарные модели лотов с разделением по разделам проекта и корпусам | Исходный формат применяемой системы проектирования и IFC |
| Модели оборудования (библиотечные компоненты) | STEP |
| Сводная модель комплекса | IFC |
| Отчёт «Описание ЦИМ» — настоящий документ очередной ревизии | PDF; редактируемые форматы — опционально |

Источник: Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, данные, передаваемые Заказчику; выгрузка промежуточных ЦИМ; совещания.

## Сроки выполнения этапа

Этап моделирования выполняется по плану-графику Базового инжиниринга. Приведённые сроки являются плановыми и уточняются при заключении договора.

| Работа | Плановые сроки |
| --- | --- |
| Согласование с Заказчиком применяемого программного обеспечения моделирования | 08.09–26.09.2026 |
| Дисциплинарные модели лотов, разделы ТХ и ЭОМ, СС, АК — уровень детализации по Приложению 1; выгрузка моделей в формате IFC 1 раз в 4 недели | 13.10–19.12.2026 |
| Сводная модель комплекса, проверка коллизий, отчёт «Описание ЦИМ» | 08.12–26.12.2026 |

Определяется на стадии БИ: срок отдельного этапа выпуска материалов модели не задан ни техническим заданием, ни проектом этапности выполнения работ; срок этапа фиксируется в договоре и календарном плане.

Источник: план-график выполнения Базового инжиниринга (решения БИ); Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга ред. 4.1 от 25.08.2026, раздел «Прочие условия».

# Контроль качества модели

Перед сдачей моделей Заказчику Исполнитель выполняет перечень проверок, установленный техническим заданием на ЦИМ применительно к этапу разработки. Результаты проверок фиксируются и вносятся в настоящий отчёт очередной ревизией.

| Проверка | Основание в техническом задании на ЦИМ |
| --- | --- |
| Проверка системы координат файлов и пространственного положения моделей | раздел 4.3 |
| Проверка соответствия документации переданной ЦИМ | раздел 4.1 |
| Проверка уровня информационной детализации модели | Приложение 1, раздел 4.2 |
| Проверка на коллизии | раздел 4.1 |
| Проверка на дублирование компонентов | раздел 4.1 |
| Проверка правильности наименования передаваемых файлов | раздел 7.2 |

Определяется на стадии БИ: в разделе контроля качества текст требований ссылается на перечень проверок в таблице 4, тогда как перечень приведён в таблице 3; ссылку предлагается исправить при очередной редакции технического задания.

## Входной автоматический контроль файлов

Формальная часть перечня проверок выполняется автоматически при приёмке каждой выгрузки IFC — до передачи файлов в среду общих данных Заказчика и до сборки сводной модели. Замечание формируется адресно: указывается идентификатор GlobalId и наименование элемента. Результат оформляется актом входного контроля.

| № | Проверяемое требование | Критерий | Серьёзность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование файла и его объём | Имя из блоков через знак подчёркивания без пробелов: шифр, стадия, объект, марка, содержание, разработчик, программное обеспечение; размер файла не более 500 МБ | критично |
| 2 | Структура и единицы модели | Иерархия «проект — участок — здание — этаж»; единицы длины в миллиметрах или метрах, площади в квадратных метрах, объёма в кубических метрах; версия схемы из числа допустимых | критично |
| 3 | Привязка и наименование элементов | Каждый элемент отнесён к этажу и имеет непустое наименование по принятой конвенции | существенно |
| 4 | Информационная детализация | У элемента присутствует набор свойств с атрибутами групп Приложения 1 для стадии БИ по разделу модели | существенно |
| 5 | Геометрия и положение | Отсутствуют вырожденные и пустые тела (габарит менее 0,1 мм); все элементы находятся в пределах 2 км от начала координат — контроль ошибки привязки | критично |
| 6 | Идентификаторы элементов | Отсутствуют дубликаты GlobalId; формат идентификатора — 22 символа | критично |

Вердикт по результатам входного контроля: «принято» — замечаний нет; «принято с замечаниями» — выявлены замечания уровня «существенно», модель принимается, замечания устраняются к следующей выгрузке; «возврат на доработку» — выявлено хотя бы одно замечание уровня «критично», файл Заказчику не передаётся.

Входной автоматический контроль не заменяет проверку коллизий, сверку модели с документацией и визуальную оценку графической детализации — эти проверки выполняются отдельно.

Источник: средства контроля качества моделей Исполнителя; Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, требования к контролю качества и к файлам формата IFC.

## Порядок проверки коллизий

Проверка коллизий выполняется на сводной модели комплекса, собираемой из дисциплинарных моделей лотов и строительной подосновы. Проверка автоматическая, по наборам элементов; выявленные пересечения регистрируются и систематически разрешаются с внесением изменений в дисциплинарные модели. Результаты каждого цикла — перечень выявленных коллизий с указанием статуса разрешения.

Действующая редакция требований переиздала перечень проверок без деления по стадиям и без числовых допусков пересечения. Исполнитель применяет набор проверок стадии П исходной редакции требований: допуск 100 мм — для пар с участием строительных конструкций и укрупнённых трасс, допуск 20 мм — для пар технологического оборудования и инженерных систем между собой. Применяемые наборы и допуски подлежат подтверждению протоколом.

Ключевые узлы проверки, определённые компоновочными решениями лотов, приведены в таблице. Эти узлы контролируются в каждом цикле проверки независимо от результатов автоматического прогона.

| Лот | Узел | Контролируемое пересечение |
| --- | --- | --- |
| №1 | Газоходный тракт и обслуживание тягодутьевого оборудования | Газоходы диаметром 2000 и 1100 мм с металлоконструкциями этажерок и площадок; зоны выкатки роторов дымососов с оборудованием и конструкциями; зона раскладки футеровки с путём подачи шамота |
| №2 | Вертикальная компоновка выпарной установки | Верх барометрических конденсаторов на отметках плюс 11,0…плюс 11,5 м при низе ферм плюс 12,4…плюс 12,9 м — остаточный запас 0,9—1,9 м; пересечение стояков с крановыми зонами; приямки гидрозатворов со свайными ростверками |
| №3 | Межрядное пространство серии электроэкстракции | Траверса с матрицами и колпаки соседних ванн с фермами покрытия; сборный воздуховод с коллекторами электролита (наиболее плотный узел компоновки); шинные мосты с проходами и металлоконструкциями; рельсы нутч-фильтра с фундаментами и дренажом; конвейер пакетов со строительными конструкциями по трассе |
| №4 | Транспортные габариты склада | Габариты проездов штабелёров; габарит приближения железнодорожного подвижного состава внутри корпуса; зоны обслуживания весов и крана; высота мачты штабелёра в проёме ворот не менее 3,5 м |

Источник: компоновочные решения по лотам №1—№4 (решения БИ); Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, перечень проверок; наборы и правила проверки (Приложение 3).

Определяется на стадии БИ: применимость отдельных пар проверок к составу каждого лота и числовые допуски пересечения — согласовываются с Заказчиком протоколом до начала проверок.

Определяется на стадии БИ: источник строительной подосновы моделей лотов №2—№4 — обмерная модель существующих зданий либо строительная модель Генерального проектировщика; исполнитель обмеров и состав материалов, а также регламент объединения моделей в среде общих данных не определены.

# Требования, выходящие за стадию Базового инжиниринга

Пакет требований к ЦИМ построен на общем шаблоне и в исходной редакции содержал требования проектной и рабочей документации — стадий, которые выполняет генеральный проектировщик по данным изготовителей оборудования и результатам изысканий. Часть таких требований снята редакцией 2 технического задания на ЦИМ; оставшиеся приведены ниже с позицией Исполнителя. Отнесение подлежит подтверждению Заказчиком протоколом до заключения договора.

Графа «Статус в редакции 2» показывает, учтено ли требование действующей редакцией технического задания на ЦИМ: «снято» — требование из документа исключено; «изменено» — требование сохранено в изменённой формулировке; «сохранено» — требование действует без изменений.

| Пункт | Требование | Источник требования | Статус в редакции 2 | Позиция Исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | Цель: выпуск ПД и РД в полном объёме из ЦИМ | Основной текст | Снято в редакции 2 | Подлежит фиксации: цель ЦИМ на этапе БИ — модель технологического передела для компоновочных решений и передачи генеральному проектировщику. Выпуск проектной и рабочей документации из ЦИМ — стадии проектной и рабочей документации, за рамками БИ. |
| M-02 | Статус модели БИ: «Проектная ЦИМ стадии П» | Основной текст | Снято в редакции 2 | Подлежит согласованию с Заказчиком статус модели: на стадии БИ передаётся «ЦИМ технологического передела уровня базового инжиниринга (LOD 200)» — компоновка, габариты, зоны обслуживания, основные трубопроводы. Требования стадии П применяются к ней в части, согласованной протоколом. |
| M-10 | Спецификация из ЦИМ «для стадии Р» | Основной текст | Снято в редакции 2 | Исключается из объёма БИ (переносится на стадию Р детального инжиниринга). |
| M-11 | LandXML: цифровая модель рельефа, поверхности рельефа, трассы, внешние сети | Основной текст | Снято в редакции 2 | Подлежит уточнению применимость требования: если границы БИ — технологический передел (как в техническом задании), позиции LandXML к объёму БИ не относятся; передаются только модели передела. |
| M-13 | Приложение 6: «ПД и РД должна выпускаться из ЦИМ» | Приложение 6 (стадии П и Р) | Снято в редакции 2 | Подлежит фиксации протоколом: Приложение 6 применяется к объёму БИ только в части требований к моделям передела (габариты, зоны обслуживания, коды); выпуск проектной и рабочей документации — вне объёма БИ. |
| M-14 | Приложение 6: отверстия — физические вырезы «по рабочей документации» | Приложение 6 (стадии П и Р) | Снято в редакции 2 | Переносится на детальный инжиниринг. На стадии БИ — предварительные проёмы под крупногабаритное оборудование (монтажные проёмы) без «физического вырезания» по РД. |
| M-23 | Приложение 5: монтажные модели по отправочным маркам | Приложение 5 (компоненты) | Сохранено | Переносится на детальный инжиниринг и этап поставки. На стадии БИ — габаритная модель агрегата целиком. |
| M-24 | Приложение 5: временные элементы для строительно-монтажных и пусконаладочных работ | Приложение 5 (компоненты) | Снято в редакции 2 | Переносится на детальный инжиниринг и в состав проекта производства работ. |
| M-26 | Проверки коллизий: стадия Р (везде 20 мм) | Приложение 3 (проверки) | Снято в редакции 2 | Переносится на стадию Р детального инжиниринга. |
| M-31 | Приложение 2: планировочная организация земельного участка (благоустройство: малые архитектурные формы, цветники, шлагбаумы) | Приложение 2 (LOD и LOI) | Снято в редакции 2 | Подлежит уточнению: раздел планировочной организации земельного участка к объёму БИ не относится (границы — передел). При подтверждении Заказчиком — исключается. |
| M-32 | Приложение 2: листы стадии Р (7 листов) | Приложение 2 (LOD и LOI) | Снято в редакции 2 | Исключается из объёма БИ; применяются на стадии Р детального инжиниринга. |
| M-33 | Приложение 2: атрибут «Завод-изготовитель» в LOI | Приложение 2 (LOD и LOI) | Снято в редакции 2 | Атрибуты изготовителя — детальный инжиниринг и исполнительная модель. |

Источник: анализ состава документации Базового инжиниринга по пунктам технического задания ред. 4.1 и приложений (решения БИ); Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026; EN 16310:2013 и ГОСТ Р 21.101-2020 — границы стадий.

## Требования, принятые к исполнению в изменённой формулировке

Приведённые ниже требования действуют на стадии БИ в формулировке действующей редакции; различия с исходной редакцией пакета учтены в составе и сроках работ.

| Пункт | Требование исходной редакции | Формулировка действующей редакции |
| --- | --- | --- |
| M-04 | Инструментальная среда: российское программное обеспечение (Model Studio CS и другие) | Перечень программного обеспечения стал рекомендуемым; применяемое программное обеспечение согласуется с Заказчиком |
| M-08 | Среда общих данных Заказчика, выгрузка IFC раз в 2 недели | Выгрузка моделей в формате IFC — 1 раз в 4 недели (в исходной редакции пакета — 1 раз в 2 недели) |
| M-09 | Состав передачи: исходные файлы, IFC, LandXML, сводная модель, описание | Состав передачи сокращён: модели в исходном формате, модели в формате IFC, сводная модель, отчёт «Описание ЦИМ»; инженерная цифровая модель местности и обменный формат данных о рельефе и трассах из состава исключены |
| M-22 | Приложение 5: рабочие механизмы (двигатели, датчики) в компонентах | Требование сохранено с оговоркой «при наличии» |
| M-25 | Проверки коллизий: стадия П (допуски 100 и 20 мм) | Перечень проверок переиздан единой таблицей — без деления по стадиям проектной и рабочей документации и без числовых допусков пересечения 100 и 20 мм |
| M-30 | Приложение 2: детализация ТХ, а также отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации стадии П | Требования к детализации переизданы листом «Стадия БИ_ТХ» нового Приложения 1; листы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации исключены |

Источник: анализ состава документации Базового инжиниринга по пунктам технического задания ред. 4.1 и приложений (решения БИ); Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026.

# Открытые позиции

Перечисленные позиции определяются на стадии БИ по мере получения исходных данных Заказчика, согласования протоколов и поступления технико-коммерческих предложений изготовителей. До их закрытия соответствующие разделы настоящего отчёта содержат плановые и предварительные значения.

## Согласования с Заказчиком

Определяется на стадии БИ: код стадии и дополнительные обозначения марок в наименовании файлов моделей — таблица стадий содержит единственный код эскизного проекта при объявленном этапе базового инжиниринга; в таблице марок приведены только АК, СС, ТХ и ЭС.

Определяется на стадии БИ: фактические коды применяемого программного обеспечения в наименовании файлов — таблица обозначений кодирует иностранные системы проектирования и черновые версии формата IFC.

Определяется на стадии БИ: состав и версии программного обеспечения моделирования, шаблоны и правила классификации элементов — перечень программного обеспечения в действующей редакции является рекомендуемым; целевой срок согласования — до начала этапа моделирования.

Определяется на стадии БИ: наборы проверок коллизий и числовые допуски пересечения — действующая редакция переиздала перечень проверок без деления по стадиям и без допусков исходной редакции.

Определяется на стадии БИ: уровень графической и информационной детализации модели — фиксируется протоколом до начала моделирования на основе листов «Стадия БИ_ТХ» и «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК» Приложения 1 с изъятиями, приведёнными в разделе о требованиях, выходящих за стадию БИ.

Определяется на стадии БИ: статус промежуточных выгрузок моделей — промежуточные модели передаются в состоянии «в работе»; порядок, исключающий оформление замечаний к незавершённым частям, вносится в договор или протокол.

Определяется на стадии БИ: разграничение ролей сторон в приёмке моделей и ведении среды общих данных — основное техническое задание определяет Заказчика как акционерное общество «Кольская ГМК», техническое задание на ЦИМ — как подразделение группы; техническое задание на ЦИМ утверждено главным инженером акционерного общества «Кольская ГМК».

Определяется на стадии БИ: ссылка в разделе контроля качества на перечень проверок в таблице 4 при фактическом номере таблицы 3 — исправляется при очередной редакции технического задания.

## Исходные данные Заказчика

Определяется на стадии БИ: регламент подключения Исполнителя к среде общих данных: порядок доступа, состав пакета выгрузки, требования к именованию в среде — в техническом задании не описаны.

Определяется на стадии БИ: строительная подоснова моделей лотов №2—№4: обмерная модель существующих зданий Гидрометаллургического цеха и Цеха электролиза меди либо строительная модель нового корпуса Генерального проектировщика — исполнитель обмеров, состав и формат материалов не определены; приложения №6 и №7 содержат листы фактических материалов в двумерном виде.

Определяется на стадии БИ: значения привязки моделей: местная система координат, отметки Балтийской системы высот, проектный угол поворота относительно истинного севера.

Определяется на стадии БИ: порядок объединения моделей Исполнителя с моделями Генерального проектировщика в сводной модели комплекса и очерёдность разрешения коллизий на общих границах.

## Данные изготовителей оборудования

Определяется на стадии БИ: габаритные размеры оборудования, не заданные исходными данными: габаритное тело компонента выполняется по ТКП изготовителя либо принимается по референсному аналогу с отметкой о предварительном характере.

Определяется на стадии БИ: массы единиц оборудования и наиболее тяжёлых неразъёмных частей — атрибут набора свойств предусмотрен, значения уточняются по ТКП изготовителей.

Определяется на стадии БИ: расположение рабочих механизмов в составе компонентов оборудования — электродвигателей, пусковой аппаратуры, датчиков: требование действующей редакции выполняется при наличии данных; до получения чертежей изготовителя механизмы моделируются по референсным аналогам.

Определяется на стадии БИ: деление комплектного оборудования на монтажные единицы и отправочные марки — определяется условиями поставки; на стадии БИ выполняется габаритная модель агрегата целиком.

## Организация выпуска

Определяется на стадии БИ: срок отдельного этапа выпуска материалов модели — техническим заданием и проектом этапности выполнения работ не задан; фиксируется в договоре и календарном плане.

Определяется на стадии БИ: состав и сроки последующих ревизий настоящего отчёта — определяются по результатам рассмотрения Ревизии 0 Заказчиком; фактические сроки создания моделей и объектов информации вносятся в отчёт по факту выполнения этапа.

Источник: план работ по информационному моделированию и реестр расхождений технического задания (решения БИ); Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026; Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга ред. 4.1 от 25.08.2026.