# ОВЭ-75 · Расчётные приложения к пояснительной записке · Лот №3 «Отделение электроэкстракции» и сквозные расчёты комплекса

АО «Кольская ГМК», комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год. К Техническому заданию на Базовый инжиниринг (ред. 4.1 от 25.08.2026); база сверки — исходные данные Заказчика, части 1 и 2.

# 1. Назначение и порядок расчётов

Независимый пересчёт КВАНТ: балансы и режимы восстановлены из первичных составов и физических констант и сверены с итогами ИД. Вердикты сверок: «сходится» — расхождение ≤1,5 %, «в допуске» — в границах допущений модели, «к уточнению» — требуется уточнение базиса у разработчика ИД. Расчёты выполнены по независимой модели КВАНТ; методика, допущения и исходные данные каждого расчёта открыты для проверки Заказчиком; методологические вопросы вынесены в предложения к документации.

Объём документа: расчётных блоков 7, сверок с исходными данными 12 (сходится 10, в допуске 1, к уточнению 1); вопросов к разработчику исходных данных (Гипроникель) — 11.

Раздел расчётных блоков включает расчёты Лота №3 «Отделение электроэкстракции» и сквозные расчёты комплекса. Вопросы к исходным данным, гарантийные показатели и оценка неопределённости приведены по комплексу в целом — они общие для лотов.

# 2. Вопросы к исходным данным по комплексу

2.1 Газовые потоки ИД — часовые максимумы (K=1,15): тракт и СКЦ проверять именно на них

Статус вопроса: к сведению. Независимый пересчёт SO₂: номинал 1 880,5 нм³/ч, максимум 2 162,6 нм³/ч — совпадает с 12 129 × 17,83 % = 2 162,6 нм³/ч только при K = 1,15. Просить Гипроникель подтвердить базис часовых потоков табл. 23.

2.2 Кислород: норма расхода табл. 26 превышает балансовую потребность на ~16 %

Статус вопроса: существенный. Запросить у Гипроникеля базис нормы 37,121 млн нм³/год кислорода: коэффициент запаса к стехиометрии, принятый избыток дутья и обогащение 52 % O₂. Влияет на ТЭП (кислород — крупная статья затрат) и на выбор воздуходувки/кислородопровода.

2.3 Тепловой эффект обжига 2,378 ГДж/т — запросить расчёт (наша оценка 2,7–2,9)

Статус вопроса: существенный. От теплового эффекта зависят автогенный режим (930 °C без топлива), обогащение дутья 52 % O₂ и пар КУ. Наша термохимическая оценка по стандартным энтальпиям выше принятой в ИД на 15–20 %. Просить вещественный расчёт реакций (доли Cu₂S/Cu₅FeS₄/CuS, степень окисления Fe) — иначе гарантии по пару и топливу принимаем с оговоркой.

2.4 Электропотребление лота 1: потребители, не нормированные в ИД табл. 26, дают ≈ +56 % к учтённому

Статус вопроса: существенный. Воздуходувка дутья (≈216/409 кВт осн./вспом.), вакуум-насосы фильтрации и аспирация не нормированы в табл. 26 (ИД сам это оговаривает). Средняя нагрузка лота 1 ≈976 кВт против 625 кВт по учтённому. Кроме того, дымосос нормирован по установленной мощности (400 кВт) — базис нормирования ТЭП требует уточнения. Учесть в расчёте нагрузок и ТЭП.

2.5 Cu в медном купоросе 25,7 % > теоретических 25,45 % для CuSO₄·5H₂O

Статус вопроса: существенный. Запросить базис: на какую форму/влажность дан состав 25,7 % Cu (ТЗ п. 4.2). Чистый пентагидрат содержит 25,45 % Cu; 25,7 % достижимо только при частичном обезвоживании. Это формулировка гарантийного показателя продукта — принципиально для приёмо-сдаточных испытаний лота 2.

2.6 η в ИД задан неявно (≈89 % из табл. 3.1/4.2) — запросить подтверждение

Статус вопроса: требует уточнения. η в ИД задан неявно: из табл. 3.1/4.2 следует ≈89 % (49,49 кг/ч при 47,04 кА; U_в = 2,05 В при w = 1 942 кВт·ч/т). Запросить подтверждение принятого значения у Гипроникеля. Значение нужно зафиксировать как гарантийный параметр (влияет на удельный расход электроэнергии 1 942 кВт·ч/т).

2.7 Базис — новое строительство: подтверждён ТЗ v4.1 п.1.3; открыты статус Прил.№6/№7 и генплан

Статус вопроса: существенный. ТЗ v4.1 (25.08.2026, п.1.3) зафиксировало: «новое строительство объектов комплекса ОВЭ на свободной территории Промплощадки КГМК по варианту размещения, принятому Заказчиком»; пометки «(существующие здания)»/«(новое строительство)» в таблице объектов вычеркнуты (правило «зачёркнутое = исключено», 25.08) — базис един для всех лотов. Открыто: статус обмерных Прил.№6/№7 в перечне приложений и выдача «варианта размещения» (генплана) в составе ИД — без него посадка корпусов и внутриплощадочные сети в БИ не считаются. Наша компоновка нового корпуса — блок L3-NB; капитальные затраты и строительный цикл нового строительства учтены в CAPEX-оценке (блок X-NB).

2.8 Титульная производительность 75 000 т/год требует сырьевого баланса сверх ИД табл. 22 (расчётная обеспеченность ≈94 %)

Статус вопроса: существенный. Сырьё ИД табл. 22 после вычета потерь и уходов Cu со смешанным купоросом даёт ≈70,3 тыс. т к катоду; расчётная производительность ИД ч.2 — 69,25 тыс. т. Гарантийную формулировку строить двумя строками: «мощность оборудования — 75 000 т/год; годовой выпуск при сырье по ИД табл. 22 — 69,3 тыс. т ±1 %». Спросить Заказчика, планируется ли дозагрузка сырьём сверх ИД.

2.9 Кислотная точка росы газов ≈218/210 °C — заложить требования к стенкам тракта (≥240 °C) и продувке при остановках

Статус вопроса: существенный. SO₃ 0,72 % даёт высокую точку росы. В БИ включить: тепловую изоляцию с контролем холодных мостов, обогрев бункеров ЭФ, регламент продувки при остановках, материал узлов подсосов. Это гарантийный фактор межремонтного пробега газового тракта.

2.10 Габарит печи КС найден в ИД ч.1 (стр. 417): конус Ø6000→8390 (полный угол 21°), 583 сопла — модель и CFD-кейс обновлены

Статус вопроса: к сведению. Ранее запрашивали табл. 24/25 — не требуется: геометрия есть в тексте разд. 2.3. Наша проверка с уклоном 0,18527 на сторону: слой ~2,2 м, напряжённость по зеркалу ≈8,9 т/(м²·сут) — выше диапазона мировой практики 4–8; запас площади пода — вопрос Гипроникелю (см. L1-BED). Для CFD остаётся запросить: живое сечение решётки (диаметр отверстий сопел) и отметку ввода шнекового забрасывателя.

2.11 Хлор в электролите 25–30 г/м³ — на пределе стойкости матриц 316L (кампания 6 лет под риском)

Статус вопроса: существенный. Практика EW: питтинг нержавеющих основ ускоряется при Cl⁻ выше ~25–30 мг/л. ИД задаёт фон 25–30 г/м³ и кампанию матриц 6 лет одновременно — гарантировать обе цифры сразу рискованно. Консервативно: кампания 6 лет гарантируется при Cl⁻ ≤25 г/м³ и регламенте промывки кромок; при 30 г/м³ — кампания «по фактическому состоянию». Зафиксировать в гарантийной рамке.

# 3. Гарантийные показатели комплекса: предлагаемые значения

Гарантийные значения приняты с запасом к расчётным и действуют при подтверждённых характеристиках сырья и данных изготовителей. Расчётные значения приведены справочно; окончательные гарантии фиксируются по итогам согласования исходных данных и получения технических предложений изготовителей.

| Показатель | Расчёт / исходные данные | Предлагаемое гарантийное значение |
| --- | --- | --- |
| Производительность | мощность 75 000 т/год (280 А/м² → 76,7); сырьё ИД → 69,25 тыс. т | мощность оборудования 75 000 т/год; годовой выпуск при сырье ИД табл. 22 — 69 300 т ±1 % |
| Качество катодов | М00к, примеси с запасом (S 0,0006 %, Pb 0,00004 %) | М00к по ГОСТ 859-2014 ПРИ порогах примесей богатого раствора по ИД табл. 1.1/5.8 (условная гарантия на сырьё) |
| Удельный расход электроэнергии ЭЭ | 1 942 кВт·ч/т (расчёт при η=89 %) | ≤2 050 кВт·ч/т |
| Выход по току | ≈89 % (из ИД табл. 3.1/4.2, задан неявно) | ≥88 % (проектное значение по ИД ≈89 %; повышение до ≥90 % — только после письменного подтверждения η Гипроникелем) |
| Сера в огарке | 0,051 % (расчёт ИД) | ≤0,10 % |
| Запылённость газа на СКЦ | 0,1 г/нм³ при η_ЭФ 99,69 % | ≤0,1 г/нм³ при η_ЭФ 99,69 % по vendor data (паспортный порог изготовителя ≥96 % сам по себе даёт лишь 0,8–1,4 г/нм³ — до закрытия D-09 значение 0,1 обусловлено расчётной η) |
| SO₂ на СКЦ | 15,59 / 9,49 % (осн./вспом.) | диапазон 9–17 % по режимам (верх накрывает P90 = 16,6 % собственного Монте-Карло; драйвер — подсосы тракта); стабильность ±1,5 % абс. за 15 мин — контуром АСУ |
| Пар КУ | 4,10 / 6,48 т/ч (энтальпийно сходится) | справочно 4,1/6,5 т/ч; жёсткая гарантия ≥3,6 т/ч (осн.) — только после подтверждения теплового расчёта |
| Мазут М-100 | 468 / 2 844 т/год | ≤520 (осн.) / ≤3 100 (вспом.) т/год |
| Кислород технический | 520,9 нм³/т (норма ИД) | ≤560 нм³/т |
| Температуры газового тракта | точка росы 218/210 °C | газ на СКЦ 387 ±15 °C; стенки тракта ≥240 °C; продувка при остановках |
| Медный купорос | 25,7 % Cu (выше стехиометрии пентагидрата) | Cu ≥25,0 % (сухой), влажность ≤6 %, крупность ≤2 мм |
| Кампания матриц / анодов | 6 лет / 5–7 лет при Cl 25–30 г/м³ | матрицы 6 лет при Cl⁻ ≤25 г/м³ и регламенте промывки; аноды 5 лет |
| КИО ванн | 98 % (чистка ≤1 раз/год) | ≥97 % |
| Электропотребление лота 1 | 7,7 млн кВт·ч/год с досчётом (ИД: 4,95) | закладывать в ТЭП 7,7 млн кВт·ч/год; в ТУ — среднюю 1,0 МВт |
| АСУТП | 1,7–2,4 тыс. сигналов | запас модулей в/в ≥30 %, резерв контроллеров ≥20 % |

# 4. Оценка неопределённости показателей комплекса (метод Монте-Карло, 20 000 прогонов)

Доверительные интервалы P10–P90 и рейтинг чувствительности (Спирмен) по 20 000 прогонам модели. Колонка «что уточнять» — какая единица данных схлопывает интервал.

| Показатель | P10 | P50 | P90 | Размах | Что уточнять |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катодная медь, т/год | 68 717 | 70 178 | 71 669 | 4,2 % | паспорта/планы поставок сырья |
| Пар КУ, т/ч | 4,13 | 4,55 | 5,00 | 19,2 % | расчёт теплового эффекта Гипроникеля (п.3 раздела 1) |
| SO₂ на СКЦ (номинал), % | 14,7 | 15,6 | 16,6 | 11,8 % | стабильность шихтовки и подсосов |
| Электрика лота 1, млн кВт·ч/год | 7,05 | 7,79 | 8,55 | 19,2 % | опросные листы воздуходувки/вакуума (п.4 раздела 1) |

# 5. Расчётные блоки и сверки с исходными данными

## 5.1 Электроэкстракция: закон Фарадея, ток, напряжение, мощность. Лот №3 «Отделение электроэкстракции». Блок L3-FARADEY

| Исходное данное | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Производительность | 8 066,1 кг/ч; 75 000 т/год номинал | ИД ч.2 табл. 4.2 |
| Ванны и катоды | 180 ванн (2×90); 84 матрицы/ванну ≈ 1,0×1,0 м | ИД ч.2 п. 4.2.2, п. 1.3.9 |
| Удельный расход | 1 942 кВт·ч/т (134 484 тыс. кВт·ч/год) | ИД ч.2 табл. 8.5 |
| Выход по току | η = 89 % (из ИД: 49,49 кг/ч при 47,04 кА; U_в = 2,05 В при w = 1 942 кВт·ч/т) | ИД ч.2 табл. 3.1/4.2 (задан неявно) — см. п.6 раздела 1 |

Ход расчёта

Электрохимический эквивалент:  63,546 / (2 × 96 485) × 3600 = 1,1856 г/(А·ч)

Ток ванны:  8 066 100 / 180 / (1,1856 × 0,89) ≈ 42 450 А (42,45 кА)

Катодная плотность тока:  42 450 / (84 × 2 × 1,0 м²) = 252,7 А/м²

Напряжение ванны из удельного расхода:  1 942 × 1,1856·10⁻³ × 0,89 = 2,05 В

Мощность серий:  134 484 / 8 584,8 = 15,67 МВт (ср.); ток из мощности: ≈42 450 А

Проверка «280 А/м²»:  280 А/м² × 168 м² × 180 ванн × 1,1856 × 0,89 × 8 584,8 ч → 76,7 тыс. т/год

| Проверка | Расчёт КВАНТ | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток ванны: Фарадей vs мощность/напряжение, А — два независимых пути дают один ток серии | 42 450 | 42 454 | -0,01 | сходится |
| Максимум при 280 А/м², тыс. т/год — при η = 89 % и фонде 8 584,8 ч — совпадение с ИД табл. 4.2 точное | 76,7 | 76,7 | 0,0 | сходится |
| Напряжение ванны, В | 2,05 | 2,10 | -2,42 | сходится |

Вывод: Электрохимия самосогласована при η = 89 %, заданном в ИД неявно (49,49 кг/ч при 47,04 кА; U_в = 2,05 В при w = 1 942 кВт·ч/т): ток ванны ≈42,45 кА (плотность 252,7 А/м²), напряжение 2,05 В, мощность выпрямления ≈15,7 МВт (ср.). Проверка при 280 А/м² и фонде 8 584,8 ч даёт 76,7 тыс. т/год — точное совпадение с ИД табл. 4.2. Подтверждение η запросить у Гипроникеля (см. п.6 раздела 1).

## 5.2 Контур растворов: смешение и съём меди. Лот №3 «Отделение электроэкстракции». Блок L3-MIX

| Исходное данное | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Богатый фильтрат | 102,9 кг/м³ Cu; отсечка в контур 124,7 м³/ч | ТЗ п. 4.1; ИД ч.2 табл. 3.1 |
| Оборотный (бедный) | 35 кг/м³ Cu | ТЗ п. 5.1 |
| Питание ванн | 40 кг/м³ (съём 5 кг/м³); поток 1 600–1 650 м³/ч | ИД ч.2 табл. 3.1 |

Ход расчёта

Поток питания из уравнения смешения:  124,7 × (102,9 − 35) / (40 − 35) = 1 693 м³/ч

Медь съёмом:  5,0 × 1 634,5 × 8 584,8 ч = 70 159 т/год

| Проверка | Расчёт КВАНТ | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поток питания серий, м³/ч — сходится в середину диапазона с учётом подпитки купоросным раствором 3,2–3,5 м³/ч | 1 693 | 1 625 | +4,21 | в допуске |
| Производительность по съёму, т/год | 70 159 | 69 250 | +1,31 | сходится |

Вывод: Гидравлика контура и электрохимия согласованы: уравнение смешения независимо воспроизводит поток питания 1,6–1,65 тыс. м³/ч, съём 5 кг/м³ — расчётную производительность. Подтверждаем правильность выбора 180 ванн (163 расчётно × 1,10 = 179,3).

## 5.3 Новый корпус электроэкстракции: компоновка расчётом (сценарий «новое строительство»). Лот №3 «Отделение электроэкстракции». Блок L3-NB

| Исходное данное | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Базис размещения | новое строительство на свободной территории (ТЗ v4.1 п.1.3 от 25.08.2026) | ТЗ v4.1 п.1.3; остаточное противоречие внутри v4.1 — см. п.7 раздела 1 |
| Ванны | 180 шт. (2 серии × 90, ряды по 45); 84 катода/ванну, шаг 95 мм (прил. В ДЕЛЬТА) | ИД ч.2 п. 4.2.2, п. 1.3.9; прил. В |
| Кран и отметки | мостовые краны над ваннами; подъём матрицы ≈1,3 м + траверса | практика tankhouse; ИД ч.2 (КСМ) |

Ход расчёта

Ванна в плане:  8,645 × 1,315 м (ДЕЛЬТА, прил. В)

Ряд из 45 ванн:  44 × 1,40 + 1,32 = 62,9 м ≈ 63 м

Корпус:  36 × 190 × 17 м (2 пролёта по 18 м; 2 серии последовательно: 2 × 63 + КСМ 30 + ремзона 20 = 176 м < 190 м — увеличенный резерв)

Объёмы:  корпус ЭЭ 116 + электролитное 12 + купорос 16 + склад ГП 32 = 177 тыс. м³

| Проверка | Расчёт КВАНТ | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина корпуса vs существующий ЦЭМ (186 м), м — новый корпус того же порядка — компоновочная логика ИД сохраняется | 189,5 | 186,0 | +1,88 | сходится |
| Кубатура ЭЭ на тонну мощности, м³/т | 1,71 | 1,90 | -10,13 | сходится |

Вывод: Новый корпус ЭЭ 36 × 190 м с высотой до низа ферм ~16 м вмещает 180 ванн в две последовательные серии с зоной КСМ и ремзоной — газоочистка, аспирация и электролитное отделение в пристрое. Посадка на генплан, привязка к сетям и полные строительные нагрузки нового корпуса — добавляются в состав БИ (сценарий «новое строительство»).

## 5.4 Стоимость нового строительства (базис ТЗ v4.1 п.1.3). Комплекс в целом. Блок X-NB

| Исходное данное | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Объёмы L3-NB | ЭЭ+электролитное 128 тыс. м³; купорос 16; склад 32 | расчёт L3-NB |
| Удельники | 45–65 тыс. ₽/м³ (промкаркас, V снеговой район, сети в здании); ЭЭ ×1,15 (кислотостойкие полы и фундаменты ванн); склад 40 | оценка КВАНТ Class 5 по аналогам 2025–2026 |

Ход расчёта

Корпус ЭЭ с электролитным:  6,6–9,6 млрд ₽ (середина 8,1)

Купорос / склад ГП:  0,9 / 1,3 млрд ₽

Итого новые здания лотов 2–4:  ≈10,3 млрд ₽

| Проверка | Расчёт КВАНТ | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная стоимость новых зданий лотов 2–4 (Class 5), тыс. ₽/м³ — к середине диапазона аналогов 45–65 — средневзвешенный удельник (10,3 млрд ₽ / 176 тыс. м³) в границах диапазона аналогов; уточняется бюджетными ТКП и сметой на стадии БИ | 58,5 | 55,0 | +6,4 | сходится |

Вывод: Базис нового строительства (ТЗ v4.1 п.1.3) учтён в CAPEX: новые здания лотов 2–4 ≈10,3 млрд ₽ (сверх корпуса обжига, который и в ТЗ был новым), строительный цикл ~18–24 месяца. Строка CAPEX «реконструкция ЦЭМ/ГМУ» заменена на три строки нового строительства.

## 5.5 Сводная электрическая нагрузка комплекса (для ТУ). Комплекс в целом. Блок EL-TOTAL

| Исходное данное | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Составляющие | Лот 1 (обжиг): ср, 0,98 МВт; Лот 2 (купорос): ср, 0,19 МВт; Лот 3 (ЭЭ: выпрямление + вспом,): ср, 16,07 МВт; Лот 4 (склад): ср, 0,08 МВт | ИД табл. 26, табл. 8.5 + досчёты КВАНТ (L1-EL, L3-FARADEY) |

Ход расчёта

Средняя нагрузка комплекса:  17,3 МВт

Установленная (оценка с резервами):  ≈21 МВт

| Проверка | Расчёт КВАНТ | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя нагрузка, МВт — для запроса ТУ у сетевой организации | 17,3 | 17,0 | +1,83 | сходится |

Вывод: Для запроса ТУ: средняя нагрузка ≈17.3 МВт, установленная ≈21 МВт, доминанта — выпрямители электроэкстракции (I категория надёжности; окно отключений ≤ 2 ч из-за пассивации анодов). Разбивку по категориям ПУЭ выдаём в составе БИ.

## 5.6 Укрупнённый объём сигналов АСУТП (для выбора контроллеров). Комплекс в целом. Блок IO-TOTAL

| Исходное данное | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| База | перечень оборудования БИ (70 позиций) × типовые наборы сигналов на агрегат/контур + 30 % запас (Прил.5) | перечень оборудования БИ; Прил. №5 (запас модулей ввода/вывода ≥30 %) |

Ход расчёта

По лотам:  Лот 1: 700–1000; Лот 2: 350–500; Лот 3: 450–650; Лот 4: 200–300

Итого по комплексу:  1700–2450 физических сигналов (с запасом 30 %)

| Проверка | Расчёт КВАНТ | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядок величины I/O — 8–12 крейтов REGUL RX00; уточняется перечнями сигналов на детальном этапе | 2 075 | 2 000 | +3,75 | сходится |

Вывод: Порядок 1,7–2,4 тыс. сигналов задаёт состав КТС (контроллеры, станции в/в, серверы SCADA) и бюджет АСУ в Class 3 оценке. Детальный I/O list — этап детального инжиниринга.

## 5.7 Сквозной баланс меди: сырьё лота 1 → катодная медь лота 3. Комплекс в целом. Блок X-CU

| Исходное данное | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Приход Cu в шихту | 71 264,3 т/год (наш L1-MET) | расчёт КВАНТ по ИД табл. 22 |
| Уходы мимо катода | потери 0,47 % · смешанный купорос (9,79 % Cu → NNH) · маточник-2 (в ЦЭН) | ИД табл. 22; ТЗ п. 4.2; ИД ч.2 п. 1.4.2.2 |
| Расчётная катодная ИД ч.2 | 8 066,1 кг/ч × 8 584,8 ч = 69 246 т/год | ИД ч.2 табл. 4.2 |

Ход расчёта

Доступно к катоду:  71 264,3 − 334,7 − 651,8 − 26,1 = 70 251,7 т/год

Дефицит к «75 000 т/год»:  75 000 − 70 251,7 = 4 748,3 т (6,3 %)

| Проверка | Расчёт КВАНТ | ИД | Δ, % | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступная медь vs расчётная катодная ИД ч.2, т/год — остаток 1,45 % — оборотная незавершёнка и неучтённые эффекты (потери ГМЦ 0,10 % уже входят в вычтенные 0,47 % и второй раз не считаются) | 70 252 | 69 246 | +1,45 | сходится |
| Обеспеченность «75 000 т/год» сырьём, % — сырьё ИД покрывает ≈93,7 % заявленной мощности | 93,7 | 100,0 | -6,33 | к уточнению |

Вывод: Сквозной баланс замыкается на расчётную производительность ИД ч.2 (69,25 тыс. т) с невязкой 1,45 % — данные согласованы. Но заявленные «75 000 т/год» — это МОЩНОСТЬ оборудования (280 А/м² → 76,7 тыс. т), а не выпуск: заявленное сырьё обеспечивает ~69–70 тыс. т катодной меди. В гарантиях это обязательно разделить, иначе с нас спросят 75 000 при сырье на 69.

# Открытые позиции

Перечень того, что определяется на стадии БИ: базис исходных данных, требующий подтверждения разработчиком ИД; сверки, не закрытые расчётом; данные, уточнение которых сужает расчётные интервалы.

Подтверждение базиса исходных данных

1. Газовые потоки ИД — часовые максимумы (K=1,15): тракт и СКЦ проверять именно на них (к сведению).

2. Кислород: норма расхода табл. 26 превышает балансовую потребность на ~16 % (существенный).

3. Тепловой эффект обжига 2,378 ГДж/т — запросить расчёт (наша оценка 2,7–2,9) (существенный).

4. Электропотребление лота 1: потребители, не нормированные в ИД табл. 26, дают ≈ +56 % к учтённому (существенный).

5. Cu в медном купоросе 25,7 % > теоретических 25,45 % для CuSO₄·5H₂O (существенный).

6. η в ИД задан неявно (≈89 % из табл. 3.1/4.2) — запросить подтверждение (требует уточнения).

7. Базис — новое строительство: подтверждён ТЗ v4.1 п.1.3; открыты статус Прил.№6/№7 и генплан (существенный).

8. Титульная производительность 75 000 т/год требует сырьевого баланса сверх ИД табл. 22 (расчётная обеспеченность ≈94 %) (существенный).

9. Кислотная точка росы газов ≈218/210 °C — заложить требования к стенкам тракта (≥240 °C) и продувке при остановках (существенный).

10. Габарит печи КС найден в ИД ч.1 (стр. 417): конус Ø6000→8390 (полный угол 21°), 583 сопла — модель и CFD-кейс обновлены (к сведению).

11. Хлор в электролите 25–30 г/м³ — на пределе стойкости матриц 316L (кампания 6 лет под риском) (существенный).

Сверки, не закрытые расчётом

12. Блок X-CU. Обеспеченность «75 000 т/год» сырьём, %: расчёт КВАНТ 93,7 против 100,0 по ИД (отклонение -6,33 %).

Данные, сужающие расчётные интервалы

13. Катодная медь, т/год: размах P10–P90 4,2 % — паспорта/планы поставок сырья.

14. Пар КУ, т/ч: размах P10–P90 19,2 % — расчёт теплового эффекта Гипроникеля (п.3 раздела 1).

15. SO₂ на СКЦ (номинал), %: размах P10–P90 11,8 % — стабильность шихтовки и подсосов.

16. Электрика лота 1, млн кВт·ч/год: размах P10–P90 19,2 % — опросные листы воздуходувки/вакуума (п.4 раздела 1).