| КВАНТ рабочие материалы проекта | ОВЭ-75 · АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год · шифр КГМК.ОВЭ-75 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ-ОВЭ75-11

Кран мостовой специальный (автоматический)

Лот №3 · Электроэкстракция · участок: Подъёмно-транспортное · сформирован 02.09.2026

ЧЕРНОВИК — для запроса ТКП Не является выпущенной документацией. Значения — из исходных данных и технического задания Заказчика и решений Базового инжиниринга; поля с пометкой «уточняется по ТКП» заполняет поставщик в составе технико-коммерческого предложения.

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Специальные автоматические краны с системой позиционирования | 2 (по одному на серию/пролёт) | Закуп / модернизация |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 358 дней/год, 8585 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Назначение | Съём/установка колпаков, выгрузка катодов (1/3 ванны с равномерным шагом), транспортировка в КСМ и обратно, пошаговая установка матриц; ручной режим — замена анодов и чистка ванн от шлама | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Количество | 2 (по одному на серию/пролёт) | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Грузоподъёмность / режим работы | 2 шт.; Q ≈ 16–20 т; режим ≥ А6/М7; оснастка 316L; ИК-контроль КЗ | ИД ч.2 п. 4.2.2; расчёт нагрузок |
| Нагрузки (груз + траверса) | груз до 11,6 т (84 матрицы) + траверса 3–5 т; Q ориентировочно 16–20 т; ≈28 обслуживаний/сут | ИД ч.2 прил. В, п. 4.1.2; расчёт |
| Материал оснастки | Металлические элементы и оснастка — нерж. сталь 316L или аналог | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Автоматика / функции | График выгрузки формируется в зависимости от плана-задания и токовой нагрузки; комплектуются бороной и поддоном для сбора проливов; рекомендуется система ИК-датчиков контроля контактного хозяйства и КЗ в ваннах | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Пролёт корпуса (справочно) | 2 × 8,645 = 17,29 м + проходы 1,8/1,4/1,5 м = 21,99 ≤ 22,0 м — помещается | расчёт; ИД п. 4.2.2; прил. В |
| Разграничение поставки | спецоснащение и автоматика — Лот №3; базовые краны — модернизация существующих ЦЭМ | ТЗ п. 5.3; ИД п. 4.2.2 |
| Испытания | освидетельствование ФНП № 461: статика 125 %, динамика 110 % грузоподъёмности | ФНП № 461 |
| Примечание перечня | Рекомендуется использовать существующее подъёмно-транспортное оборудование ЦЭМ после модернизации (при необходимости) | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Статус позиции | Закуп / модернизация | ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3 |
| Пролёт крана, высота подъёма, скорости | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |
| Точность позиционирования | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика (требование АСУ — автоматический график выгрузки) |
| Закладная (цифровизация): тепловизионный модуль на мосту | Закладная площадка на мосту каждого из двух кранов, питание 24 В/PoE и канал связи (Wi-Fi либо оптика гибкого токоподвода) под тепловизионный модуль в термокожухе IP65 с продувкой; конструкция крана не меняется | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 15 |
| Закладная (цифровизация): резерв под измерительную балку | Конструктивный резерв под навесную измерительную балку: масса, питание, канал связи с тележки, посадочные места — вносится в заказ до выдачи запроса (кран — позиция длительного цикла) | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 8 |
| Закладная (цифровизация): входы «зона занята» | Дублированные дискретные входы «зона занята» от калиток СКУД крановых зон; ограниченный режим либо останов крана в занятой зоне жёсткой релейно-контроллерной логикой | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 17 |
| Закладная (цифровизация): координаты для привязки измерений | Точность и повторяемость штатной системы позиционирования моста и тележки — как источника координат привязки термограмм и сканов к номеру ванны и паре электродов (84 пары) | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 15; разд. 2 п. 8 |
| Закладная (цифровизация): реперные точки в КД | Геодезические реперные марки и контрольные точки в КД крана и подкрановых путей | Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.7 п. 43 |
| Закладная (цифровизация): инспекция рядов | уточняется по ТКП | состав обзорных камер и датчиков инспекции рядов между заданиями (переливы, состояние укрытий, тепло-/видеообзор) — по ТКП изготовителя |

Заливкой отмечены поля «уточняется по ТКП» — их заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (исходные данные, техническое задание) и решения Базового инжиниринга.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (поля «уточняется по ТКП») и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

Источники данных: перечень оборудования по исходным данным и техническому заданию Заказчика; инженерные решения Базового инжиниринга по Лот №3 · Электроэкстракция.