# 1. Общие положения

## 1.1 Назначение и состав документа

Документ содержит предварительный перечень трубопроводов (line list), трубопроводной арматуры и приборов контроля и автоматики Лота №3 «Отделение электроэкстракции» в границах проектирования Базового инжиниринга. Перечень выполняет пункт состава Базового инжиниринга «Предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА (line list и перечень по предварительным схемам с точностью плюс-минус 20–30 процентов по количеству)» Технического задания в принятой редакции 4.1.

Строка «Спецификация на КИПиА» для Лота №3 в принятой редакции 4.1 Технического задания исключена: полный перечень приборов с позиционными обозначениями относится к детальному инжинирингу. Требования к критичным и длинноцикловым приборам приведены в разделе 7 и закрываются опросными листами.

Состав документа: исходные потоки и точки передачи на границах лота; перечень линий с технологическими параметрами; арматура и приборы по линиям; сводная оценка объёма арматуры и парка приборов; критичные и длинноцикловые приборы; нормативная база категорирования трубопроводов; метрологическое обеспечение; открытые позиции.

Источник: ИД ч.2 (табл. 3.1, 4.2; разделы 1.3, 4.1.2, 4.2.2, 5; приложение В); ТЗ ред. 4.1 — границы проектирования Лота №3 (п. 5.2, 6.3); расчётная модель КВАНТ

## 1.2 Степень достоверности перечня

Перечень выпускается на этапе 2 Базового инжиниринга по предварительным схемам трубопроводов и КИПиА. Договорная точность — плюс-минус 20–30 процентов по количеству позиций. Это означает: номенклатура сред, линий и контуров зафиксирована и подлежит уточнению только по результатам согласования схем; количество единиц арматуры и приборов, диаметры и материальное исполнение отдельных линий изменяются в указанном коридоре при выпуске рабочих схем и гидравлических расчётов.

Оценка объёма по лоту: около 25 линий и коллекторов, включая обвязку 180 ванн; около 500 единиц арматуры; 40–60 полевых приборов и 180 точек милливольтового контроля. Перечень пригоден как база бюджетной оценки поставки трубопроводов, арматуры и приборов и как исходные данные смежным разделам; он не заменяет полный перечень линий и перечень приборов с позиционными обозначениями, которые выпускаются на детальном инжиниринге по рабочим схемам.

## 1.3 Принятые исходные показатели перечня

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Питание серий | 2 × DN350; 817 м³/ч; 2,4 м/с; ПП/ПВДФ/футеровка | ИД ч.2 табл. 3.1; расчёт скорости |
| Подводы ванн | 180 × DN80 (9,1 м³/ч; 0,5 м/с) с настроечной арматурой и разрывом струи | ИД ч.2 табл. 3.1, п. 4.2.2 |
| Отсечки | DN200 (124,7 м³/ч) на выщелачивание; DN40 (3,2–3,5 м³/ч) на купорос | ИД ч.2 табл. 3.1; ТЗ п. 5.1; расчёт |
| Арматура | ≈500 ед. (±30 %), доминанта — обвязка 180 ванн | оценка по P&ID (line list) |
| Приборы | ≈40–60 полевых КИП + 180 точек mV-контроля; сигналов АСУ 450–650 | расчётная записка КВАНТ; P&ID |
| Спецификация КИПиА | исключена из состава Лота №3 (ред. 4.1); критичные приборы — опросными листами | ТЗ ред. 4.1 (правка состава) |

## 1.4 Кодировка линий и содержание граф

Номер линии в перечне имеет предварительный вид Л3-XX-NN, где XX — буквенный код участка, NN — порядковый номер линии в пределах участка. Кодировка предварительная: при выпуске схем трубопроводов и КИПиА номер расширяется до полного обозначения линии с указанием среды, диаметра, материального исполнения, категории и вида изоляции по ГОСТ 21.408-2013, а приборы получают позиционные обозначения по ГОСТ 21.208-2013.

| Графа | Содержание графы |
| --- | --- |
| Среда | Наименование транспортируемой среды с указанием состояния (раствор, пульпа, пар, газ, вода, реагент) |
| Откуда — куда | Начальная и конечная точка линии; для линий, пересекающих границу лота, указана точка передачи по Техническому заданию |
| Расход | Номинальный расход по исходным данным Заказчика; при двух вариантах технологического режима приведены оба значения через косую черту (основной / вспомогательный) |
| Температура и давление | Рабочие значения по исходным данным; запись «Определяется» означает, что величина в исходных данных не задана и устанавливается расчётом на стадии Базового инжиниринга либо по техническим условиям на подключение |
| Агрессивность, категория | Характер воздействия среды на материал линии и признаки, определяющие категорию трубопровода по ГОСТ 32569-2013 и ТР ТС 032/2013 |
| Материал | Предварительное материальное исполнение линии с указанием изоляции и обогрева; окончательный выбор — после гидравлического и прочностного расчётов |
| DN | Предварительный условный проход; запись «Определяется» означает, что диаметр устанавливается гидравлическим расчётом на стадии Базового инжиниринга |
| Источник | Документ исходных данных, пункт Технического задания либо расчёт Исполнителя, из которого взяты значения строки |

Связанные документы выпуска по лоту:

— ОВЭ75-БИ-Л3-ПЗ — Пояснительная записка

— ОВЭ75-БИ-Л3-PFD — Принципиальная технологическая схема (PFD)

— ОВЭ75-БИ-Л3-PID — Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID)

— ОВЭ75-БИ-Л3-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками

— ОВЭ75-БИ-Л3-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)

— ОВЭ75-БИ-Л3-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование

— ОВЭ75-БИ-Л3-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

— ОВЭ75-БИ-Л3-ЭС — Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень

— ОВЭ75-БИ-Л3-АСУ — Схема комплекса технических средств АСУ

— ОВЭ75-БИ-Л3-СТ — Стоимостной блок: порядок сбора ТКП и бюджетной оценки поставки

Позиционные обозначения контуров в графах арматуры и приборов приведены в соответствии с реестром контуров регулирования и блокировок раздела предварительных схем трубопроводов и КИПиА.

# 2. Исходные данные для формирования перечня

## 2.1 Потоки лота

Перечень линий построен на потоках технологической схемы комплекса; в границах лота каждый поток раскрывается в одну или несколько линий с самостоятельными параметрами.

| Откуда | Куда | Что передаётся | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Выщелачивание | Электроэкстракция и кристаллизация | Богатый (продукционный) раствор после контрольной фильтрации | 130,0 м³/ч; 42,2 тыс. м³/год на купорос |
| Электроэкстракция | Выщелачивание | Оборотный («бедный») электролит | 1 038 тыс. м³/год на усреднение + 27,3 тыс. м³/год отсечка |
| Кристаллизация | Электроэкстракция | Раствор от растворения оборотного медного купороса | через репульпатор поз. 4.1.21 |
| Электроэкстракция | Склад готовой продукции | Пакеты медных катодов | через передаточные ворота |

Источник: ТЗ на БИ ред. 3.6 п. 2.7 «Общее описание технологии ОВЭ»; ИД ч.1 разд. 2 и ч.2 разд. 2, 4.1

## 2.2 Точки передачи потоков на границах лота

Точка передачи определяет, где заканчивается линия в объёме поставки лота и начинается зона ответственности смежной системы; арматура на границе входит в перечень лота.

| Пункт ТЗ | Поток | Граница |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Фильтрат от фильтр-пресса контрольной фильтрации (богатый раствор) | Фланец трубопровода от ёмкости сбора фильтрата фильтр-пресса (поз. 4.1.19) |
| 5.2.2 | Пакеты медных катодов | Передаточные ворота из отделения электроэкстракции на склад готовой продукции |
| 5.2.3 | Оборотный раствор («бедный» электролит) | Фланец перелива раствора от каждой электролизной ванны |
| 5.2.4 | Газо-воздушная смесь от ванн в систему аспирации | Фланец аспирационного отсоса от укрытия каждой электролизной ванны |
| 5.2.5 | Компрессорный сжатый воздух | Предварительно фланец трубопровода на внешней стене цеха; уточняется при БИ/ОТР |
| 5.2.6 | Водоснабжение и водоотведение оборудования | Уточняется при БИ/ОТР (ТУ на подключение) |
| 5.2.7 | Электроэнергия | Уточняется при БИ/ОТР для каждого вида оборудования в поставке |

## 2.3 Позиции, не включаемые в поставку лота

По Техническому заданию в объём поставки лота не включаются следующие позиции. Связанные с ними линии приведены в перечне для увязки границ и выдачи заданий смежному проектировщику; в оценку объёма поставки лота они не входят.

— Шины магистральные

— Выпрямители для ванн электроэкстракции

— Напорный трубопровод для ванн

— Сливной трубопровод для ванн

— Система аспирации от ванн и очистки аспирационных газов

— Циркуляционные насосы

— Грузоподъёмное оборудование

— Нутч-фильтр

— Оборудование для обработки свинцового шлама и отработанных свинцовых анодов

— Теплообменники

## 2.4 Аппараты и агрегаты, задающие точки подключения линий

| Наименование | Количество | Определяющие параметры |
| --- | --- | --- |
| Циркуляционный бак (бак питания ванн) | 2 (по числу серий) | Запас объёма 0,25 ч; поток 1634,5 м³/ч; расч. 408,6 м³ |
| Холодильник электролита пластинчатый | 2 (по числу серий) | Тепловая мощность 3772 кВт расчётная; 50,0 → 48,2 °С по потоку 1634,5 м³/ч; 22,5 → 37,5 °С по воде 216,1 м³/ч |
| Электролизная ванна | 180 (2 серии × 90); расчётно 163 шт., коэфф. запаса 1,104 | I факт = 42,45 кА; D расч = 280,0 А/м², D факт = 252,7 А/м²; производительность 49,49 кг/ч на ванну, 8066,1 кг/ч всего |
| Аноды из свинцового сплава | 180 × 85 = 15 300 шт. первичная загрузка (расчётно) | 85 анодов на ванну; расход 2300 шт./год (0,033 шт. на т Cu) |
| Катодные матрицы (постоянные катоды) | 180 × 84 = 15 120 шт. первичная загрузка (расчётно) | 84 катода на ванну; расход 1150 шт./год (0,017 шт. на т Cu); масса катода 76,8 кг (6 сут) / 89,7 кг (7 сут) без массы матрицы |
| Аспирационные укрытия ванн | 180 комплектов | Периодическая промывка коллекторов водой против накопления сухих солей; слив промывных растворов в буферную ёмкость или в питание скруббера |
| Ошиновка ванн | Комплект на 180 ванн | — |
| Роботизированная катодосдирочная машина (КСМ) | 1 | Расчётная производительность 105 шт./ч, принято 120 шт./ч (референс Outotec — 250 матриц/ч); точность позиционирования до 1 мм; персонал 1 чел. |
| Оборудование формирования пакетов катодов | Комплект | Пакеты 1400–2000 кг (сбыт требует 2500 ± 50 кг) |
| Оборудование автоматической изоляции кромок матриц | Комплект | Полипропиленовый профиль — расход 2770 кг/год |
| Специальные автоматические краны с системой позиционирования | 2 (по одному на серию/пролёт) | График выгрузки формируется в зависимости от плана-задания и токовой нагрузки; комплектуются бороной и поддоном для сбора проливов; рекомендуется система ИК-датчиков контроля контактного хозяйства и КЗ в ваннах |
| Автоматизированная транспортировка пакетов катодной меди на СГП | Комплект | — |
| Ёмкости приготовления, хранения и дозирования коллоидной добавки | 2 (поочерёдно работающие) | Объём обеспечивает работу от каждой ≥12 ч; тихоходные рамные мешалки |
| Выпрямители | 3 (по одному на серию + резервный, ошиновка позволяет резервному работать на любую серию) | 250 В (макс.) / 227 В (номинальное); I = 47,0 кА; коэфф. запаса 1,10 |

# 3. Перечень трубопроводов лота

Атрибуты каждой линии: номер, среда, точки начала и конца, расход, рабочие температура и давление, характер агрессивности и признаки категорирования, предварительное материальное исполнение, предварительный условный проход и источник данных. Арматура и приборы по тем же номерам линий приведены в разделе 4.

## 3.1 Циркуляция и охлаждение электролита

Скорости проверены при принятых DN: критерий для напорных линий из полипропилена и поливинилиденфторида — не более 3 м/с, для самотёчных — по уклону. Напорный и сливной трубопроводы ванн, циркуляционные насосы и теплообменники по ТЗ ред. 4.1 п. 6.3 не включаются в поставку Лота №3; их параметры выдаются заданием смежному проектировщику и приведены здесь для увязки границ.

| № линии | Среда | Откуда — куда | Расход | T, °C | Давление | Агрессивность, категория | Материал | DN | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л3-ЦК-01 | Богатый раствор (фильтрат контрольной фильтрации) | Граница лота (фланец ёмкости сбора фильтрата поз. 4.1.19) — циркуляционный бак | 124–125 м³/ч | 65–75 | Напор насоса подачи; определяется | Сернокислый раствор, 102,9 кг/м³ меди; хлорид-ион 25–30 г/м³ | Полипропилен, поливинилиденфторид либо футерованная сталь | Определяется | ИД ч.2 табл. 3.1; ТЗ ред. 4.1 п. 5.2.1 |
| Л3-ЦК-02 | Электролит на питание серии (напорный коллектор) | Циркуляционный бак — холодильник электролита — напорный коллектор серии (коллектор вне поставки лота) | 817 м³/ч на серию (1 600–1 650 м³/ч на две серии); скорость 2,4 м/с | 48,2 | Напор циркуляционного насоса; определяется | Сернокислый раствор, 112–120 кг/м³ H₂SO₄, 40 кг/м³ меди | Полипропилен, поливинилиденфторид либо футерованная сталь | 2 × 350 | ИД ч.2 табл. 3.1; расчёт скорости БИ |
| Л3-ЦК-03 | Индивидуальные подводы электролита к ваннам | Напорный коллектор серии — 180 электролизных ванн | 9,1 м³/ч на ванну; скорость 0,5 м/с | 48,2–50 | Давление коллектора; определяется | Сернокислый раствор, 112–120 кг/м³ H₂SO₄; зарастание солями | Полипропилен либо поливинилиденфторид | 180 × 80 | ИД ч.2 табл. 3.1, п. 4.2.2; расчёт скорости БИ |
| Л3-ЦК-04 | Слив бедного электролита | Переливные карманы 180 ванн — самотёчные лотки и коллекторы двух ниток — циркуляционные баки (сливной трубопровод вне поставки лота) | 1 600–1 650 м³/ч самотёком | 50 | Самотёк, уклон на опорожнение | Сернокислый раствор, 120 кг/м³ H₂SO₄, 35 кг/м³ меди | Полипропилен, поливинилиденфторид либо футерованная сталь | Определяется | ИД ч.2 табл. 3.1; ТЗ ред. 4.1 п. 5.2.3 |
| Л3-ЦК-05 | Отсечка оборотного раствора на выщелачивание | Циркуляционный бак — граница лота (участок выщелачивания) | 124,7 м³/ч (1 038 тыс. м³/год); скорость 1,1 м/с | 50 | Напор насоса; определяется | Сернокислый раствор, 120 кг/м³ H₂SO₄ | Полипропилен, поливинилиденфторид либо футерованная сталь | 200 | ИД ч.2 табл. 3.1; ТЗ ред. 4.1 п. 5.1; расчёт скорости БИ |
| Л3-ЦК-06 | Отсечка на растворение медного купороса | Циркуляционный бак — граница лота (участок получения купоросов) | 3,2–3,5 м³/ч (27,3 тыс. м³/год); скорость 0,75 м/с | 50 | Напор насоса; определяется | Сернокислый раствор, 120 кг/м³ H₂SO₄ | Полипропилен либо поливинилиденфторид | 40 | ИД ч.2 табл. 3.1; ТЗ ред. 4.1 п. 5.1; расчёт скорости БИ |
| Л3-ЦК-07 | Оборотная вода нейтральной системы охлаждения | Граница лота (нейтральный оборотный цикл) — холодильники электролита (теплообменники вне поставки лота) и обратно | 108 м³/ч на нитку (216 м³/ч суммарно); скорость 1,7 м/с | 22,5 / 37,5 | Напор оборотного цикла; определяется | Оборотная вода; гипсовые инкрустации пластин | Сталь по ГОСТ 32569 | 2 × 150 | ИД ч.2 табл. 3.1, табл. 4.2; расчёт скорости БИ |
| Л3-ЦК-08 | Подпитка контура производственной водой | Сеть производственной воды — циркуляционные баки | По балансу растворов; определяется | Определяется | По сети площадки; определяется | Производственная вода | Полипропилен либо сталь по ГОСТ 32569 | Определяется | ИД ч.2 разд. 5 (компенсация неиспользуемого резерва поступления воды) |

## 3.2 Катодосдирочная машина и промывные воды

| № линии | Среда | Откуда — куда | Расход | T, °C | Давление | Агрессивность, категория | Материал | DN | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л3-КСМ-01 | Промывная вода I ступени (оборотная) | Узел оборотной воды катодосдирочной машины — камера промывки I ступени | 25 м³/ч; скорость 0,9 м/с | 60–80 | Напор насоса; определяется | Промывной раствор с содержанием меди и кислоты | Полипропилен либо поливинилиденфторид | 100 | ИД ч.2 табл. 3.1, табл. 4.2; расчёт скорости БИ |
| Л3-КСМ-02 | Промывная вода II ступени (свежая) | Сеть производственной воды — подогреватель — камера промывки II ступени | 4 м³/ч; скорость 0,6 м/с | 90–115 | Напор насоса; определяется | Горячая производственная вода | Коррозионностойкая сталь либо полимер | 50 | ИД ч.2 табл. 4.2; расчёт скорости БИ |
| Л3-КСМ-03 | Пар на подогрев промывной воды | Граница лота (паросеть площадки) — подогреватель воды II ступени промывки | Пиковая нагрузка около 0,40 Гкал/ч (466 кВт) | 159 | 0,6 МПа | Насыщенный пар; категория по ТР ТС 032/2013 | Сталь по ГОСТ 32569 с тепловой изоляцией | Определяется | Расчёт БИ по ИД ч.2 табл. 4.2 (нагрев 4 м³/ч с 5 до 90–115 °C) |
| Л3-КСМ-04 | Конденсат подогревателя | Подогреватель промывной воды — граница лота (конденсатный тракт) | По тепловой нагрузке подогревателя; определяется | Определяется | Определяется | Чистый конденсат | Сталь по ГОСТ 32569 | Определяется | Расчёт БИ |
| Л3-КСМ-05 | Загрязнённые промывные воды | Катодосдирочная машина и коллекторы аспирации — циркуляционные баки; загрязнённая вода (медь от 1,6 г/л, H₂SO₄ от 2 г/л) — в гидрометаллургическое отделение | По балансу промывки; определяется | 40–70 | Самотёк или напор насоса; определяется | Кислые промывные воды с содержанием меди | Полипропилен либо поливинилиденфторид | Определяется | ИД ч.2 п. 4.1.2, табл. 3.1 |

## 3.3 Реагентное хозяйство

| № линии | Среда | Откуда — куда | Расход | T, °C | Давление | Агрессивность, категория | Материал | DN | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л3-РЕ-01 | Кислота серная техническая 92,5 % | Узел приёма кислоты — зона смешения циркуляционного бака | 0,33 т/ч (около 0,18 м³/ч при плотности 1,83 т/м³); 2 719 т/год | Определяется | Напор насоса-дозатора; определяется | Концентрированная серная кислота; требования по химической защите | Полипропилен, поливинилиденфторид либо кислотостойкая сталь | 25 | ИД ч.2 табл. 8.5; расчёт часовой дозировки БИ |
| Л3-РЕ-02 | Кислота соляная 33 % | Узел приёма кислоты — зона смешения циркуляционного бака | До 0,55 кг/ч (4 562 кг/год) | Определяется | Напор насоса-дозатора; определяется | Соляная кислота; выделение хлороводорода | Полипропилен либо поливинилиденфторид | 15 | ИД ч.2 п. 1.3.14 (хлоридный фон 25–30 г/м³) |
| Л3-РЕ-03 | Раствор коллоидной добавки | Ёмкости приготовления добавки — зона смешения циркуляционных баков | 2,02 кг/ч по товарному продукту на отделение (около 1,0 кг/ч на серию) | Определяется | Напор насоса-дозатора; определяется | Водный раствор полисахарида | Полипропилен либо поливинилиденфторид | 15–25 | ИД ч.2 табл. 3.1, табл. 8.5; расчёт часовой дозировки БИ |
| Л3-РЕ-04 | Раствор антиаэрозольной добавки | Ёмкость приготовления добавки — всасывающая линия циркуляционных насосов | 1,61 кг/ч на отделение (около 0,8 кг/ч на серию); 10–20 ppm в электролите | Определяется | Напор насоса-дозатора; определяется | Водный раствор поверхностно-активного вещества | Полипропилен либо поливинилиденфторид | 15–25 | ИД ч.2 табл. 3.1, табл. 8.5, прил. Б |

## 3.4 Аспирация, шламовый узел и энергосреды

| № линии | Среда | Откуда — куда | Расход | T, °C | Давление | Агрессивность, категория | Материал | DN | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л3-АС-01 | Аспирационные газы от укрытий ванн | Бортовые отсосы 180 ванн — общий газоход — скруббер улавливания аэрозолей (система аспирации вне поставки лота) | Определяется расчётом системы аспирации | около 50 | Разрежение; уставка определяется | Кислотный аэрозоль серной кислоты | Полипропилен либо кислотостойкое исполнение | Определяется | ИД ч.2 п. 4.1.2; ТЗ ред. 4.1 п. 5.2.4, п. 6.3 |
| Л3-АС-02 | Промывка коллекторов аспирации | Сеть производственной воды — коллекторы бортовых отсосов — слив в контур циркуляции | Периодическая промывка; определяется | Определяется | По сети площадки; определяется | Промывная вода с кислотными солями | Полипропилен либо поливинилиденфторид | Определяется | ИД ч.2 табл. 4.2 (промывка коллекторов против накопления сухих солей) |
| Л3-ШЛ-01 | Свинцовый шлам и промывные воды шламового узла | Донные пробки ванн — мобильный нутч-фильтр (вне поставки лота) — репульпатор поз. 4.1.21 гидрометаллургического участка | 1,44 т шлама на ванну при чистке не чаще одного раза в год; вода на промывку 2 м³ на 1 т | 40–70 | Самотёк и вакуум нутч-фильтра; определяется | Кислая пульпа со свинецсодержащим шламом | Полипропилен либо поливинилиденфторид | Определяется | ИД ч.2 п. 4.2.2, табл. 3.1 |
| Л3-ЭН-01 | Сжатый воздух | Граница лота (фланец на вводе в цех) — пневматика катодосдирочной машины, пневмоприводы арматуры и подпор шкафов автоматизации | По опросным листам поставщиков; определяется | Определяется | 0,6 МПа для пневматики машины; 0,3–0,4 МПа для воздуха КИП | Осушенный сжатый воздух | Коррозионностойкая сталь | Определяется | ИД ч.2 табл. 4.2; требования Приложения №5 к ТЗ |
| Л3-ЭН-02 | Охлаждающая вода катодосдирочной машины | Узел оборотной воды — контуры охлаждения катодосдирочной машины | 25 л/мин | не более 30 | 0,15 МПа | Оборотная вода | Коррозионностойкая сталь либо полимер | Определяется | ИД ч.2 табл. 4.2 |

# 4. Трубопроводная арматура и приборы КИПиА по линиям

Арматура сгруппирована по назначению: отсечная и запорная, регулирующая, предохранительная, специальные позиции. Приборы приведены по контурам регулирования и блокировок предварительных схем трубопроводов и КИПиА с позиционными обозначениями этих схем. Количество единиц по группам — в разделе 5, парк приборов по видам измерений — в разделе 6.

## 4.1 Циркуляция и охлаждение электролита

| № линии | Среда | Трубопроводная арматура на линии | Приборы КИПиА на линии |
| --- | --- | --- | --- |
| Л3-ЦК-01 | Богатый раствор (фильтрат контрольной фильтрации) | Отсечная арматура на границе лота; обратный клапан; дренаж | Контроль расхода и температуры поступающего раствора; LIC-04 — уровень в циркуляционном баке |
| Л3-ЦК-02 | Электролит на питание серии (напорный коллектор) | Запорная и секционирующая арматура плеч коллектора; настроечные дроссели; электрические разрывы по ПУЭ разд. 7.10 | FIC-01 — расход электролита на серию, уставка 800–825 м³/ч, регулирование частотным приводом циркуляционного насоса; PI-02 — давление коллектора; сигнализация при отклонении минус 10 %, блокировка при 70 % номинала |
| Л3-ЦК-03 | Индивидуальные подводы электролита к ваннам | 180 настроечных и 180 отсечных единиц арматуры; разрыв струи на каждом подводе по ИД ч.2 п. 4.2.2 | Контроль расхода по серии (индивидуальный расходомер на ванну не предусматривается); мониторинг напряжения ванн как косвенный признак нарушения протока |
| Л3-ЦК-04 | Слив бедного электролита | Секционирующая арматура коллекторов; электрические разрывы на приёме растворов по ПУЭ разд. 7.10 | LIC-04 — уровень в циркуляционных баках с блокировками по верхнему и нижнему пределам; контроль температуры возврата |
| Л3-ЦК-05 | Отсечка оборотного раствора на выщелачивание | Отсечная арматура на границе; регулирующая арматура отсечки; обратный клапан | Контроль расхода отсечки; учёт передаваемого раствора |
| Л3-ЦК-06 | Отсечка на растворение медного купороса | Отсечная и регулирующая арматура; обратный клапан | Контроль расхода отсечки на растворение купороса |
| Л3-ЦК-07 | Оборотная вода нейтральной системы охлаждения | Регулирующий клапан контура TIC-03; отсечная арматура; байпас холодильника; дренаж и воздушник | TIC-03 — температура питания ванн 48,2 ± 0,5 °C с воздействием на клапан оборотной воды; сигнализации 52 и 55 °C сверху, 45 и 40 °C снизу |
| Л3-ЦК-08 | Подпитка контура производственной водой | Регулирующая арматура подпитки; обратный клапан; узел учёта | LIC-04 — уровень в баке как задание на подпитку; учёт расхода производственной воды |

## 4.2 Катодосдирочная машина и промывные воды

| № линии | Среда | Трубопроводная арматура на линии | Приборы КИПиА на линии |
| --- | --- | --- | --- |
| Л3-КСМ-01 | Промывная вода I ступени (оборотная) | Отсечная и настроечная арматура; обратный клапан; фильтр форсунок | Контроль расхода и температуры промывной воды; сигнал готовности узла промывки в систему управления машиной |
| Л3-КСМ-02 | Промывная вода II ступени (свежая) | Регулирующая арматура расхода; отсечная арматура; обратный клапан | Контроль расхода и температуры воды после подогревателя |
| Л3-КСМ-03 | Пар на подогрев промывной воды | Регулирующий клапан пара; отсечная арматура; конденсатоотводчик; предохранительный клапан подогревателя | Регулирование температуры воды II ступени клапаном пара; контроль давления пара |
| Л3-КСМ-04 | Конденсат подогревателя | Конденсатоотводчик с байпасом; обратный клапан; отсечная арматура | Контроль возврата конденсата и его качества на проскок раствора |
| Л3-КСМ-05 | Загрязнённые промывные воды | Запорная арматура сборных коллекторов; обратные клапаны; арматура переключения направлений слива | Контроль уровня в зумпфах и сборных ёмкостях; блокировка приёма промвод при верхнем уровне в циркуляционном баке |

## 4.3 Реагентное хозяйство

| № линии | Среда | Трубопроводная арматура на линии | Приборы КИПиА на линии |
| --- | --- | --- | --- |
| Л3-РЕ-01 | Кислота серная техническая 92,5 % | Отсечная арматура; обратный клапан; арматура опорожнения и промывки | QIC-07 — дозирование кислоты по заданию оператора с контролем расхода; поточный контроль плотности и температуры электролита |
| Л3-РЕ-02 | Кислота соляная 33 % | Отсечная арматура; обратный клапан; арматура промывки | Дозирование по лабораторным данным о содержании хлорид-иона; контроль расхода |
| Л3-РЕ-03 | Раствор коллоидной добавки | Отсечная арматура; обратный клапан; арматура переключения между двумя ёмкостями приготовления | QIC-05 — дозирование пропорционально интегралу тока серии с обратной связью по фактическому расходу |
| Л3-РЕ-04 | Раствор антиаэрозольной добавки | Отсечная арматура; обратный клапан; узел ввода со стороны всасывания насосов | QIC-06 — дозирование пропорционально интегралу тока серии с контролем фактического расхода |

## 4.4 Аспирация, шламовый узел и энергосреды

| № линии | Среда | Трубопроводная арматура на линии | Приборы КИПиА на линии |
| --- | --- | --- | --- |
| Л3-АС-01 | Аспирационные газы от укрытий ванн | Настроечные шиберы отсосов ванн; отсечные шиберы секций | Контроль разрежения в коллекторе аспирации; при длительном останове аспирации — снижение тока серии по блокировке |
| Л3-АС-02 | Промывка коллекторов аспирации | Отсечная арматура промывочных врезок; обратные клапаны | Контроль выполнения циклограммы промывки; контроль уровня в буферной ёмкости слива |
| Л3-ШЛ-01 | Свинцовый шлам и промывные воды шламового узла | Донная запорная арматура ванны; арматура шланговых соединений мобильного нутч-фильтра; отсечная арматура сборного коллектора | Контроль уровня в сборной ёмкости фильтрата; контроль вакуума нутч-фильтра |
| Л3-ЭН-01 | Сжатый воздух | Отсечная арматура на границе; редуцирующие узлы; фильтры-регуляторы у потребителей | Контроль давления пневмосети и воздуха КИП; сигнализация нижнего давления |
| Л3-ЭН-02 | Охлаждающая вода катодосдирочной машины | Отсечная и настроечная арматура; фильтр на вводе | Контроль протока и температуры охлаждающей воды с блокировкой машины |

# 5. Сводная оценка объёма трубопроводной арматуры

Оценка выполнена по предварительным схемам трубопроводов и КИПиА и составу оборудования лота; точность соответствует принятому коридору плюс-минус 20–30 процентов по количеству. Класс герметичности, тип привода и присоединительные размеры фланцев определяются на стадии Базового инжиниринга после фиксации расчётных параметров линий.

| Группа арматуры | Назначение и состав | Исполнение, оценка количества |
| --- | --- | --- |
| Обвязка ванн | 180 настроечных и 180 отсечных единиц на индивидуальных подводах DN 80 | 360 единиц; корпуса из полипропилена либо поливинилиденфторида, диафрагмовое или шаровое исполнение |
| Коллекторная запорная и секционирующая | Отключение плеч напорных коллекторов и секций сливных коллекторов | Около 40 единиц; электрические разрывы по ПУЭ разд. 7.10 |
| Арматура воды и пара | Оборотная вода холодильников, промывные воды катодосдирочной машины, пар и конденсат подогревателя | Около 30 единиц; металлическое исполнение по ГОСТ 32569-2013 |
| Реагентная и дренажная | Дозирование кислот и добавок, опорожнения, промывки, дренажи зумпфов | 60–80 единиц; футерованное и полимерное исполнение |
| Регулирующая | Клапан оборотной воды контура TIC-03; регулирующая арматура отсечек; узлы дозирования реагентов | Выбор исполнения — по ТКП и опыту эксплуатации аналогов |

Суммарная оценка по лоту — около 500 единиц арматуры; определяющая часть объёма приходится на обвязку 180 электролизных ванн.

# 6. Сводная оценка парка приборов КИПиА

Парк приборов сформирован по реестру контуров регулирования и блокировок предварительных схем трубопроводов и КИПиА. Приборы, входящие в комплектные поставки оборудования, учитываются отдельной строкой и не дублируются в полевом парке.

| Вид измерения | Точки и контуры | Исполнение и примечания |
| --- | --- | --- |
| Расход | Питание серий — 2; отсечки — 2; оборотная вода — 2; промывные воды | 6–8 электромагнитных или ультразвуковых расходомеров; байпасы для замены |
| Температура | Питание и возврат серий, циркуляционные баки, холодильники до и после, оборотная вода | Около 20 точек; смачиваемые части из тантала, фторопласта или керамики |
| Уровень | Циркуляционные баки, зумпфы, сборные ёмкости промвод | 4–6 позиций с сигнализациями и блокировками |
| Давление | Напорные коллекторы, напор насосов (стык со смежной системой) | 8–10 позиций |
| Плотность и состав | Поточный контроль плотности электролита; автоматизированный пробоотбор с лабораторным анализом меди, кислоты, хлорид-иона, никеля и железа | Два поточных плотномера; тип анализаторов согласуется с Заказчиком |
| Дозирование реагентов | Счётчики-расходомеры кислот и добавок | 4–6 позиций с обратной связью по фактическому расходу |
| Милливольтовый контроль | Напряжения 180 ванн (90 точек на серию) | Специальная система; признак короткого замыкания при напряжении ниже 1,8 В, деградации контактов — выше 2,5 В |

Оценка: 40–60 полевых приборов вне комплектных систем катодосдирочной машины и кранов, плюс 180 точек милливольтового контроля; суммарный объём физических сигналов системы управления отделением 450–650.

# 7. Критичные и длинноцикловые приборы

В принятой редакции 4.1 Технического задания строка «Спецификация на КИПиА» для Лота №3 исключена: критичные и длинноцикловые приборы закрываются опросными листами в составе выпуска.

| Позиция | Назначение | Количество | Требования | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система милливольтового контроля напряжений ванн | Выявление коротких замыканий и деградации контактов | 180 точек | Точки и способ измерения (штатные щупы шин либо мобильный контроль краном) — вариантная проработка БИ | Уточняется по ТКП изготовителя |
| Поточные плотномеры электролита | Контроль состава контура циркуляции | 2 шт. | Смачиваемые части из тантала, фторопласта или керамики | Уточняется по ТКП изготовителя |
| Расходомеры больших диаметров в футерованном исполнении | Питание серий DN 350, отсечки DN 200 | 4 шт. | Электромагнитное либо ультразвуковое исполнение; байпасные линии | Уточняется по ТКП изготовителя |
| Автоматизированный пробоотбор электролита | Лабораторный контроль меди, кислоты, хлорид-иона, никеля и железа | 2 узла | Тип и периодичность согласуются с Управлением автоматизации Заказчика | Уточняется по ТКП изготовителя |
| Приборы контроля температуры контура | Питание ванн 48,2 ± 0,5 °C, защита по границам 40 и 55 °C | Около 20 точек | Каналы, участвующие в блокировках, — с аттестацией по ГОСТ Р 8.596-2002 | Уточняется по ТКП изготовителя |

Все средства измерений принимаются из Государственного реестра средств измерений Российской Федерации и заказываются с первичной поверкой, включая комплектные средства измерений в составе поставляемого оборудования. Каналы измерений, участвующие в защитах и гарантийных замерах, подлежат аттестации по ГОСТ Р 8.596-2002.

# 8. Категорирование трубопроводов и нормативная база

Категория и группа каждого трубопровода устанавливаются по ГОСТ 32569-2013 по рабочим параметрам и свойствам среды; трубопроводы пара и горячей воды дополнительно категорируются по ТР ТС 032/2013. Категорирование выполняется после фиксации расчётных давления и температуры по каждой линии и оформляется отдельной графой перечня при выпуске схем трубопроводов и КИПиА.

| Документ | Что устанавливает |
| --- | --- |
| ГОСТ 21.408-2013 | Оформление перечней приборов и схем автоматизации |
| ГОСТ 32569-2013 | Трубопроводы технологические стальные — для футерованных стальных участков |
| Федеральный закон № 102-ФЗ; ГОСТ Р 8.596-2002 | СИ из Госреестра, поверка, метрологическое обеспечение |
| ГОСТ Р 8.596-2002 | Метрологическое обеспечение измерительных систем |
| Федеральный закон № 102-ФЗ | Обеспечение единства измерений; СИ из Госреестра с первичной поверкой |
| ПУЭ (изд. 7), разд. 7.10 | Контроль изоляции, электрические разрывы в трубопроводах электролизных установок |

# 9. Метрологическое обеспечение и применяемые линейки приборов

— Метрологическое обеспечение — по ФЗ №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ 8.417-2024

— СИ должны быть в Государственном реестре СИ РФ, иметь паспорта, руководства по эксплуатации, методики поверки и заказываться с первичной поверкой — в том числе комплектные СИ в составе поставляемого оборудования. Поставка неповеренных СИ не допускается

— В спецификацию включить инструменты для обслуживания на всём жизненном цикле: диагностика оптических сетей, метрологическое оборудование (в т.ч. калибраторы), ручные пирометры, тепловизоры, калибровочные грузы и калибровочные цепи для бункерных и конвейерных весов. Весь комплект согласуется с Заказчиком

Приборы принимаются из линеек, эксплуатируемых на площадке Заказчика и включённых в перечни средств, рекомендованных к применению в приоритетном порядке. Выбор конкретного производителя выполняется на этапе закупочных процедур; для значимых объектов критической информационной инфраструктуры дополнительно проверяется наличие изделия в реестре промышленной продукции.

| Категория средств измерений | Рекомендованные линейки |
| --- | --- |
| Датчики давления | ЭМИС-БАР; АИР, САПФИР, ЭЛЕМЕР-АИР, ЭЛЕМЕР-100; Агат-100, Агат-500; AMZ, APZ; ДЕМ, ТАМ, ДДМВ; Метран-55, Метран-75, Метран-150; ПД; PTM, PTM-M, PTM-RS; РИЗУР-Д15; RS |
| Манометры и калибраторы давления | ЭЛМЕТРО-Паскаль (калибраторы); МПТИ, ВПТИ, МВПТИ, ДМ, ДВ, ДА, МП, ВП, МВП, МДП; ТМ, ТВ, ТМВ, ЦМ, ККМ, ДСП, МО; ДНМ, ДТМ, ДТНМ (дифманометры); СДВ, ИДД, СДВ-SMART; ЭНИ; ТЖИУ |
| Плотномеры | ПР-1К; УРАЛ (радиоизотопные комплексы); РИЗУР-800 (вибровилка); Лофиус-1П (вибровилка); iDensity-137/60, -22, -22 Free, -HF, -STD |
| Расходомеры | ЭЛЕМЕР-РЭМ (УЗ), ЭЛЕМЕР-РВ (вихревые), РЭМ (электромагн.); ЭЛМЕТРО-Флоус (УЗ), ЭЛМЕТРО-Фломак (массовые); ВЗЛЕТ МР (УЗ), ВЗЛЕТ ЭР / ТЭР (электромагн.); ЭМИС-МАСС, ЭМИС-ВИХРЬ, ЭМИС-МАГ, ЭМИС-ПЛАСТ; КТМ100/600/700, УЗС, КТМ РуМАСС; УЛЬТРАСОНИК, OPTISONIC, URM, УЛЬТРАВИХРЬ, OPTIFLUX; Геликон РУЛ; РИЗУР-МР9000 (массовые), РИЗУР-ВР8000 (вихревые); ИНМАСС (массовые), Кальмар (УЗ) |
| Уровнемеры (радар, поплавок, магнитострикция, вибро, кондуктометрия, радиоизотопы) | Полный перечень производителей по 6 методам измерения уровня |
| Газоанализ, температура, масса, влажность | Полные перечни по категориям «Измерение газового состава», «Измерение температуры», «Измерение массы», «Измерение влажности» |

Источник: Приложение №5 к Техническому заданию: перечни средств, рекомендованных к применению в приоритетном порядке

В спецификацию обслуживания включаются средства метрологического обеспечения на весь жизненный цикл: калибраторы давления и температуры, ручные пирометры, тепловизоры, калибровочные грузы и цепи для бункерных и конвейерных весов, средства диагностики линий связи. Состав комплекта согласуется с Заказчиком.

# 10. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что определяется на стадии Базового инжиниринга и при согласовании с Заказчиком и не может быть зафиксировано в настоящей редакции перечня.

Определяется на стадии БИ: Подтверждение DN и раскладки плеч коллекторов — гидравлический расчёт контура в БИ

Определяется на стадии БИ: Нормативная база напорных трубопроводов из ПП/ПВДФ (взамен ГОСТ 32569 для пластика) — согласовать с Заказчиком

Определяется на стадии БИ: Число дренажей/воздушников и секционирующей арматуры — по трассировке компоновки БИ

Определяется на стадии БИ: Выдержки времени блокировок по потере циркуляции/аспирации — расчёт тепловой и газовой инерции на стадии БИ

Определяется на стадии БИ: Тип поточных анализаторов состава электролита (плотномер/кондуктометр/УФ) — согласование с Управлением автоматизации Заказчика

Определяется на стадии БИ: Точки и способ милливольтового контроля напряжения ванн (штатные щупы шин или мобильный контроль краном) — вариантная проработка БИ

Определяется на стадии БИ: Трассировка, длины и отметки линий, число дренажей, воздушников и опор — после выпуска компоновочных решений

Определяется на стадии БИ: Категории и группы трубопроводов по ГОСТ 32569-2013 и ТР ТС 032/2013 — после фиксации расчётных давления и температуры по каждой линии

Определяется на стадии БИ: Перечень линий с тепловым сопровождением и тип обогрева — по результатам теплотехнического расчёта с учётом климатических условий площадки

Определяется на стадии БИ: Классы герметичности, типы приводов и присоединительные размеры арматуры — при выпуске опросных листов на арматуру

Определяется на стадии БИ: Разграничение поставки по напорным и сливным трубопроводам ванн, циркуляционным насосам и теплообменникам — заданием смежному проектировщику по согласованной форме