| КВАНТ рабочие материалы проекта | ОВЭ-75 · АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год · шифр КГМК.ОВЭ-75 |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ-ОВЭ75-09

Центрифуга фильтрующая (пульсирующая)

Лот №2 · Участок купоросов · участок: Кристаллизация медного купороса · сформирован 28.08.2026

ЧЕРНОВИК — для запроса ТКП Не является выпущенной документацией. Значения — из ИД/ТЗ Заказчика и решений БИ (equipment.json, bi_lot*.json); жёлтые поля «уточняется по ТКП» заполняет поставщик в составе технико-коммерческого предложения.

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

| Поз. | Наименование · модель | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.6 | Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга · Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой | 2 | Закуп |
| 4.1.28 | Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга · Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой | 2 | Закуп |

## Технические характеристики

| Параметр | Значение | Источник / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заказчик / объект | АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год | ТЗ на БИ, общие данные |
| Шифр проекта | КГМК.ОВЭ-75 | ТЗ на БИ |
| Площадка | РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507 | ТЗ на БИ |
| Климат / внешние условия | IIА, субарктический климат; t хол. суток −40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п.2.9 |
| Режим работы лота | 345 дней/год, 8322 ч, круглосуточно | ТЗ, карточка лота |
| Тип | Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой | ИД ч.2 табл. 4.1; ТЗ п.4.4; поз. 4.1.6 |
| Количество / производительность | 2 × 2,5 т/ч + 2 × 1,5 т/ч, пульсирующие, 1800 об/мин | ИД табл. 4.1, рис. 4.4/4.5 |
| Назначение (I стадия) | Обезвоживание кристаллов медного купороса, I стадия | ИД ч.2 табл. 4.1; ТЗ п.4.4; поз. 4.1.6 |
| Назначение (II стадия) | Обезвоживание и промывка кристаллов смешанного купороса, II стадия | ИД ч.2 табл. 4.1; ТЗ п.4.4; поз. 4.1.28 |
| Материальное исполнение | Сталь 904L или аналог | ИД ч.2 табл. 4.1; ТЗ п.4.4; поз. 4.1.6 |
| Влажность и крупность осадка | не более 2,0 мм; влажность после центрифуг 4–6 % | ИД ч.2 табл. 3.1 |
| Промывка (смешанный купорос) | 0,15 м³ исходного фильтрата на 1 т кристаллов | ИД ч.2 табл. 3.1 |
| Выпуск медного купороса | 14 139 т/год ≈ 1,70 т/ч (влажность 4–6 % — сверх сухой массы) | расчёт БИ; ИД табл. 3.1 (1,6–1,8 т/ч) |
| Выпуск смешанного купороса | 6658 т/год (0,80 т/ч; диапазон 6,24–7,07 тыс. т/год) | ИД табл. 3.1; расчёт БИ |
| Статус позиции | Закуп | ИД ч.2 табл. 4.1; ТЗ п.4.4; поз. 4.1.6 |
| Привод, масса, вибронагрузки | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика (задание на фундаменты) |
| Электроисполнение и локальная аспирация | уточняется по ТКП | по ТКП поставщика |

Жёлтым выделено «уточняется по ТКП» — заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (ИД/ТЗ) и решения БИ КВАНТ.

## Состав ответа поставщика

— ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);

— заполненный настоящий опросный лист (жёлтые поля) и опросный лист завода при наличии;

— чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;

— материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);

— объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: ________________________________________________

Источники данных: equipment.json (перечень по ИД/ТЗ) и bi_lot2.json (инженерные решения БИ); сборка — ove/tools/build_specs.py, 28.08.2026.